A VÉDELMI NAPLÓ VEZETÉSÉNEK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI

A védelmi napló a helyi védekezési tevékenységről készült egyetlen olyan okmány, amely az ellenőrzés, a műszaki-gazdasági elszámolás alapja, ezért feltétlen gondos vezetést kíván.

- Védelmi napló vezetését a védekezési fokozat elrendelése után azonnal meg kell kezdeni, majd folyamatosan kell vezetni, a megtett intézkedéseket azonnal be kell jegyezni.

- A naplóbejegyzéseket időrendi sorrendben, a dátum és az idő percnyi pontosságú megjelölésével, a bejegyző aláírásával kell megtenni.

- Bejelentés esetén rögzíteni kell:

- a bejelentés időpontját

- a bejelentő nevét, telefonszámát és későbbi elérési lehetőségét

- a bejelentés pontos tartalmát

- a szóban forgó esemény, jelenség helyét

- és ha van a veszélyeztetett javakat

4.	Intézkedés esetén rögzíteni kell:

- az intézkedés időpontját

- a hívott személy nevét, telefonszámát és későbbi elérésének lehetőségét

- a lefolytatott beszélgetés tartalmát

- a kapott vagy adott utasításokat

5.	Többek közt naponta bejegyzendő:

- az elvégzett védekezési munka,

- a felhasznált anyagok, igénybe vett eszközök mennyisége,

- a védekezésben résztvevők létszáma,

- alkalmazott technika,

- keletkezett károk,

- az ügyelet átadás-átvétele,

- a társszervektől kapott, illetve a részükre adott tájékoztatások, intézkedések.

- A védelmi naplóba csak a védelemvezető és az ügyeleti szolgálat tagjai tehetnek bejegyzést.

- A védelmi naplót a ügyeleti szolgálat irodájában kell tartani úgy, hogy a védekezés ideje alatt betekintés és bejegyzés céljából bármikor hozzáférhető legyen.

- A vízkárelhárítás eseményeiről, helyszíneiről célszerű fénykép dokumentációt készíteni a fénykép készítése időpontjának feltüntetésével.

- Legyen összhangban a vis maior bejelentésekhez kapcsolódó irat dokumentációval.

- A védelmi naplót számozott oldalakkal folyamatosan kell vezetni, lehetőleg minél gyakrabban digitalizálni szkenneléssel.

- A naplóba időrendi sorrend szerint be kell ragasztani:

- faxküldeményeket,

E-mail küldeményeket