TOKOD NAGYKÖZSÉG

Integrált TeLEPÜLÉSI

Vízgazdálkodási Terve

2023. szeptember

TOKOD NAGYKÖZSÉG

Integrált TeLEPÜLÉSI Vízgazdálkodási Terve

Megrendelő:

TOKOD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Székhely: 2153 Tokod, Kossuth Lajos u. 53.

Tervet készítette:

Madár Henrietta

vízrendezési szakmérnök

4751 Kocsord

Dózsa György utca 45.

Tokod, 2023. szeptember

Tartalomjegyzék

Bevezető		4

1.	Meglévő állapot ismertetése	14

1.1.  A település általános bemutatása, vízgazdálkodási környezete	14

1.1.1.	A település általános bemutatása, intézményi és társadalomföldrajzi ismertetése	14

1.1.2.	A település elhelyezkedése a vízgyűjtőn, vízrajzi leírása	18

1.1.3.	Meteorológiai adottságok	23

1.2. A településhez tartozó monitoring rendszer elemek, ezekhez tartozó adatbázisok			24

1.2.1. Felszíni mérőállomások	25

1.2.2. Törzshálózati felszín alatti	26

1.2.3. Egyéb felszíni és felszín alatti mérőállomások, adatbázisok	28

1.2.4. Aszály monitoring hálózat	29

1.3. A település vízgazdálkodási elemei	30

1.3.1. Vízellátás	30

1.3.2. Szennyvízelvezetés és tisztítás	33

1.3.3. Települési csapadékvíz-gazdálkodás, helyi vízkárelhárítás	35

1.3.5. Árvízvédelem	37

1.3.6. Dombvidéki, síkvidéki vízrendezés	37

1.3.7. Területi vízvisszatartás, térségi vízelosztás, tógazdálkodás	41

1.3.8. Mezőgazdasági vízgazdálkodás, belvízgazdálkodás, aszálykárelhárítás	43

1.3.9. Vízminőség, vizes élőhelyek védelme	43

1.3.10. A folyók menti települések és a folyók vízgazdálkodási és rekreációs kapcsolata	44

1.4. Intézmények, partnerség	44

1.4.1. Vízügyi Hatóság	44

1.4.2. Vízügyi Igazgatóság	48

1.4.3. Víziközmű szolgáltatók	54

1.4.4. A településen belüli vízkárelhárítás szervezeti felépítése és felelősségi körök meghatározása	54

1.4.5. Egyéb vízgazdálkodással érintett szervezetek	56

1.4.6. Civil szervezetek	60

2.	Szabályozási környezet, követelmények és kötelezettségek	61

2.1. Országos településrendezési és Építési Követelmények	61

2.1.1. Országos területrendezési Terv	64

2.1.2. Komárom-Esztergom Vármegyei Területfejlesztési Program	65

2.1.3. Települési tervek	70

2.1.4. Egyéb, a település vízgazdálkodását érintő szakpolitikai kötelezettségek	75

2.1.4.1. Települési Környezetvédelmi program	75

2.1.4.2. Fenntartható Energia és Klíma akcióterv	75

2.1.4.3. Közlekedésfejlesztési- Mobilitási Terv	76

2.1.4.4. Tájképvédelmi terv (Tájrendezési terv)	77

2.2. A település érintettsége a vízgazdálkodási tervekben	77

2.2.1. Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv szerinti követelmények	77

2.2.2. Nagyvízi Mederkezelési Terv	81

2.2.3. Árvízi Kockázatkezelési Terv	81

2.2.4. Települési Vízkár-elhárítási Terv	81

2.2.5. Az Önkormányzat vízkárelhárítási szervezete	83

2.2.6. Polgármesterek felkészítése	86

2.3. Klímaváltozás és klímaalkalmazkodás	97

2.3.1. A klímaváltozás hatásai	97

2.3.2. A területi klímaalkalmazkodás vízgazdálkodási vetületei	97

3. A településfejlesztéshez kapcsolódó vízgazdálkodási célok, stratégia, feladatok meghatározása	99

3.1. A település vízgazdálkodási állapotának értékelése	99

3.2 A település vízgazdálkodásának jövője	100

3.2.1 A település vízgazdálkodási céljainak meghatározása	100

3.2.2 Fejlesztési, fejlesztendő területek, ehhez kapcsolódó feladatok beazonosítása	101

3.2.3 A település előkészítés alatt lévő fejlesztési projektjei	101

3.2.4 Programok, feladatok sorrendisége, egymásra hatása	102

3.3 A település integrált vízgazdálkodásával összefüggő feladatok	103

3.3.1 A közös vízgyűjtő területen elhelyezkedő települések koordinációja	103

3.3.2 Az ITVT megvalósulásának nyomon követése, módosítása, felülvizsgálat	103

Rajzi mellékletek:	104

Segédletek:	105

Bevezető

A jelenlegi hazai vízgazdálkodás egyik legkomolyabb feladata és egyben kihívása a települési vízgazdálkodás hatékonyságának fejlesztése annak érdekében, hogy a települések felkészülhessenek a társadalmi, illetve környezeti változásokra. A települési vízgazdálkodás egy olyan komplex több tényezős rendszer (a környezetvédelem, az ipar és mezőgazdaság, valamint a meglévő és új infrastruktúra fejlesztés összehangolása), melynek sikeressége a településen társadalmi konszenzuson alapul és közösségileg kialakított megoldásokon múlik.

Fontos továbbá, hogy egységes szemléletű koherens tevékenységcsoportként a műszaki, intézményi, szabályozási és finanszírozási, valamint a környezeti és a fenntarthatósági szempontok együttesen legyenek figyelembe véve.

A feladat fontosságát, egyben jelentőségét jelzi, hogy az integrált települési vízgazdálkodás a hazai vízgazdálkodás legelmaradottabb területe jelenleg, valamint a főbb vízgazdálkodási területek, mint vízellátás, szennyvízelvezetés, csapadékvíz elvezetés, tározás, talajvíz, vízbázisok kezelése a településen belüli és környezetükben történő együttes kezelése jelenleg nem megoldott.

Annak ellenére, hogy a hazai vízellátás, szennyvízelvezetés gyakorlatilag teljeskörű, a létesítmények egyre romló állapota, az elmaradó rekonstrukciók és korszerűsítés hiánya egyre súlyosbodó működési, működtetési zavarokkal fenyeget, a klímaváltozás várható hatásait a teleülések rugalmatlan víziközmű rendszerei nem tudják kezelni.

Problémát jelent, hogy a településeken belüli vízmegtartások, a használt és szürkevizek hasznosítása jelenleg nincs megoldva, a talajvíz és a vízfolyások települések által okozott terhelése vízminőségi problémák kezelését teszik szükségessé, továbbá a települési vízgazdálkodási rendszerek rendkívül kitettek a klímaváltozásnak.

Az elmúlt időszak egyes konkrét példái is jól jelzik a víz és a vízgazdálkodás, valamint a településfejlesztés és településrendezés igen szoros kapcsolatát, illetve, ha ez nem egyeztetett módon történik, az milyen problémákhoz vezethet:

- A villámárvizektől megduzzadt patakok a belterületeken gyakran nem tudják a vizet levezetni a beépítések miatt, a nem megfelelő településszerkezeti szabályozásból eredően. Erre volt példa többek között 2020 nyarán, a nyugat-magyarországi területeken történt elöntések.

- Nagy folyóink folyamatosan emelkedő mértékadó árvízszintjének egyik kiváltó oka az árvizek levezetésére szolgáló ártéri területek beépítése, kedvezőtlen használata, amit tudatosabb és átgondoltabb terület-, illetve településrendezéssel el lehetne kerülni.

- Főként a szuburbanizáció által érintett területeket érinti a városi szétterülés jelensége (kertvárosok növekedése, új ipartelepek megjelenése). Az ún. barnamezős területeken jellemzőek az új városrésznyi méretű új beépítések. A folyamat jellemzője, hogy az új beruházások a korábbi szemléletet tükröző vízgazdálkodási megoldásokkal épülnek, illetve esetenként (a költséghatékonyság szem előtt tartásával) még azokat is nélkülözik. Ez különösen jelentős probléma, mert a magyar lakosság egyre nagyobb része él és dolgozik újonnan keletkezett településrészeken, esetlegesen egyre nagyobb védett érték jelenik meg a vizek kártételeitől kevéssé védett területen.

Az látható, hogy a településrendezési eszközöknek kitüntetett szerepe kell, hogy legyen abban, hogy a település közigazgatási területén kellően meg lehessen őrizni a vízgazdálkodással érintett, a vízgazdálkodás feladatainak ellátásához szükséges területeket. Abban is jelentős a szerepük, hogy a településfejlesztés hatással van a vízgazdálkodásra (pl.: az elvezetendő csapadékvíz mennyiségére), azaz gyakran településfejlesztési eszközökkel is lehet vízgazdálkodás számára kedvező hatást, eredményt elérni. Ilyen pozitív példa mikor a zöldfelületek növelése vagy zsombékos belterületek átalakítása jóléti, rekreációs tározó tavacskára segíti a csapadékvizek helyben tartását, illetve csökkenti az elvezetendő vízmennyiséget, ezzel javítva a biztonságot, a települések élhetőségét.

Az egyes részterületeken jelentkező kötelezettségek, elvárások ugyanakkor gyakran ellentmondásokat, konfliktust okoznak. Ilyen például, hogy:

- Igényeljük a stabil vízszintet, miközben legyen ivóvíz, öntözővíz, amikor kell és legyen tározókapacitás a többlet vizek befogadására.

- Legyen nád, de stégünk és hajózó utunk is a vízi járművek számára.

- Legyen természetes part, legyen vizuális kapcsolat a part és a víz között, ne legyen védtöltés, de legyünk védettek az árvizektől.

- A tereink legyenek burkoltak, de a víz ne gyülekezzen rajtuk és gyorsan el legyen vezetve.

- Minden terület legyen beépíthető, de legyenek parkjaink, tavaink, közterületeink.

A fenti példák is megerősítik és szükségessé teszik az integrált szemléletet és az érdekeltek aktív bevonásának a fontosságát a döntéshozatalba Mindenképpen el kell érni, hogy ne egyes területek eltérő és egyéni érdekei, hanem a közösségi érdek lehető leghatékonyabb érvényesítése legyen a cél. Ehhez viszont szükséges egy olyan alapdokumentum, mint az Integrált Települési Vízgazdálkodási Terv (ITVT), amely egységes szerkezetben tárgyalja és értékeli a különböző vízgazdálkodási elemeket és szoros kapcsolatban áll a településfejlesztési elképzelésekkel.

A település környezeti, társadalmi és szociális, a vízzel és víz állapotokkal kapcsolatos igényeit kielégítő olyan (digitális alapon is működőképes) vízgazdálkodási alapdokumentum, mely gazdaság- és környezettámogató, fenntartható vízgazdálkodási feladatokat és azok alapjait egységes, működtethető rendszerbe foglalja.

Az ITVT hatóköre: A település közigazgatási területe

Az ITVT időhorizontja: Középtávú, (legalább 4, legfeljebb 10 éves időtáv) az adott település településfejlesztési stratégiájának időhorizontjához igazodóan

Az ITVT felülvizsgálata: Az adott település fejlesztési terveinek felülvizsgálatával összhangban.

Az ITVT integrálja, és biztosítja a kapcsolatot a települési- és területi vízgazdálkodás elemei között, a településen belüli vízgazdálkodási elemek között, valamint a településfejlesztési elemek, a települési vízgazdálkodás és a területi vízgazdálkodás elemei között.

Cél, hogy az ITVT-n keresztül a települési vízgazdálkodás elemei és ezzel kapcsolatos teendők, kötelezettségek beépüljenek a településfejlesztésbe és ezáltal biztosítva legyen a települési vízgazdálkodással összefüggő szakmai feladatok meghatározása, megvalósítása és ellátása.

A települési önkormányzatok feladata a közigazgatási területükön belül, (többek között) a települést érintő vízgazdálkodással összefüggő feladatok ellátása is.

Az önkormányzati törvény (2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 13. § / 11. és 21. pontja) a vízgazdálkodást, vízkárelhárítást, valamint a víziközmű-szolgáltatást nevesíti a települések feladatai között.

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII törvény 4. § (1. és 2. pontja) az alábbiak szerint határozza meg a települések feladatait a vízgazdálkodással összefüggésben:

- a helyi vízi közüzemi tevékenység fejlesztésére vonatkozó – a vízgazdálkodás országos koncepciójával és a jóváhagyott nemzeti programokkal összehangolt tervek kialakítása és végrehajtása

- a település belterületén a csapadékvízzel történő gazdálkodás

- a közműves vízellátás körében a települési közműves vízszolgáltatás korlátozására vonatkozó terv jóváhagyásáról és a vízfogyasztás rendjének megállapításáról való gondoskodás

- a vízgazdálkodási feladatokkal kapcsolatos önkormányzati hatósági feladatok ellátása

- a természetes vizek fürdésre alkalmas partszakaszainak és azzal összefüggő vízfelületének kijelölése;

- a helyi vízrendezés és vízkárelhárítás, az árvíz- és belvízelvezetés.

A települési önkormányzat - a vízgazdálkodási tevékenységek, mint közfeladatok (közszolgáltatások) körében - köteles gondoskodni:

- a település nem közműves ivóvízellátásáról

- a 2000 LE (lakosegyenértékkel) jellemezhető szennyvízkibocsátás feletti szennyvíz-elvezetési agglomerációt alkotó településeken a keletkező használtvizek (szennyvizek) szennyvízelvezető művel való összegyűjtéséről, tisztításáról, a tisztított szennyvíz elvezetéséről, illetőleg a más módon összegyűjtött szennyvíz, továbbá a szennyvíziszap ártalommentes elhelyezésének megszervezéséről

- a b) pontban meghatározott feladatok ellátásáról a lakosegyenértéktől függetlenül azokon a területeken, amelyeket a vízbázisok, távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről, továbbá a felszín alatti vizek minőségét érintő tevékenységekkel összefüggő egyes feladatokról szóló jogszabályok határoznak meg;

- a településen található szennyvízbekötés nélküli ingatlanok esetében a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének szervezéséről és ellenőrzéséről.

A vízgazdálkodással kapcsolatos helyi önkormányzati hatósági feladatokat a települési jegyző látja el, ezek:

- a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló kormányrendelet szerint kijelölt, kijelölés alatt álló, illetve előzetesen lehatárolt belső, külső és hidrogeológiai védőidom, védőterület, valamint karszt- vagy rétegvízkészlet igénybevétele, érintése nélkül, és legfeljebb 500 m3/év vízigénybevétellel kizárólag talajvízkészlet vagy parti szűrésű vízkészlet felhasználásával üzemel, házi ivóvízigény kielégítését szolgáló kúthoz tartozó, víztisztító létesítmény,

- az 500 m3/év mennyiséget meg nem haladó, kizárólag háztartási szennyvíz tisztítását, és a tisztított szennyvíz elszikkasztását szolgáló létesítmény, ha még nem épült ki szennyvízelvezető törzshálózat,

- A jegyző dönt a települések belterületén a vizek természetes áramlásának, lefolyásának önkényes megváltoztatása folytán a szomszédos ingatlanok tulajdonosai között felmerült vitában; a közműves ivóvízellátással és szennyvízelvezetéssel (vízi közszolgáltatással) kapcsolatos eljárásban a szolgáltatót és a fogyasztót érintő jogokról és kötelezettségekről.

Ahhoz, hogy az Önkormányzatok a fenti kötelezettségüknek eleget tudjanak tenni, szükséges egy olyan a település által is elfogadott dokumentum, ahol a településnek egységes szerkezetben egy helyen áll rendelkezésre a települést érintő a vízzel, vízgazdálkodással összefüggő állapotok, követelmények és ehhez tartozó feladatok, ehhez szükséges az Integrált Települési Vízgazdálkodási Terv megléte.

Az ITVT feladata, hogy alapinformációt, adatbázist biztosítson a település vízzel, vízgazdálkodással összefüggő területeiről, segít megteremteni az összhangot a települést (a teljes közigazgatási területre vonatkozóan) érintő vízgazdálkodási feladatok és a településfejlesztés között, továbbá összességében meghatározza egy települési önkormányzat vízzel kapcsolatos kötelezettségeit, azaz a működtetéshez szükséges teendőit, és a fejlesztéshez szükséges feladatait.

EGYÉB TELEPÜLÉST ÉRINTŐ SZAKPOLITIKÁK

TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM

TELEPÜLÉSI KLÍMA AKCIÓ TERV

KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI TERV

MOBILITÁSI TERV

TÁJKÉP VÉDELMI TERV

TELEPÜLÉS FEJLESZTÉS 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről

TELEPÜLÉS FEJLESZTÉS. TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ. INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA. ÖNKORMÁNYZATOK KÖZÖS TERVEZÉSE. MOBILITÁSI TERV. TÁJKÉP VÉDELMI TERV. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK. TELEPÜLÉSI SZERKEZETI TERV (TSZT). HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT (HÉSZ). TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV ÉS BEÉPÍTÉSI TERV. MEGALAPOZÓ TERVFÁZIS 314/2012. (XI. 8.) K. r. 1. sz. melléklet. ÖSSZEVONT VÍZGAZDÁLKODÁSI FEJEZET.

Az Integrált Települési Vízgazdálkodási Terv helye a településfejlesztés tervezési rendszerében

1. ábra: ITVT helye a településfejlesztés rendszerében

VÍZGAZDÁLKODÁS

INTEGRÁLT TELEPÜLÉSI VÍZGAZDÁLKODÁSI TERV (ITVT). MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT Adottságok Helyzetelemzés. STRATÉGIA ALKOTÁS Kihívások, hajtóerők Alkalmazkodási kényszerek. PROGRAMALKOTÁS Célok és azok beavatkozási területei. VÍZGYŰJTŐ- GAZDÁLKODÁSI TERV - VGT. NAGYVÍZI MEDERKEZELÉSI TERV. ITVT melléklete: TELEPÜLÉSI VÍZKÁRELHÁRÍTÁSI TERV. ÁRVÍZI KOCKÁZATKEZELÉSI TERV.

2. ábra: ITVT helye a vízgazdálkodási tervek rendszerében

A fentiek indokolják és alátámasztják, hogy az ITVT tervezési területe a település közigazgatási területe legyen, ezen belül értelmezve a vízgyűjtőket és települési vízgyűjtőket, valamint a tervezési határon jelentkező input és output kapcsolatokat, hatásokat.

3. ábra: Az ITVT tervezési területe és vízgazdálkodási elemek kapcsolata

A települési vízgazdálkodást gyakran a belterületre és beépítésre szánt területre egyaránt értelmezik, elsősorban azért, mert a víziközmű ellátással és csapadékvíz-elvezetéssel (csapadékvíz-gazdálkodással), azaz a vízgazdálkodási célú műszaki infrastruktúrákkal azonosítják. Kétségtelenül ezek – általában – a település valamennyi lakosát, minden nap érintik.

Azonban számos további vízgazdálkodási tennivaló jelentkezik a település közigazgatási területén belül, ami meghatározza a település vízviszonyait, ezen keresztül az élhetőségét és túlnyúlik a település belterületi és beépítésre szánt területén.

Ilyenek többek között:

- a helyi vízkárelhárítás

- a település – az önkormányzat – tulajdonában levő vízilétesítmények üzemeltetése, fenntartása, fejlesztése (pl. rekreációs célra átalakított korábbi vályoggödrök, a település határában levő tározó stb.)

- lakott területi és egyéb, pl. külterületi utak menti vízelvezető hálózat fejlesztése, fenntartása és üzemeltetése

- vízmosások megkötése

- vízbázisvédelem

- védett területekkel kapcsolatos vízügyi szempontok érvényesítése (pl. vizes élőhelyek).

A külterületek bevonása az ITVT tervezésbe azért is jelentős, mert mintegy ezen keresztül teremtődik meg a kapcsolat azzal a vízgyűjtőterülettel, amin a település fekszik. Nyilvánvaló ugyanis, hogy a közigazgatási határ, mint mesterségesen kijelölt vonal, nem esik egybe a természetes vízgyűjtő határokkal. A közigazgatási határt, mint virtuális vonalat azonban nem ismeri a víz, azon áthalad. A település közigazgatási területén a víz, mint külső tényező jelentkezik (ez az ITVT szempontjából input-output ként jelenik meg), ami meghatározza, befolyásolja a külterületen levő területhasználatot (pl. mezőgazdasági termelést), valamint a külterületről érkező vizek kezelésének a teendőit a belterületre nézve. A vízgyűjtő tágabb területrészei felől és felé érkező vizek mind mennyiségi, mind minőségi hatással vannak az ott levő víztestekre.

- Meglévő állapot ismertetése

1.1.  A település általános bemutatása, vízgazdálkodási környezete

    - A település általános bemutatása, intézményi és társadalomföldrajzi ismertetése

Komárom-Esztergom megyében, a Gerecse hegység keleti nyúlványai alatt fekvő település, Táttól délre és Dorogtól nyugatra. Közeli nagyobb települések még Nyergesújfalu 12,5 kilométerre északnyugatra és Esztergom 8,5 kilométerre északkeletre.

Közúton elérhető a 10-es főúton, központjába az abból leágazó 1118-as és 1119-es utak vezetnek, Ebszőnybánya településrészén pedig az 1106-os és 1119-es utakat összekötő 1121-es út halad végig. Vonattal az Esztergom–Almásfüzitő-vasútvonalon érhető el a település, amelynek saját vasútállomása (Tokod vasútállomás) is van a vonalon.

1. térkép: Tokod Nagyközség megyén belüli elhelyezkedése

Településszerkezet

A nagyközség közigazgatási területe mintegy 1500 hektár (14,9nkm) melynek majdnem 20%-a (284,55 ha) belterület. A település különlegessége, hogy a közigazgatási terület 20,3%-a (300,32 ha) kiskertes terület.

Közigazgatási területén a belterületi lakott részek három szerkezetileg egymástól külön álló egységből áll. A legnagyobb Tokod-belsőközség – (amely az Árpád-korban alakult) – a hagyományos falu belterülete -, ettől észak-keletre a vasúttal és ipari területtel elválasztva terül el az üveggyári lakótelep, míg délkeletre mintegy 3 km-re Ebszőnybánya lakó és ipari területe.

A 4400 fős lakosság  mintegy 50%-a Tokod-községben, 43%-a az üveggyári, és 7%-a az ebszőnybányai településrészen lakik.

Alaprajza alapján szalagtelkes rendszerű, azaz olyan település, amelynek egymás mellett fekvő keskeny, hosszú, szalag alakú belső telkei hosszanti oldalukkal érintkeznek és így alkotnak többszöri sorozatot. A legtöbb szalagtelkes faluban, így Tokodon is, a telkek utcai részén áll a telekhatárra épített, véggel utcára néző lakóház. Utána következik a gazdasági udvar istállóval, ólakkal, tároló helyiségekkel és néhol a telken keresztben álló csűrrel. A telek hátsó része legtöbbször veteményes vagy gyümölcsöskert.

Intézményei

Oktatási/kulturális

- Mesevár Óvoda

- Hegyeskő Általános Iskola

- Könyvtár

- Alkotóház

- Művelődési Ház

- Közösségi ház

Hivatal

- Polgármesteri Hivatal

Térségi szerepköre

Térségi szerepköre alapján községi szerepet visz. Területe és lakónépessége 1992. december 1-jével változott a jelenlegi méretűre, ekkor vált ki Tokodaltáró néven a település egy része.

Magyarország Helységnévkönyvének 2011. január 1-jei állapota alapján Tokod 2,827 fő/ha népsűrűsége mind Magyarország (1,073 fő/ha) mind az Közép- Dunántúli Régió (0,984 fő/ha), mind Komárom-Esztergom Megye átlagos népsűrűségét (1,375 fő/ha) jócskán meghaladja.

| Ssz. | Év | Lakónépesség (fő) | Lakások száma | Terület (ha) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2022 | 4054 | 1628 | 1491 |
| 2. | 2017 | 3952 | 1621 | 1491 |
| 3. | 2012 | 4180 | 1620 | 1491 |
| 4. | 2007 | 4302 | 1578 | 1490 |
| 5. | 2002 | 4317 | 1545 | 1490 |

1. táblázat: A település főbb statisztikai adatai

Környezet- és természetvédelem

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. Tv. 15.§. alapján természeti területnek minősül valamennyi olyan földterület, melyet elsősorban természetközeli állapotok jellemeznek.

Hazánk 2004-ben csatlakozott az unióhoz és egyben a Natura 2000 programhoz is, amely az Európai Unió tagállamaiban mintegy összefüggő ökológiai rendszerként kezeli a védett területeket. Azóta Magyarország területének körülbelül 21%-a tartozik a hálózathoz.

4. ábra: Tokod Nagyközség közigazgatási területén lévő Országos Ökológiai hálózat

forrás: OKIR map

(rózsaszín-Országos Ökológiai Hálózat, lila-NATURA 2000, lila rácsos- barlangok felszíni védőövezete, zöld pötty-források védett területen kívül)

Bányászat

A tokodi régészeti ásatások az 1960-as évek folyamán valószínűsítették, hogy a rómaiak már az időszámítás III. évszázadától kezdve szenet fejtettek a településen. Ekkor nyilván még csak felszíni kibuvásokból. A kifejtett szenet a mintegy negyven vas és bronzkohó üveg és kerámia-égető-kemence fűtésére hasznosították. Mindezt a kohók alján lerakódott koromból állapították meg.

Az újkori bányászat a településen a dorogi medence szénbányászatával párhuzamosan indult meg. A Dorogi-medence szénbányászata az írott források szerint 1781-ig nyúlik vissza, a kisüzemi bányászat száz éves ciklusát a századforduló közeledtével Budapest nagymértékű iparosodása és növekvő szénigénye szakította meg, 1896-ra kiépült a Dorog környéki bányákat a fővárossal összekötni hivatott vasút, megindult a nagyipari bányászat, felépült a dorogi hőerőmű, a térség népessége rövid időn belül többszörösére növekedett.

A széntermelés az 1960-as évek közepén érte el csúcspontját, 1965-től kezdve az energiaszektoron belüli szerkezetváltás és a könnyen kitermelhető széntelepek fogyása miatt elkerülhetetlenné vált a bányászat fokozatos visszafejlesztése, az utolsó bányát 2004-ben zárták be.

A település területe nem érint megállapított bányatelket, üzemelő bányát. Érint azonban megszűnt bányatelket, valamint ásványi nyersanyag kutatási területet.

A település területét érintő, a Veszprémi Bányakapitányság 1996-ban kiadott határozataival megszűntetett bányatelkek:

Sárisáp

I. – szén

Tokod

I. – szén

Tokod

II. – szén

Tokod

III. – szén

Tokod

V. – szén

Tokod				5. ábra: Bányaterületek

VI. – szén

Tokod

VII. – szén

Csolnok

I. – szén

Az egykori bányaüzemekben mélyműveléses kitermelési tevékenységet végeztek, a terület így alábányászottsággal érintett. A települést három ásványi nyersanyag kutatási terület érinti:

Mogyorósbánya, Tát, Tokod – homok, kavics

Esztergom, Tát, Tokod – homok, kavics

Dorog- Nyugati medence – szén.

A településen kettő, a Bányakapitányság által nyilvántartott felszínmozgásveszélyes terület van. Az egyik a Hegyes-kő ÉNy-i oldalán egy meredek falú vízmosásokkal tagolt csuszamlásos terület, a másik a Hegyes-kő D-i oldalán, Ebszőnybányától É-ra fekvő alábányászott, rogyásos terület.

    - A település elhelyezkedése a vízgyűjtőn, vízrajzi leírása

Domborzat

Tokod az Dunántúli-középhegység nagytájba, a Dunazug középtájba és a Keleti-Gerecse kistájba tartozik. A kistáj Komárom-Esztergom megye területén helyezkedik el, Tokod a 313 km2 területű Keleti-Gerecse kistáj É-i részén, annak mintegy 5%-nyi területén fekszik.

A kistáj átlagos tszf-i magassága 300-350 m. A település beépítésre szánt részeinek átlagos tszf-i magassága 110-160 m közötti. A Hegyeskő tszf-i magassága 311 m, az Öreg kő 308 m. A Keleti-Gerecsét szerkezetileg előre jelzett, teraszos völgyek tagolják. A kistájat erdősen tagolt medencedombságok jellemzik. A laza kőzetű domblejtőkön erős a felületi erózió, a völgytalpakon a feliszapolódás.

Éghajlat

A kistáj éghajlata mérsékelten hűvös – mérsékelten száraz. A napsütés évi összege 1930 óra körül van, nyáron 760-770 óra körüli, télen mintegy 180 óra napfénytartamra lehet számítani.

Az évi középhőmérséklet 10°C körüli, a tenyészidőszaké 16,0 és 16,5°C közötti. A fagymentes időszak hossza 185-190 nap.

A csapadék évi összeges általában 550-600 mm körüli. A tenyészidőszak csapadéka 320-340 mm körüli. A hótakarásos napok száma 35-45 nap.

Földtan

A kistáj alacsony helyzetű sasbércsorok és tágas hegyközi medencék, széles eróziós völgyek formacsoportjából áll. A sasbércsorok közötti árkos medencéket főleg elocén és oligocén üledékek bélelik ki. A kistáj ÉK-i részén jelentős széntelepek képződtek. A szén kitermelés már mindenütt befejeződött. A településre a lösz, a folyóvízi anyag és a deluviális, részben szoliflukciós aleurit a legjellemzőbb, megtalálható azonban több helyi formáció is.

6. ábra: Tokod Nagyközség felszíni földtani térképe

Forrás: Magyarország felszíni földtani térképe, méretarány 1:100 000

http://mafi-loczy.mafi.hu/Fdt100/

Növényzet

A Keleti-Gerecse növényzete sokban hasonlít a Mezőföldére, de kisebb területen megtalálható a középhegységre jellemző vegetáció is. A kistájat ma már szántók uralják, közöttük a természetes vegetáció maradványainak legjellegzetesebb (és legkiterjedtebb) képviselői a löszgyepek és az erdőssztyepprétek. A kistáj mai mértékű fátlansága az évszázados emberi hatásokra vezethető vissza, de a száraz gyepi fajok itteni nagy gyakorisága jelzi, hogy a vidéket feltehetőleg hajdan sem csak zárt erdők boríthatták. Valószínűleg a meredek déli lejtőkön az erdő felnyílt, ilyen helyeken fordulhattak elő a gyakran keleties elterjedésű sztyepp- és erdőssztyepp-fajok (vetővirág – Sternbergia colchiciflora, piros kígyószisz – Echium maculatum, sugaras zsoltina – Serratula radiata, macskahere – Phlomis tuberosa, festő csülleng – Isatis tinctoria, kései pitypang – Taraxacum serotinum, tavaszi hérics – Adonis vernalis), amelyek az erdőirtásokkal nyertek nagyobb életteret – majd a gyepfeltörésekkel újra visszaszorultak. A löszös, laza üledéken kialakult elegyes tölgyesekből már sokkal kevesebb maradt. A nagy kiterjedésű laza üledékkel fedett tájban szigetszerűen kiemelkedő mészkő hegyek vegetációja és flórája hegyvidéki jellegű, itt a délies oldalakat lejtősztyeppek, sziklagyepek, bokorerdők, mészkedvelő tölgyesek fedik, míg az északiasakon gyertyános-tölgyesek, ritkán bükkösök jelennek meg. A köves sztyepplejtők flórája a löszgyepekéhez hasonlóan gazdag (borzas vértő – Onosma visianii, deres csenkesz – Festuca pallens, fehéres csüdfű – Astragalus vesicarius, pusztai meténg – Vinca herbacea, árlevelű len – Linum tenuifolium). A jelenleginél jóval nagyobb szerepe lehetett a patakokat kísérő nedves élőhelyeknek (ártéri erdők, sásosok, nedvesüde rétek), amelyek mára jelentősen megritkultak.

Tokod Nagyközség Vízfolyásai

A település központi részén áthalad az Únyi-patak, ami a településrészt keresztülszeli, kisebb – nagyobb vízennyiséget szállító természetes, állandó és időszakos vízfolyások befogadója, melyek nyomvonalainak geometriáját, nagy százalékban a természet alakította ki. Szám szerint 6 db vízfolyás halad keresztül a település belterületén. Resszer, Getehegy, III. jelű Miklósberki, IV. jelű Hegyeskői, V-jelű, VI-jelű vízfolyás.

A község vízfolyásai

| Vízfolyás | Hossza | Hrsz | Befogadója | Kezelője |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Únyi-patak | 6748 m | 032, 045, 0122/2, 0122/1, 0118, 0106, 0146 | Duna-folyó | ÉDUVIZIG |
| Resszer-vízfolyás (I. vízfolyás) | 1520 m | 324 | Únyi-patak | Önkormányzat |
| Getehegyi-vízfolyás (II. vízfolyás) | 1200 m | 189, 2648/1, | Únyi-patak | Önkormányzat |
| III. vízfolyás | 1350 m | 107, 2906, 3058, 3059, 0173/1, 0173/2 | Únyi-patak | Önkormányzat |
| Hegyeskői vízfolyás (IV. vízfolyás) | 795 m | 53, 3272 | Únyi-patak | Önkormányzat |
| V. vízfolyás | 363 m | 3468, 3380 | Únyi-patak | Önkormányzat |
| VI. vízfolyás | 213 m | 3400/1 | Únyi-patak | Önkormányzat |

2. táblázat: A Nagyközség vízfolyásai

2. térkép: A Nagyközség vízfolyásai

VGT

Tokod Nagyközség község vízgyűjtőgazdálkodási szempontból a Duna részvízgyűjtőhöz tartozik, azon belül pedig a VGT2 alapján az 1-7. Gerecse alegység és Duna Gönyü-Szob között víztesthez.

A tervezési alegység a Dunába ömlő kisvízfolyásokat foglalja magába, az Által-ér torkolata és Dömös között.

3. térkép: Az alegység elhelyezkedése

Az Alegység vízgyűjtői

- Bikol-patak, Bajóti-patak

Jellegzetes háromszög-alakú, 206 km2 nagyságú vízgyűjtő két jelentős vízfolyással és sok rövid, közvetlenül a Dunába futó vízmosással (Nyáraska és Gőte vízmosás, Piszkei-, Lábatlani- és Fuchs-patak). A Bikol patak alsó 13,5 km-e vízügyi igazgatósági kezelésű, a felső 4,2 km-t pedig a komáromi Vizitársulat vette át. A többi vízfolyást jelenleg a Gerecse-Pilis Vizitársulat kezeli.

A vízgyűjtő dombvidéki jellegű, felső harmada -Tardosbánya körzetének kivételével- a Gerecse Tájvédelmi körzethez tartozik.

- Únyi-patak

Jellegzetes, középen kiszélesedő, 203 km2-es vízgyűjtő, melynek vízfolyás-sűrűsége a vizsgált területen a legnagyobb. Felső része dombvidéki, az alsó viszont a dunai árvizek által járt síkvidéki jellegű.

- Kenyérmezei pataktól Dömösig

A 312 km2 nagyságú hegyes, dombos vízgyűjtőnek több mint 1/3-át a Kenyérmezei patak és kiterjedt mellékvizei tárják fel. A többi vízfolyás kisebb jelentőségű és néhány rövidebb mellékvíz összegyűjtése után közvetlenül a Dunába vagy valamelyik mellékágába torkollik. A Kenyérmezei-patak alsó –kb 92 km2- kiterjedésű része Komárom-Esztergom megye keleti részén, felső –kb 35 km2- része Pest megyében fekszik, a Pomázi Vizitársulat kezelésébe tartozik.

Tokod Nagyközség az Unyi-patak vízgyűjtőjén található. A település legjelentősebb vízfolyása az Únyi-patak. Az Únyi-patak teljes hossza 19,9 km. Az Únyi-patak vize a vízgyűjtő-gazdálkodási terv készítésekor (2009) a tápanyagháztartás mutatók tekintetében az erősen szennyezett minősítést kapta.

    - Meteorológiai adottságok

Hidrometeorológia

A csapadék évi összege általában 550 mm körüli, de nyugaton ennél több (600 mm). A tenyészidőszak csapadéka 320 mm körüli, de nyugaton eléri a 340 mm-t. Bajór körzetében volt a legtöbb 24 órás csapadék, 118 mm. A hótakarós napok száma 35-45 nap. Az átlagos maximális hóvastagság 20-25 cm körüli. Az ariditási index értéke nyugaton 1,15, keleten 1,20.

7. ábra: Országos csapadékmérő mérőállomások

3. táblázat: A táti mérőállomás adatai

A Nagyközséget érintő nagy csapadékok

- 2021. augusztus 1.-én bekövetkezett rendkívüli esőzés következtében a Hegyalja utca 3272 hrsz melletti árokban nagy károk keletkeztek. Ennek következtében az önkormányzat vis major támogatást nyújtott be melyhez szakértői vélemény készült 2021. szeptember 26.-án.

- 2012.05. hó a bekövetkezett nagy csapadék hatására a közútra leomlott támfal kő- és földtörmelék a 2923 hrsz- nál

1.2. A településhez tartozó monitoring rendszer elemek, ezekhez tartozó adatbázisok

A vizekhez kapcsolódó monitoring olyan rendszeres mintavételi, mérési, vizsgálati, észlelési tevékenységet jelent, mely a felszíni és felszín alatti vizek mennyiségi és minőségi állapotának megállapítását, jellemzését, illetve az állapot rövid, vagy hosszú távú változásának leírását lehetővé teszi.

Magyarországon a felszíni vizek monitoring tevékenysége 1886-ban a vízrajzi-mennyiségi mérésekkel kezdődött. A monitoring többi eleme, például a vízminőségi mérések is, immár több évtizedes múltra tekint vissza. A Víz Keretirányelv szerint a tagállamoknak gondoskodni kellett a felszíni és felszín alatti vizek állapotának monitoringjára irányuló programok kidolgozásáról és azok működtetéséről annak érdekében, hogy a vizek állapota minden egyes vízgyűjtő kerületben összefüggő és átfogó módon jellemezhető legyen. A hazai „VKI monitoring” hálózat és program kialakításánál alkalmazott fő elv a Víz Keretirányelv elvárásainak kielégítése és a költségtakarékosság volt. A VKI valamennyi célkitűzése, a vizeink jó állapotba helyezése, az ehhez szükséges intézkedések megalapozása mind a monitoring hálózat működésén alapuló állapotértékelésen nyugszik. Egy jól kialakított monitoring rendszer működtetési költségeinek sokszorosát lehet megtakarítani az intézkedések szintjén, mivel az segítséget nyújt az intézkedések megalapozásában és végrehajtásában, valamint hatékonyságuk

nyomon követésében.

A felszíni vizek esetén a monitoring kiterjed az ökológiai és a kémiai állapot szempontjából indikatív biológiai elemek és speciális veszélyes anyagok meghatározására, valamint azokra a

fizikai, kémiai paraméterekre és hidromorfológiai jellemzőkre, amelyek az ökológiai állapotot

befolyásolják. A felszín alatti vizeknél a programok a kémiai és a mennyiségi állapot megfigyelését célozzák meg. A védett területeken a feszíni és felszín alatti vizek megfigyelését

olyan jellemzők egészítik ki, amelyeket az egyes védett terület kialakítását előíró jogszabály határoz meg.

1.2.1. Felszíni mérőállomások

A felszíni vizek megfigyelésének jellege, az eddig alapvetően kémiai és hidrológiai orientáltságú hagyományos rendszer kibővült biológiai és morfológiai vizsgálatokkal.

A VKI monitoring keretében végzett biológiai vizsgálatok a következő élőlénycsoportok

összetételére, egyedsűrűségére, tömegére, illetve korszerkezetére terjednek ki:

- a lebegő életmódot folytató algák (fitoplankton),

- a makroszkópikus vízi lágyszárú növényzet (makrofita),

- az aljzaton, vagy egyéb szilárd felületen bevonatot képző algák (fitobenton),

- a fenéklakó makroszkópikus vízi gerinctelenek (makrogerinctelenek),

- a halak.

8. ábra: Vízrajzi mérőállomások

1.2.2. Törzshálózati felszín alatti

Hazánkban a felszín alatti vizeink vizsgálata, monitoringja évszázados múltra tekint vissza, mivel természeti adottságaink eredményeként a felszín alatti vizek állapota különösen fontos számunkra, hiszen különféle vízhasználatok mellett, ivóvizünk több mint 95%-a innen származik. A felszín alatti vizek monitoringja több szempontból is jelentős eltér a felszíni vizek vizsgálati rendszerétől, mivel hazánkban szinte mindenhol van felszín alatt víz, de annak feltárása nehézséget okoz a térbeli kiterjedtsége és heterogenitása miatt. Magyarországon több mint 4000 forrást és közel 60 000 kutat tartunk nyilván, amely helyek alkalmasak lehetnek arra, hogy a felszín alatti vizeket megvizsgáljuk, méréseket végezzünk.

Az EU csatlakozást közvetlenül megelőző időszakban az MSZ-10-433:1984 számú nemzeti szabvány definiálta a felszín alatti vizek vízminőségi vizsgálati és három osztályos minősítési rendszerét. A Víz Keretirányelv bevezetése kapcsán 2005-ben Phare projekt keretében több mint 400 talajvízkúttal bővült az állami kezelésű vízminőségi hálózat, valamint 2004-től kezdődően már a napi 100 m3-nél, vízmű esetében a 10 m3-nél többet termelő vízhasználóknak is adatot kell szolgáltatniuk (VKI előírásnak megfelelően). Különböző országos, vagy térségi vízminőségi felmérési (vizsgálati) monitoring programokból származó adatokat is összegyűjtöttük (pl. Magyar Állami Földtani Intézet, vagy az Országos Közegészségügyi Intézet adatait). A vízgyűjtőgazdálkodási terv elkészítéséhez az állami monitoring mérésekből és az üzemi adatszolgáltatásból származó adatokat is felhasználták, mivel csak így lehetséges térben (három dimenzióban!) és időben megfelelően megismerni a felszín alatti vizek állapotát, illetve annak változását. A felszín alatti vizek mennyiségi monitoringját „a vízügyi igazgatási szervezet vízrajzi tevékenységéről” szóló 22/1998. (XI. 6.) KHVM rendelet szabályozza. Az állami monitoring hálózat jelentős részét a VIZIG-ek üzemeltetik. A felszín alatti vizek mennyiségi állapotának nyomon követése nem lenne lehetséges az „üzemi adatszolgáltatók” által beküldött termelési és megfigyelési információk nélkül.

A felszín alatti vizekre vonatkozó VKI monitoring követelményeket a felszín alatti vizek vizsgálatának egyes szabályairól szóló 30/2004. (XII. 24.) KvVM rendelet foglalja össze. E szerint a felszín alatti monitoring rendszer két alrendszerből épül fel. Az egyiket az állami és önkormányzati felelősségi körbe tartozó, a közérdek mértékével arányban álló részletességű és

sűrűségű, un. területi monitoring alkotja. A területi monitoring a következő főbb elemekből épül fel:

- a KvVM miniszter irányítása alá tartozó szervezetek által folyamatosan üzemeltetett rendszerek (pl. vízrajzi hálózat, rendszeresen vizsgált kutak), és a speciális rendszerek (pl. távlati vízbázisok vízrajzi hálózatba nem tartozó kútjai, felső-dunai monitoring)

- más állami szervezetek által folyamatosan üzemeltetett monitoring rendszerek (pl. MÁFI megfigyelő kúthálózata és forrásmérései, FVM által fenntartott Talaj Információs Monitoring)

- települési önkormányzatok (elsősorban a városok) által végeztetett monitorozás.

9. ábra: A felszín alatti monitoring rendszere

10. ábra: Felszín alatti vízrajzi állomások

4. táblázat: Talajvízkút adatai

1.2.3. Egyéb felszíni és felszín alatti mérőállomások, adatbázisok

A védett területeknél a felszíni és felszín alatti monitoring programokat kiegészítik olyan jellemzőknek a megfigyelésével, amelyeket az a közösségi joganyag tartalmaz, amely alapján az egyes védett területeket kialakították. A Víz Keretirányelv 7. cikk előírja, hogy monitoringozni kell azokat a víztesteket, amelyekből napi átlagban több mint 100 m3 ivóvizet termelnek ki. Az ivóvízkivételek védőterületein belül a monitoringot ki kell terjeszteni minden olyan anyagra, mely szerepel az „Ivóvíz Irányelv” követelményrendszerében (201/2001 (X. 25.) Korm. rendelet) és hiányzik a VKI által megadott általános paraméter és veszélyes szennyezőanyag listáról, kivéve, ha jogszabály más módon rendelkezik. E monitoring program működtetői azok az üzemeltetők, akik emberi fogyasztásra vizet termelnek ki, azaz a vízművek és az élelmiszeripari üzemek. A mintavétel gyakoriságát és a vizsgálatok körét a víziközművek üzemeltetéséről szóló 21/2002 (IV. 25.) KöViM rendelet határozza meg.

A természeti értékei miatt védett területeken a monitoring működtetéséről a természetvédelemért felelős miniszternek kell gondoskodnia. A Natura2000 területek monitoringjával kapcsolatos a 275/2004. (X. 8.) Korm. végrehajtását támogatja a Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer (NBmR), amely szerinti monitoring tevékenység természetesen a Víz Keretirányelv szempontjából érdekes vízi és vizes élőhelyekre is kiterjed.

1.2.4. Aszály monitoring hálózat

A községen nem üzemel aszály monitoring hálózat.

1.3. A település vízgazdálkodási elemei

1.3.1. Vízellátás

Az Északdunántúli Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság működteti az ivóvízellátást, amit ivóvízellátási-, szennyvízelvezetési és -tisztítási feladatokra alapítottak. A tulajdonosi jogokat a Nemzeti Vízművek Zrt. és Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata gyakorolja. Működési területén Komárom-Esztergom, Fejér és Pest megyékben 80 településen 364 ezer fő részére biztosítja az ivóvízellátást és 74 településen mintegy 331 ezer ember veszi igénybe a szennyvízszolgáltatást.

A vízellátást döntően a karsztvízre telepített tatabányai, dorogi és bicskei regionális rendszerek, kisebb részben dunai partiszűrésű vízbázisok, illetve egyedi kutak biztosítják. Az ÉDV Zrt. a kizárólagos állami tulajdonban lévő víziközműveket vagyonkezelési szerződés, az önkormányzati tulajdonú közműveket pedig egyedi, hosszú távú szolgáltatási szerződések alapján működteti. Tevékenységéhez tartozik a regionális vízműrendszerekről a társvállalati vízátadás.

A Társaságnak célja, kötelezettsége és érdeke a szolgáltatás minőségének biztosítása, a vásárlói igények teljeskörű kielégítése. Ennek műszaki, gazdasági és szervezeti feltételei adottak, az emberi és gazdasági erőforrások ésszerű felhasználására a lehetőségek rendelkezésre állnak. A belső és külső források, a feladatok jó összehangolása, végső soron megteremtik az eredményes és sikeres működés feltételeit. A "vízbázistól a fogyasztóig" elv érvényre juttatásával a cég működési területén hosszú távon biztosítható a minőségi és gazdaságos ivóvízellátás, a keletkező szennyvizek elvezetése, tisztítása.

Alaptevékenység:

ivóvíz-szolgáltatás,

szennyvíz-elvezetés, -tisztítás,

szennyvíziszap-kezelés

Vállalkozási tevékenység:

Víz és Környezetvédelmi Laboratórium,

Eszközellátás

| A szolgáltató neve: | Északdunántúli Vízmű Zrt. |
| --- | --- |
| A szolgáltató székhelyének címe: | 2800 Tatabánya, Sárberek 100. |
| A szolgáltató levelezési címe: | 2800 Tatabánya, Pf.: 117 |
| A szolgáltató telefonszáma: | 34/311-766 |
| A szolgáltató fax-száma: | 34/311-595 |
| A szolgáltató e-mail címe: | edvrt@edvrt.hu |
| A szolgáltató honlapja: | www.edvrt.hu |
| A szolgáltatást végző társaság jogi formája: | Zártkörűen Működő Részvénytársaság |
| A szolgáltató adószáma: | 11186748-2-11 |

5. táblázat: ÉDV Zrt. adatai

Regionális vízellátó rendszerek

Az ivóvízellátás döntő részét, mintegy 70 településen a tartósan állami tulajdonban lévő regionális víziközművek biztosítják. Az ÉDV Zrt. működési területén 111 ezer m3/d víztermelő kapacitás áll rendelkezésre, az igények a nyári csúcsidőszakban is 90.000 m3/d alatt maradnak. Az ellátás 100%-os.

Miután a kiépített elosztórendszerek szállító kapacitása illeszkedik a rendelkezésre álló vízbázisokhoz, a hálózatok kihasználtsága is hasonló.

A cég működési területén, a szabad kapacitásokból eredően, a térség gazdasági fejlődésének, a víziközmű szolgáltatás bővítésének lehetőségei adottak.

Tatabányai regionális vízmű

Tatabánya és Vértesszőlős ivóvízellátása karsztvízzel biztonságos és jó minőségű.

A tatai regionális körzet ellátása a Tatabányáról érkező karsztvízzel, valamint a szintén karsztra telepített helyi vízbázisok, mint az Angol-parki és fényesi kutak által termelt ivóvízzel jó minőségben biztosítható. Az ivóvízhálózat kiépítése teljes körű, így a város és környékére eljut az egészséges ivóvíz.

Folyamatban van a Tatát átszelő, a biztonságot fokozó gerincvezeték és az újhegyi tárolómedence építése.

Az oroszlányi körzet zömében Tatabányáról kap karsztvizet, de szükség szerint a helyi kutak is hasznosíthatók.

A kisbéri körzet karsztvíz-ellátásban részesül. Ehhez a rendszerhez csatlakozik Bábolna is, ahol helyi vízbázisok is vannak.

Dorogi regionális vízmű

A dorogi regionális vízmű vízbázisát nagyrészt a tokodaltárói ereszkék, Dunára telepített Prímás szigeti

partiszűrésű csápos kutak és ablakos kút, valamint a dorogi és a sárisápi mélyfúrású kút karsztvízkészlete jelenti. A szolgáltatott ivóvíz jó minőségű.

Jellemzője a közvetlen szolgáltatás mellett a társvállalati vízátadás.

Bicskei regionális vízmű

A bicskei regionális vízellátó rendszert a tatabányai XIV/A vízbázis látja el ivóvízzel. A vízmű nagykiterjedésű vízvezeték hálózaton keresztül juttatja el a jó minőségű karsztvizet Komárom-Esztergom megye néhány településére, valamint társvállalati értékesítéssel Pest és Fejér megyei településekre.

Egyedi kutas vízellátó rendszerek

A társaság az állami tulajdonú regionális rendszerek mellet, saját kúttal rendelkező, egy-egy település ivóvízellátását szolgáló önkormányzati tulajdonban lévő vízbázisokat, valamint önkormányzati tulajdonú vízvezeték-hálózatokat is üzemeltet működési területén.

Egyedi kúttal rendelkező települések:

Kocs

Nagyigmánd

Kisigmánd

Héreg

Pilisszentlélek

Önkormányzati tulajdonú ivóvízhálózattal rendelkező települések:

Aka

Tokodaltáró

A hosszútávon is biztonságos és minőségi ivóvízellátás érdekében a rétegvízre települt Kocs, Nagyigmánd, Kisigmánd, valamint a karsztvizes Héreg vízbázisainak kiváltása, a regionális rendszerre történő csatlakoztatása a közeljövő feladata.

1.3.2. Szennyvízelvezetés és tisztítás

A táti szennyvíztisztító telep az 1950-es években épült, majd a ’90-es években történt korszerűsítés során, a régi – kétszintes ülepítők, csepegtetőtest, dortmundi ülepítő – összetételű vízvonali technológiából a kétszintes ülepítők továbbra is üzemben maradtak, és a csepegtető test-dortmundi ülepítő lett kiváltva egy kombinált OMS típusú műtárggyal. Az OMS típusú műtárgy egy bioreaktorból és egy Dorr-ülepítőből áll. A kétszintes ülepítőkön kívül a telepen egyéb előmechanikai tisztítás (pl.: rács, vagy homokfogó) nem volt.

A szennyvíztelep érvényes vízjogi üzemeltetése alapján 2400 m3/nap szennyvízmennyiség fogadására alkalmas. Az üzemeltető ÉDV Zrt. által megadott beérkező szennyvízmennyiségek alapján 800-1200 m3/nap közötti szennyvízmennyiség érkezik a telepre. A telep a névleges kapacitása és a valójában érkező mennyiség miatt még rendelkezik hidraulikai kapacitás tartalékkal.

A szennyvíztelep lakosegyenértékben (BOI5) kifejezett engedélyezett tisztítási kapacitása 10 000 LE.

| Év | BOI 5 egyenérték |
| --- | --- |
| 2019 | 4187 |
| 2020 | 4788 |
| 2021 | 7120 |
| 2022 | 9463 |

6. táblázat: BOI5 értékek

2020. évben az Észak- és Közép-Dunántúli szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 3. ÉKDU 3 - KEHOP-2.2.2-15-2015-00034 pályázatban a tokodi Üveggyári településrészt csatornázták, valamint felújításra került a táti telep.

A beruházást megelőző helyzet alapján az addig még ellátatlan település részeken is szükséges volt fejleszteni a település csatorna hálózatát, ahol a lakások (háztartások) nem voltak tekinthetőek szennyvízhálózattal ellátottaknak. Tát központú szennyvízelvezetési agglomeráció települések fogyasztói közösségének alapvető igénye volt, hogy a vonatkozó Kormányrendeletben előírtaknak megfelelően történjen a településen keletkezett szennyvíz kezelése.

Az ebszőbányai településrész 2022. év júniusában a sárisápi szennyvíztelepre csatlakozott, az Észak- és Közép-Dunántúli Szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 7 (ÉKDU-7) című és KEHOP-2.2.2-15-2016-00066-os számú, mintegy kétmilliárd forintos uniós és kormányzati támogatás segítségével megvalósuló projektben.

A sárisápi szennyvíztisztító telep a ’90-es évek közepén épült zöldmezős beruházásként PURATOR technológiával, melynek kapacitása 400 m3/nap. A szennyvíztelep lakosegyenértékében (BOI5), 2100 LE, amit már 2010-től meghaladt a telep. Az Ebszőnybánya felől érkező szennyvíz mennyisége 25 m3/nap, BOI5 286 LE.

A sárisápi szennyvíztelep fejlesztésére ezért volt szükség.

Ebszőnybánya településrész két öblözetre tagozódik, egyike a DK-i Csobán tanya 9 lakással, a másik pedig a Vájár és a Gábor Áron utcák alkotta rész.

A Vájár öblözet szennyvize egy 164 m hosszú gravitációs csatornával a végpontján elhelyezett szennyvízátemelővel és 166 m nyomóvezetékkel gyűjti össze és vezeti a Csobán öblözet gravitációs csatornahálózatába.

A Csobán öblözet szennyvize gravitációs csatornaszakaszokkal és egy a 3616 hrsz.-ú telken elhelyezett közbenső átemelővel gyűlik össze a végátemelőbe. Onnan 700 m hosszú nyomóvezetéken halad az annavölgyi gravitációs szennyvízcsatorna előtti aknába.

Az új telep a biológiai tisztítást, majd kémiai fertőtlenítést követően élővízbe bocsátja a tisztított szennyvizet, mely berendezések nagyon szigorú határértékek mellett dolgoznak. Mindez lényegesen nagyobb környezetvédelmi előrelépést jelenten Tokod életében.

A telepen nem csak a tisztítási technológia újult meg, hanem a teljes irányítástechnikája, teljes gépészete, ami lehetővé tette azt, hogy távfelügyeletről is vezérelhetővé váljon.

1.3.3. Települési csapadékvíz-gazdálkodás, helyi vízkárelhárítás

A község csapadékvízelvezetési rendszere számos problémával küzd. Jelenleg a településen a vízelvezető rendszerek egy része burkolt, egy része burkolatlan szikkasztó árok.

A problémák kialakulásának az alábbi főbb összetevői vannak, amelyek együtt jelentkezve növelik a vízkárok gyakoriságát és súlyosságát:

- a község egyes területein magas a talajvízszint, emiatt itt a vizek helyben történő elszikkasztásának lehetősége alacsony

- az Önkormányzat nehéz anyagi helyzete nem teszi lehetővé a kb. 30%-ban burkolatlan, földárkok és átereszek rendszeres tisztítását, iszaptalanítását,

- a csapadékvíz közművek szűk keresztmetszetei meggátolják a vízlevezetést

- végül Tokod környezetében is egyre gyakoribbá válik a klímaváltozás következtében rövid idő alatt lehulló nagyon intenzív csapadék, amely súlyos károkat okoz a település infrastruktúrájában, a magán és önkormányzati tulajdonban.

Az Önkormányzat utólagos kár-helyreállítási munkákat végez hosszú évek óta a településre szabályozatlanul lezúduló csapadékvíz, illetőleg az általa a dombvidéki részekről érkező nagy mennyiségű hordalék és iszap miatt. Ezeket folyamatosan el kell takarítani a település központi részén áthaladó belterületi utakról, a hordalék és a talajvíz-szint megemelkedés miatti helyzet okozta károkat pedig el kell hárítani, az esetleges tulajdonosokat kártalanítani szükséges.

Vis major-Helyi vízkárok

2021.

2021. augusztus 1.-én bekövetkezett rendkívüli esőzés következtében a 3272 hrsz melletti árokban nagy károk keletkeztek. Ennek következtében az önkormányzat vis major támogatást nyújtott be melyhez szakértői vélemény készült 2021. szeptember 26.-án.

Az érintett terület Tokod Nagyközség központi részén található a Szabadság utcától É-ra. A tárgyi árok mellett húzódó utca akkori állapota zúzottköves burkolatlan, az Alkotmány utcától.

2021. évi állapot

A tárgyi árok az Alkotmány utca mellett párhuzamosan haladó burkolt árokba csatlakozott, egy Ø70 beton kör keresztmetszetű áteresszel. Az átereszt követően egy ~ 1,2×1,0m alaprajzi méretű monolit beton bukó műtárgy volt található. A bukót követően az árok burkolatlan, a nagy esőzések kimosták a mederlapokat. ~50-m-re az áteresztől egy terméskőből álló homlokfal található mely állapota szintén rossz. Az áteresz és homlokfal közötti szakaszon az árok mélysége 1,3-1,90 m között változik a kétoldali partfal a heves esőzések miatt néhol a függőlegeshez közelít. Az árokszakasz fenékszélessége a rossz állapot miatt nagy mértékben változó. A partfal növényzettel benőtt, néhol a fák gyökérzetei is láthatóak. A homlokfalat követően hasonlóan mély és meredek partfalas szakasz következik ~40-50 m hosszban, egészen addig amíg a Hegyalja utca balra el nem kanyarodik. Ezt követően az árok mélysége már lecsökken és a parfal meredeksége és minősége is javul.

Elkészült állapot

Az elkészült szakasz 0+00,00 szelvénye a közút alatt található meglévő áteresznél kezdődik. A Ø70-es beton áteresz jó állapotú ezért ez a szakasz megmaradt. Ezt követően a bukó akna felújítása előirányzott melybe az új burkolt árok bukással érkezik.

Az új burkolt árok nyomvonala úgy került kialakításra, hogy az a lehető legtávolabb kerüljön a Hegyalja utca zúzottköves burkolatától. Ennek eredményeként az árok tengelye a 0+11,00-0+59,00 szelvények között, a meglévő kimosódott medervonaltól a szelvényezés szerint jobbra eltolásra kerüt ~0,60-1,45 m-re, ezzel növelve az út állékonysági biztonságát. Ezen szakaszon két iránytörés készült a 0+39,00 szelvényben 19° míg a 0+49,00 szelvényben 22°. A meglévő monolit aknától 48,00 fm hosszan előregyártott FM 60/105/142-200 jelű mederelem került beépítésre. A mederelem 60 cm fenékszélességű 105 cm mély és 142 cm szélességű.

A szakasz végén a 0+59,00 és 0+59,30 szelvények között egy 30 cm vastag vasbeton homlokfal épült. Ezen szakasz bal oldalán az árok széle a Hegyalja utca mellett kialakított 1,0m széles padkához csatlakozik kis meredekségű füvesített partfallal. A jobb oldalon pedig részben a meglévő kerítés lábához, részben a meglévő telekhatárnál található szintekhez, az így kialakult rézsűmeredekség változó, de maximum 6/4-es értékű.

A homlokfalat követően trapéz szelvényű előregyártott mederelem lett beépítve 60/70-es 1:1-es rézsűmeredekséggel. Az árok két oldalán 6/4-es fix magasságú 40cm-es előfüvesített geotextiliás partfal került kialakításra, melyet változó, de max 6/4-es füvesített partfal követ. Bal oldalon az előző szakaszhoz hasonlóan a padka széléhez csatlakozik. Jobb oldalon a meglévő árok meder széléhez szintén változó, de maximum 6/4-es rézsű meredekséggel. Azokon a részeken, ahol a fix rézsűmagasítás magasabb, mint a meglévő parfal éle ott kis esésű töltés építendő a telekhatárig, ami aztán csatlakozik a meglévő terepszintekhez változó meredekséggel.

Ezen szakaszon több iránytörés kialakított. A 0+81,30 szelvényben 6°, a 0+88,30 szelvényben 5°, A 1+00,30 szelvényben 17°, 1+07,30-ban 19°, és az 1+17,30-as szelvényben 11°.

A teljes szakasz hossza mely 60/70-es mederelemmel épül 62,70 fm, melyből 20 m hosszban energiatörő fogak kerültek beépítése.

2012

A nagy csapadék hatására a 2923 hrsz-nál partfalomlás következett be, a közútra hullott törmelék, föld és kő.

1.3.5. Árvízvédelem

A község területén árvízvédelmi védmű nem található.

1.3.6. Dombvidéki, síkvidéki vízrendezés

I. jelű Resszer forrás

2010 évben, a rendkívüli esős időjárás indította el a megnevezett forrás működését, ami egy állandó vízfolyást eredményezett településen belül. A forrásvíz elvezetése teljes hosszon mesterségesen kialakított rendszeren történik. A forrásvíz a 2555/1 hrsz. közút bal oldali szélén kialakított földárkon keresztül érkezik az 1118 hrsz. közúthoz (Kossuth Lajos utca), keresztezi azt, a Gizella utcában, vele párhuzamosan halad zöldsávban, majd a meddőhányó mellett éri el nyomvonala, a korábban üzemelő Erzsébet akna bányavizét elvezető rendszerét, aminek befogadója az Únyi-patak.

(Erzsébet akna volt területén ma Feintool System Parts Tokod Kft. ipari létesítmény üzemel.) Ezen meglévő, bányavíz elvezető rendszer a forrás jelentkezésekor feltárása került, kitisztítása megtörtént és minimális rekonstrukciós munkák elvégzésével üzemképessé vált. Ma az elvezetendő forrásvíz nagysága lényegesen kisebb, mint a pár évvel ezelőtt.

A befogadó az Únyi patak, csatlakozási pontja a patak 2+400 szelvénye.

A vízfolyás és az1118 sz. közút keresztezési pontja 1+335 útszelvény, ami egy csőáteresz.

összekötő út (024/1 hrsz.)

A forrás vízgyűjtőjének utcái:

- Gizella utca

- Mária utca

- Erzsébet utca

- Margit utca

- Borbála utca

- Kossuth Lajos utca egy szakasza

- 2555/1 hrsz. út

- Táncsics utca

- Temet_ utca

- Batsányi utca.

Megvalósult beruházások

- Gizella utca

Korábbi állapot

Az utca nagy rendezési szélességgel rendelkezik, ami jelen pillanatban burkolatlan útfelülettel rendelkezik. Az utca meglévő szintviszonyai értelmében, közel szintesnek mondható. A burkolatlan utca teljes felületén megáll a lehullott csapadékvíz, egy részének befogadója az utca jobb oldalán kialakított szikkasztó árok.

Csapadékvíz elvezetés rekonstrukció

Útburkolat megépítése, egyoldali nyílt földárokkal kialakítva, melynek részeként szerepel a Resszer forrás új elvezető árka, ami egyben a terület vízelvezetését is szolgálni fogja.

- Mária, Erzsébet, Margit, Borbála utcák

Korábbi állapot

A meglévő utcák csatlakoznak a Gizella utcához, mindegyike burkolatlan. Az utcák meglévő szintviszonyai értelmében, közel szintesnek mondhatóak. A burkolatlan utca teljes felületén megáll a lehullott csapadékvíz, aminek egy része, az Erzsébet, Margit, Borbála utcáknál, a Gizella utcai szikkasztó árokba kerül, de a további mennyiség a területe marad. A Mária utca csapadékvizének egy része a jelen pillanatban a Resszer forrás elvezető árkába folyik.

Csapadékvíz elvezetés rekonstrukció

Útburkolatok megépítése egy oldali nyílt földárkok kialakításával, mely árkok befogadója a Gizella utcában kiépülő bal oldali nyílt földárok árok, melynek első szakasza a Resszer forrás levezető árka is.

II. jelű Getehegyi vízfolyás

A Gete hegy felől érkező vizeket hozza a megnevezett vízfolyás, mely vízmennyiség a kialakult völgyeken, horhosokon keresztül, község belterületét elérve, náddal benőtt területre érkezik (2650/3 hrsz.). A Dózsa György utca melletti sportpálya mögött jelenik meg a nádas túlfolyó vize, ami természetesen kialakult földárokban éri el a sportpályát, ahonnan zárt csatornaszakaszon keresztül halad, és éri el az 1118 sz. közutat, amit keresztez. A közút jobb oldalán nyitott árokként van jelen, itt fogadja a közút két irányából érkező útárkának vízmennyiségét. A csatlakozás után a vízfolyás magántelkek között halad, azokat ferdén keresztülvágva, a vízfolyásnak kiszabályozott területen (189 hrsz.). A Móra Ferenc utcánál nyílt árokként jelenik meg újra, itt fogadja a Móra Ferenc utca és a Táti utca felől érkező csapadék vizeket. Ezt követően a rendszer tovább zárt csatornaként üzemel, melynek nyomvonala keresztezi a 025/1 hrsz. magánterületet, Táti utat és csatlakozik az Únyi-patakhoz.

A befogadó az Úny- patak, csatlakozási pont, a patak 3+240 szelvénye.

A Getehegyi állandó vízfolyás és az1118 sz. közút keresztezési pontja 1+820 útszelvényben található.

Ezen rendszer vízgyűjtő területét érintő utcák felsorolása:

- Móra Ferenc utca egy szakasza

- Táti út egy szakasza

- Kossuth Lajos utca jobboldali útárkának egy szakasza

- Népköztársaság utca

- Béke utca egy szakasza

- Flórián utca + Május 1. utca egy szakasza

- Temesvári utca + Május 1. utca egy szakasza

- Bácska utca

- Tavasz utca

- Munkácsy Mihály – Bácska utca

- Dózsa György utca.

III. jelű Miklósberki vízfolyás

A Szabadság utca végénél, a 0175 hrsz. ingatlanon természetes vízfolyás található, ami csatlakozik a 0173/12 hrsz. ingatlanhoz, mely a terület mélyvonala, gyűjtve a hegyről összefolyó vízmennyiségeket. Az Arany János utca mögötti 3059 hrsz. ingatlanon már burkolatlan földárokként van jelen a megnevezett vízfolyás. A 3060 hrsz. ingatlan mellett elhaladva érkezik a beépített lakott területhez, ahonnan burkolt árokként halad tovább. Keresztezi a Béke utcát és azt követően a 2906 hrsz. területen helyezkedik el burkolt kivitelben. Közel a Polgármesteri Hivatal épületétől keresztezi az 1118 sz. közutat és a Bercsényi úttal közel párhuzamosan, magántelkek között közelíti meg az Únyi-patakot, a 107 hrsz. és a 3887/2 hrsz. telken keresztül, majd csatlakozik hozzá. A becsatlakozás előtt keresztezi a Hársfa utcát. A burkolt meder többféle alakzatú burkolt kivitelű keresztszelvénnyel üzemel, esetenként zárt csőként van jelen.

A befogadó az Únyi patak, csatlakozási pont, a patak 3+520 szelvénye.

Az állandó vízfolyás és az1118 sz. közút keresztezési pontja 2+387 útszelvény.

Ezen rendszer vízgyűjtő területét érintő utcák felsorolása:

- Hársfa utca egy szakasza

- Bercsényi utca

- Lukács Máté utca

- Zrínyi utca egy szakasza

- Kossuth Lajos utca egy szakasza

- Béke utca egy szakasza

- Arany János utca

- Petőfi Sándor utca egy szakasza

- Bajcsy Zsilinszky utca.

IV. jelű Hegyeskői vízfolyás

A Vörösmarty utca bal oldali szakasza fölötti területről, az Egyházvölgy felől érkező vízmennyiség ezen utcán éri el a lakott területet, ahonnan mély, rendezetlen földárkon keresztül halad, a megnevezett utca két szakaszának egyesüléséig. Innen burkolt kivitelű, amibe egy fenéklépcső és egy vízláda beépített. Templom előtti térre érkező csapadékvíz a tér alatt már zárt rendszerben halad tovább, amihez csatlakozik a Szabadság utca felől, a burkolt árkokon érkező vízmennyiség, és a Malom utcáig zárt csatornán halad tovább. A Malom utcánál keresztezi az 1118 sz. közutat, majd tovább újra burkolt, nyílt árokként folytatódik, ami a Malom utca jobb szélén található. Keresztezi áteresszel a Hársfa utcát, majd burkolatlan földárokként csatlakozik az Únyi-patakhoz.

A befogadó az Únyi-patak, csatlakozási pont, a patak 3+610 szelvénye.

Az időleges vízfolyás és az1118 sz. közút keresztezési pontja 2+635 útszelvény.

Ezen rendszer vízgyűjtő területét érintő utcák felsorolása:

- Hársfa utca egy szakasza

- Malom utca

- Kossuth Lajos utca egy szakasza

- Radnóti Miklós utca

- Szabadság utca

- Béke utca egy szakasza

- Petfi Sándor egy szakasza

- Vörösmarty Mihály utca

- Alkotmány utca

- Szent László király utca

- 3313 hrsz. utca.

V. jelű vízfolyás

Az V. jelűvízfolyás, szintén a község csapadékvíz elvezető rendszerének része, az Alkotmány utca felőli hegyoldalról lefutó vizeket gyűjti földárokként (3380 hrsz.), majd áteresz segítségével áthalad a Széchenyi utca alatt (1118 sz. közút), és a vízfolyás részére kiszabályozott 3468 hrsz. telken halad tovább. Keresztezi a Hársfa utcát és befogadója az Únyi- patak.

A befogadó az Únyi-patak, csatlakozási pont, a patak 3+800 szelvénye.

Az időleges vízfolyás és az1118 sz. közút keresztezési pontja 3+043 útszelvény.

Ezen rendszer vízgyűjtő területét érintő utcák felsorolása:

- Széchenyi utca bal és jobboldali útárkának vizét fogadja.

VI. jelű vízfolyás

Az Únyi patakba csatlakozó követkeő_ levezetés csak érinti a lakott területet, bár belterületen helyezkedik el. Lokális mélyvonalban összegyülemlett talajvizet és csapadékvizet szállítja a befogadóba, keresztezve a Hársfa utcát.

A befogadó az Únyi patak, csatlakozási pont, a patak 4+070 szelvénye.

Az időleges vízfolyás és az1118 sz. közút keresztezési pontja 3+400 útszelvény.

Ezen rendszer vízgyűjtő területét érintő utcák felsorolása:

- Széchenyi utca bal oldali árkának egy szakaszát.

1.3.7. Területi vízvisszatartás, térségi vízelosztás, tógazdálkodás

- Ebszőnybánya horgásztó

Az Ebszőnybányai Horgász Egyesület az Únyi-patak bő halállományának köszönhetően alakult meg 1963-ban. Az Únyi-patak halállománya – az akkori viszonyok szerint – állami tulajdon volt, és egyesületet kellett alapítani ahhoz, hogy horgászni lehessen benne. A patak természetes vízhozamú, bővizű, kb. 80 cm mély, akkoriban több halfaj élőhelye volt. Az Únyi-patak északi partrészén Ebszőnybánya és Annavölgy település fekszik, a déli részét, amely szántó és legelő, a Pilishegyi Állami Gazdaság művelte. 1997-ben a horgásztó 0,6 hektáros területéből le kellett zárni egy tórészt, vízhiány és hínárosodás miatt. 2002-ben medermélyítést, tisztítást végeztetett az Egyesület.

4. térkép: Ebszőnybánya horgásztó

1. kép: Ebszőnybánya horgásztó

- Miklós-bereki tó

A Miklós-bereki tó a Szabadság utca végétől, a „Felvégtől” 500 méterre délkeletre, Annavölgy irányában található, története az 1980-as évek elejére nyúlik vissza. 1981 környékén az akkori önkéntes tűzoltó egyesület részére vízvételező helyet alakított ki a TSZ a Miklósberek felől a falu felé érkező forrásvíz homokgáttal való felduzzasztásával. Ez a régi tó néhány tíz méterrel a jelenlegitől lejjebb, a falu felé helyezkedett el. A homokból készült gátat a víz folyamatosan mosta és gyengítette, így körülbelül másfél évvel a megépítését követően átszakadt, a felgyülemlett víz a Nagygödör völgyén keresztül lezúdult, majd az Únyi-patakba távozott. A forrásvíz mennyisége azonban jelentős volt, így a Tokod-Üveggyári Horgászegyesület szinte azonnal nekilátott az új gát létesítésének. Az új gátat a jelenlegi helyén hozták létre, túlfolyócsővel, zsilippel szakszerűen kivitelezve, így az már ellenállt a természet viszontagságainak. Az 1980-as évek közepére egy remekül gondozott, halakkal betelepített, kulturált horgásztavat hoztak létre, amelynek területe akkor a TSZ tulajdonában állt. A tó mellett állt egy halőri épület is, az egyesület tagjai folyamatosan gondozták a tavat és annak környékét. A rendszerváltozást követően a megszűnt TSZ területeit kárpótlási eljárások keretében magánszemélyek részére adták tovább. Így a Miklós-bereki tó környezete is magánszemélyek tulajdonába került, akik egymás, illetve a falusi lakosság között adták-vették a földterületeket. Ezen folyamatok a horgásztevékenységet egyre inkább akadályozták, mígnem gyakorlatilag lehetetlenné vált a ’80-as években megszokott egyesületi horgászat a tavon, amelynek környéke magánkézre került. A horgászok ekkor a zsilipen a tó vizének nagy részét leengedték, a maradék hal nagytöbbsége lehalászásra került, az egyesületi horgászat a tavon megszűnt. A 2000-es évektől kezdve a magánszemélyek tevékenysége is alábbhagyott a tó környezetében, illetve a Nagygödör felé vizet elvezető lefolyó, zsilip is részben eliszapolódott, így a tómeder újra elkezdett feltöltődni, mígnem elérte jelenlegi formáját. A tó környezetét alapvetően visszavette a természet, így egyre vadregényesebb körülmények között, de hobbi-horgászok gyakran előfordulnak a tavon, kisebb-nagyobb halak napjainkban is foghatók.

1.3.8. Mezőgazdasági vízgazdálkodás, belvízgazdálkodás, aszálykárelhárítás

A község területe nem belvízveszélyes, helyi vízkárt a nagy csapadék okoz, a fentebbi fejezetekben ismertetett lefolyástalan helyeken. A község nem rendelkezik aszály védelmi tervvel.

1.3.9. Vízminőség, vizes élőhelyek védelme

Az Únyi-patak vize a vízgyűjtő-gazdálkodási terv készítésekor (2009) a tápanyagháztartás mutatók tekintetében az erősen szennyezett minősítést kapta. A VGT2 alapján nem történt változás.

5. térkép: Natura 2000-es területek

A VGT3 alapján az Únyi-patak alsó:

| Víztest kategóriája | Biológiai állapot | Fizikai-kémiai állapot | Hidromorfológiai elemek |  |  | Szennyezők szerinti állapot | Ökológiai minősítés | Ökoógiai célkitűzés |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Morfológiai minősítés | Átjárhatóság minősítés | Hidrológiai minősítés |  |  |  |
| Erősen módosított | Jó | Rossz | Mérsékelt | Kiváló | Kiváló | Jó | Mérsékelt | Jó potenciál elérendő |

7. táblázat: VGT3 szerinti minősítés

1.3.10. A folyók menti települések és a folyók vízgazdálkodási és rekreációs kapcsolata

Tokod Nagyközség esetében ezt a fejezetet nem kell kitölteni.

1.4. Intézmények, partnerség

1.4.1. Vízügyi Hatóság

A vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) kormányrendeletben foglaltak szerint a vízügyi hatósági feladatokat 2014. szeptember 10-től a katasztrófavédelem látja el. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság korábbi önálló szervezeti egységének, az Országos Vízügyi Hatóságnak a jogutódja ettől kezdve a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Vízvédelmi hatósági és szakhatósági ügyekben az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség jogutóda a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.

Az Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség, illetve az Észak-dunántúli Vízügyi Hatóság jogutódja a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

Székhelye: 9021 Győr, Munkácsy u. 4.

Postacím: Győr, Pf. 184.

E-mail cím: gyor.titkarsag@katved.gov.hu

A vízvédelmi/vízügyi hatósági és szakhatósági hatáskörök gyakorlása tekintetében a jogutódlás a következőképpen valósul meg:

jogelőd:

Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség/ Észak-dunántúli Vízügyi Hatóság

jogutód:

Győr-Moson-Sopron Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Vízügyi és vízvédelmi jogszabályok

Törvények:

- 1995.évi LVII törvény a vízgazdálkodásról

- 1995.évi LIII törvény a környezetvédelem általános szabályairól

- 2011. évi CCIX. törvény a víziközmű-szolgáltatásról

- 2007.évi CXXIX törvény a termőföld védelméről

- 2018. évi CXXXIX. törvény Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről

- A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény

- 2013. évi CXXXIV. törvény egyes közszolgáltatások ellátásáról és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról

- 2013. évi CLXV. törvény a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről

Korm. rendeletek

- 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

- 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról

- 220/2004.(VII.21.)Korm.rend. a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól

- 219/2004.(VII.21.) Korm rend. a felszín alatti vizek védelméről

- 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről

- 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó szabályokról

- 90/2007. (IV.26.) Korm.rendelet a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről

- 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről

- 366/2015. (XII. 2.) Korm. rendelet a vízvédelmi igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről, és egyes vízügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról

- 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

- 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról

- 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet a nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról

- 455/2013. (XI. 29.) Korm. rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenység részletes szabályairól

- 378/2015. (XII. 8.) Korm. rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó nem rendszeres közszolgáltatásról

- 121/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet a közfürdők létesítéséről és működéséről

- 120/1999.(VII.6.) Korm rendelet a vizek és a közcélú vízilétesítmények fenntartására vonatkozó feladatokról

- 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

- 50/2001. (IV.3.) Korm.rendelet a szennyvizek és szennyvíziszapok mezőgazdasági felhasználásának és kezelésének szabályairól

- 27/2006. (II. 7.) Korm. rendelet a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről

- 239/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet a bányatavak hasznosításával kapcsolatos jogokról és kötelezettségekről

Miniszteri rendeletek:

- 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról

- 30/2008. (XII. 31.) KvVM rendelet a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó műszaki szabályokról

- 28/2004.(XII.25.) KvVM rend. a vízszennyező anyagok kibocsátására vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól

- 27/2005.(XII.6.)KvVM rendelet a használt- és  szennyvizek kibocsátásának önellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról

- 16/2016. (V. 12.) BM rendelet a közcélú ivóvízművek, valamint a közcélú szennyvízelvezető és -tisztító művek üzemeltetése során teljesítendő vízügyi és vízvédelmi szakmai követelményekről, vizsgálatok köréről, valamint adatszolgáltatás tartalmáról

- 12/1997. (VIII.29.) KHVM rendelet a termelt és szolgáltatott vizek gázmentesítéséről

- 27/2004. (XII.25.) KvVM rendelet a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területen lévő települések besorolásáról

- 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről

- 101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet a felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről

- 43/1999(XII.26.)KHVM a vízkészletjárulék kiszámításáról

- 6/2009. KvVM-EüM-FVM együttes rendelet a földtani közeg és felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről

- 23/1998. (XI. 6.) KHVM rendelet a  vízügyi igazgatási szervezet vízgazdálkodási nyilvántartásáról

- 18/2007. (V.10.) KvVM rendelet a felszín alatti víz és a földtani közeg környezetvédelmi nyilvántartási rendszer (FAVI) adatszolgáltatásáról

- 13/2015. (III. 31.) BM rendelet a vízügyi és a vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól

1.4.2. Vízügyi Igazgatóság

1953. október 1-én jött létre Magyarországon az egységes vízügyi szolgálat, annak területi szervei, a vízügyi igazgatóságok, és köztük a Győri Vízügyi Igazgatóság, amely 1959. óta a természetföldrajzi határok hangsúlyozása érdekében az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság nevet viseli.

Működési területét a vízrajzi egységek, vízrendszerek és az állami közigazgatási egységek határainak együttes figyelembevételével alakították ki.

A Vízügyi Igazgatóság a vízgazdálkodási tevékenység koordinálása céljából kerettervet készített, amellyel az ár-, belvíz, vízminőség-védelmi és vízkészlet-gazdálkodási feladatok megfogalmazása mellett működési területén elősegíti a lakossági kommunális, valamint egyéb vízigények kielégítésének összehangolását. A hatósági feladatai mellett a területén felel a vízkár-elhárítási feladatok összehangolt irányításáért.

Ezzel olyan szervezet jött létre, amely természetföldrajzi határokon belül biztosítja a társadalomban felmerülő vízzel kapcsolatos igények integrált szakmai kezelését, illetve a hatósági és a területi munka egymásra épülésén keresztül az ügyfélbarát vízügyi államigazgatás feltételeit.

Fennállása alatt az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság (rövidítése ÉDUVIZIG) több átszervezésen ment keresztül. Létszámban bekövetkező legnagyobb változást az 1994. év hozta. A hatósági munka függetlenségének elérése érdekében, igazodva az Európai Unió gyakorlatához megkezdődött a termelés leválasztása a Vízügyi Igazgatóságról és a mintegy 1700 fős létszám 430 főre változott. Jelenlegi létszám 411 fő.

Ezzel a döntéssel olyan szervezet jött létre, mely alapjául szolgálhat az Európai Unió által elfogadott és a tagországokra nézve kötelezően alkalmazandó Víz Keretirányelv megvalósításának. A 2004. évi csatlakozásunk után pedig megfelelhetünk az Unió azon elvárásának, hogy a fenntartható vízgazdálkodás keretében a kiegyensúlyozott és méltányos vízhasználatok számára mindenkor álljon rendelkezésre az elegendő mennyiségű és jó minőségű víz, valamint létrejöjjön a vízgyűjtő határokon alapuló és integrált szemléletű, ügyfélbarát vízügyi igazgatás.

MŰKÖDÉSI TERÜLET

Az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság működési területe 6370 km2. Magába foglalja Komárom-Esztergom- és Győr-Moson-Sopron vármegye egészét, illetve Vas- és Veszprém vármegye északi részeit. A táj egy része alföld, másik, nagyobbik része hegyvidéki jellegű, de megtalálható a dombvidék is. Az igazgatóság működési területén a vízfolyások és csatornák hossza 1729 km, melyből 1188 km síkvidéken, 541 km dombvidéken helyezkedik el.

Folyók hossza az ÉDUVIZIG területén:

- Duna (142 fkm, mely közös magyar-szlovák határt képez)

- Mosoni-Duna (121,7 fkm)

- Rába (86,7 fkm)

- Marcal (34,3 fkm)

- Lajta (18,4 fkm)

A Duna magyar-szlovák határvíz és nemzetközi hajóút, az ÉDUVIZIG kezelésébe tartozó szakasza 142 km hosszú. A Mosoni-Duna felülről szabályozott vízfolyás, mely a szlovák dunacsúnyi duzzasztóműből kapja hozamát és alsó 14 km szakasza hajóút; dunai torkolatában Véneknél 2022. évben lépett üzembe a vízszint szabályozó műtárgy. A Lajta folyó Ausztria területéről két ágon lép hazánk területére és a Mosoni-Dunába torkollik. A Rábca vízfolyás a Hanság-főcsatorna folytatásaként a Fertő tó és a Hanság fölös vizeit vezeti le, torkolatában árvízkapu üzemel. A Rába folyó alsó 87 km hosszú szakasza tartozik Igazgatóságunkhoz, benne a Nicki duzzasztóművel és vízerőteleppel. A Répce árapasztó csatorna és a Marcal folyó a Rábába torkollik, mindkettő töltésezett vízfolyások.

Legnagyobb tavak:

- Fertő tó: egyedülálló természeti és kulturális táj, a Világörökség része, teljes tófelület 309 km2, kb. 1 része magyar, 3 része osztrák területen található;

- Tatai Öreg-tó: fő feladata az árvíztározás, de a Ramsari Egyezmény hatálya alá tartozó fontos vízi élőhely is, tófelület: 2,7 km2.

- Belvízcsatornák hossza összesen: 1193 km

- Elsőrendű árvízvédelmi fővédvonalak hossza: 477,72 km

- Öntözött területek nagysága: 26 456 ha

Az Igazgatóság területén négy szakaszmérnökség működik:

Hansági Szakaszmérnökség

Rábai Szakaszmérnökség

Szigetközi Szakaszmérnökség

Tatai Szakaszmérnökség

LEGFONTOSABB TEVÉKENYSÉGEK

Az Igazgatóság meghatározó szerepet tölt be a vizek kártétele elleni védelemben és az ármentesítésben. Ennek keretében kezeli és fenntartja a kizárólagos állami tulajdonú vízfolyásokat, védelmi létesítményeket és szakmailag irányítja a vizek kártétele elleni védekezést. Feladatai közé tartozik a belvíz, helyi vízkár és aszálykár elhárítás, vízminőség kárelhárítási feladatok irányítása, vízhozam mérések irányítása és vízrajzi adatok feldolgozása, vízkészletek és vízhasználók ellenőrzése, működési területünkön található települések, ipari és mezőgazdasági létesítmények vízellátása, kisminta kísérleti telep működtetése, távlati ivóvízbázisok védelmével kapcsolatos fenntartói feladatok ellátása, a vízgyűjtő hatóság megkeresése esetén szakértői közreműködés a vízügyi hatósági és szakhatósági eljárásokban.

Határvízi tevékenysége során részt vesz a Magyar-Szlovák Határvízi Bizottság és a Magyar-Osztrák Vízügyi Bizottság munkájában. Igazgatóságunk közreműködik a működési területe vízgazdálkodását érintő koncepciók készítésében és koordinálja az EU Víz Keretirányelv szerinti vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítését, működési területén végzi a vízállapot értékelést.

Főbb feladatok, szolgáltatások:

- Árvízvédelem, jeges árvíz elleni védekezés és jégtörő flotta üzemeltetése:

Az igazgatóság területén 11 db mentesített árvízvédelmi öblözet található, amelynek elöntéssel fenyegetett területeinek nagysága megközelítőleg 1400 km2. Az öblözeteket 13 szakaszra osztott, összesen 477,72 km hosszú elsőrendű árvízvédelmi védvonal mentesíti az árvizek hatásaitól. Az árvízvédelmi fővédvonalban 237 db műtárgy található, amelyből 97 db vízrendezési célú belvízvédelmi funkcióval is rendelkezik. Az igazgatóság működési területét 12 nagyvízi mederkezelési terv érinti. A Duna, Rába, Marcal, Lajta, Mosoni-Duna, Rábca, Hanság-főcsatorna és Répce-árapasztó folyók mértékadó árvízszinttel jellemezhető összesített hossza 429 km.

- Belvízvédelem, aszálykár-elhárítás, helyi vízkár-elhárítás és az önkormányzatok műszaki irányítása:

Az aszály és a vízhiány az utóbbi időszakban jelentős kockázati tényezővé vált, melynek erőssége, előfordulási gyakorisága nőtt. A vízhiány mértékének megállapításához a talajnedvesség értéke ad támpontot. A mérés aszálymonitoring mérőállomások segítségével történik, melyek telepítése 2016-tól kezdődött meg országos szinten. Fontos feladat a pillanatnyi vízkészlet időszakosan korlátozott rendelkezésre állásának figyelembe vétele. Csökkenő vízkészlet esetén vízkorlátozást kell elrendelni. Az igazgatóság területén 5 vízhiánykezelő körzet működik: 01.01 Szigetközi vízhiánykezelő körzet, 01.02 Fertő-Hanság vízhiánykezelő körzet, 01.03 Soproni vízhiánykezelő körzet, 01.04 Rábai vízhiánykezelő körzet, 01.05 Komáromi vízhiánykezelő körzet.

- Vízminőségi kárelhárítás:

Az Igazgatóág  megalakulása óta tevékenyen vesz részt a vizeket ért szennyezések, vízminőség romlások operatív felszámolásában. A vízügyi szolgálat keretein belül a szennyezések észlelésére, felderítésére, nyomon követésére a gát és csatornaőri, területi felügyelői szervezetén keresztül 24 órás figyelőszolgálatot tart fenn, a szennyezések okozta károk megelőzéséhez és felszámolásához szükséges speciális eszközparkkal rendelkezik.

- Felszíni és felszín alatti vízkészlet-gazdálkodás, tervezés:

Foglalkozunk a felszíni és a felszín alatti vízkészletek jellemzőinek meghatározásával és állapotának értékelésével, valamint a vízhasználatok vízigényének és rendelkezésre álló vízkészletek összehangolásával. Megfelelve a kor követelményeinek, a felszíni vízkészlet gazdálkodásban is kiaknázzuk a hidrodinamikai modellekben rejlő potenciált.

- Vízbázisvédelem:

A jövőbeni ivóvízigények kielégítésére 16 db távlati vízbázist tart fenn az igazgatóság. A működési területen 32 db sérülékeny földtani környezetben levő üzemelő ivóvízbázis található.

- Vízrendezés, öntözés:

Az igazgatóság terültén 4 vízpótló rendszer található:

Szigetköz Hullámtéri és Mentett Oldali Öntöző és Vízpótló Rendszer

Mosoni-Duna Öntöző és Vízpótló Rendszer

Kis-Rába Öntöző és Vízpótló Rendszer

Által-ér Öntöző és Vízpótló Rendszer

- Tó- és folyógazdálkodás:

A kezelésükben lévő vízfolyások (folyók, csatornák), tavak, töltések, hullámtéri illetve védett oldali területek és az azokon található állami művek fenntartását az igazgatóság központi irányítása mellett a szakaszmérnökségek végzik.

- Hajóút fenntartás és kitűzés, kikötő és hajózsilip üzemeltetés:

Az államhatárt képező Duna 1708-1811 fkm közötti szakaszán a hatályos nemzetközi egyezmény és a határvízi egyezmény alapján a szlovák vízgazdálkodási szervezettel közösen végezik a nemzetközi hajóút kitűzését. A kitűzési munka az alábbi feladatok elvégzését jelenti:

Kitűző és vízi közlekedést irányító jelek kezelése (mintegy 1500 db parti és úszójel)

Mederállapot változások figyelése, gázlójelentések kiadása

A folyamon végzett munkálatok rendszeres ellenőrzése

Hajók fenntartása, kikötő üzemeltetés

Jelek, bóják pótlása, gyártása, műhelytevékenység

Fontos feladatunk a jég észlelés és jelentés, jégtörés, valamint hajózási balesetek esetén a környezeti kárelhárítás. E feladatokat több munkahajó segítségével látjuk el, legjelentősebbek: Széchenyi és Neptun jégtörő-vontató hajók, Atlasz II. és Erebe kitűző hajók és a Vidra gyorsjáratú kishajó.

- Vízrajzi mérés és adatgyűjtés, vízrajzi és vízgazdálkodási adatok szolgáltatása:

Az igazgatóság 696 db vízmércéből, 564 db észlelőkútból, továbbá 31 db hidrometeorológiai állomásból álló vízrajzi hálózat üzemeltetésén túl évi 800-1100 db vízhozammérést és hordalék-mintavételt teljesít.

- Hidrológiai előrejelzés:

Szélsőséges vízháztartási helyzetek becslése, árvízi és belvízi előrejelzések, vízhiány és aszály előrejelzések. A Hidrológiai előrejelzéseket a hazai és külföldi meteorológiai és hidrológiai modellekre alapozva hagyományos és lineáris regressziós módszerekkel készítik. A Rába vízgyűjtőjén folyamatos árvízi riasztórendszert üzemeltetnek.

- Állami tulajdonú vízelvezető és védelmi művek, vízpótló rendszerek vagyonkezelése, üzemeltetése, fenntartása, fejlesztése

- Nemzetközi együttműködés:

A határvízi tevékenysége során részt vesz Magyar-Szlovák Határvízi Bizottság és a Magyar-Osztrák Vízügyi Bizottság munkájában.

- Szakvélemények készítése

Környezettudatos szemléletformálás, oktatási tevékenység (pl. SZE Győr)

Elérhetőség:

Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság

9021 Győr, Árpád út 28-32.

Telefonszám: +36-96/500-000

E-mail: titkarsageduvizig.hu

1.4.3. Víziközmű szolgáltatók

Északdunántúli Vízmű Zrt.

| Cím | 2800 Tatabánya, Sárberek 100. |
| --- | --- |
| Postacím | 2801 Tatabánya, Pf.: 117. |
| E-mail | posta@edvrt.hu |
| Tel. | +36 80 555 222 |
| Fax | +36 34 311 595 |
| GPS: É 47° 34’ 30,07” K 18° 24’ 5,70” |  |
| Ügyfélszolgálat telefonszáma: +36 80 555 222 Irányítóközpont telefonszáma: +36 34 311 766 |  |

1.4.4. A településen belüli vízkárelhárítás szervezeti felépítése és felelősségi körök meghatározása

- I. fok: telefonon, vagy személyesen riasztja a helyettesét, illetve a szakcsoportok vezetőit. gondoskodik a 12 órás nappali őrszolgálat megszervezéséről

- II. fok 24 órás éjjel nappali figyelőszolgálat megszervezése,

- III. fok: intézkedik a beavatkozási szakaszokra meghatározott feladatok végrehajtására.

Védelemvezető

Név: Bánhidi László polgármester

Cím: 2531 Tokod, Kossuth Lajos u. 53.

Tel: +36 30-572-3080

E-mail:  polgarmester@tokod.hu

Feladata: parancsnok

Szakaszvédelem vezető(k)

Neve: Jegyző

Címe: 2531 Tokod, Kossuth Lajos u. 53.

Elérhetősége: +36 30 572 3090, +36 30 400 7097

E-mail: jegyzo@tokod.hu, titkarsag@tokod.hu

Feladata: parancsnok helyettes feladatok

Szállítási, anyag és gépellátó szakaszcsoport

Közvetlenül a védelemvezető irányítása alá tartozik. – ld. műszaki ügyelet

(vezető: Falugondnok, segítői: Pénzügyi ügyintéző III., Tanyagondnok, Önkormányzati dolgozók fizikai állománya)

Neve:

Címe: 2531 Tokod, Kossuth Lajos u. 53.

Elérhetősége: +36305722830

E-mail: penzugy@tokod.hu

Feladata: logisztikai megbízott

Elhelyezési és élelmiszer ellátó

Közvetlenül a védelemvezető irányítása alá tartozik.

(vezető: anyakönyvvezető- hagyatéki ügyintéző- személyügyi ügyintéző, segítői: Pénzügyi ügyintéző II., Adóügyi ügyintéző, Alkotóház gondnok, Hivatali kézbesítő, Óvodai vezető)

Neve:

Címe: 2531 Tokod, Kossuth Lajos u. 53.

Elérhetősége: +36 30 572 2466

E-mail: anyakonyv@tokod.hu

Feladatai: lakosságvédelmi megbízott

Iroda szakcsoport

Közvetlenül a védelemvezető alá tartozik.

(vezető: Pénzügyi ügyintéző I., segítői: műszaki ügyintéző, pénzügyi ügyintéző IV.)

Neve:

Címe:

Elérhetősége: : +36 30 572 2468, +36 30 572 2766

E-mail: penzugyvez@tokod.hu, muszak@tokod.hu

Feladata: parancsnoki törzs tag

Település műszaki ügyelete

Közvetlenül a védelemvezetőnek van alárendelve.

(vezető: Ingatlangazdálkodási- és hatósági ügyintéző, segítői: adminisztrációs ügyintéző, Könyvtár vezető)

Műszaki szakcsoport

Neve:

Címe:

Elérhetősége: +36 30 572 2779

E-mail: epites@tokod.hu

Feladata: műszaki megbízott

1.4.5. Egyéb vízgazdálkodással érintett szervezetek

Területi Vízgazdálkodási Tanács

A Kormány a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 30. § (1) bekezdése alapján, figyelemmel a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 5. §-ára, a vízgazdálkodás országos és részterületeit érintő vízgyűjtő gazdálkodási tervezésének szakmai és tudományos megalapozottsága, valamint a társadalmi részvétel biztosítása érdekében Területi Vízgazdálkodási Tanácsot (a továbbiakban: TVT), Részvízgyűjtő Vízgazdálkodási Tanácsot (a továbbiakban: RVT) és Országos Vízgazdálkodási Tanácsot (a továbbiakban: OVT) (a továbbiakban együtt: vízgazdálkodási tanács) hoz létre és működtet.

A vízgazdálkodási tanács a Kormány véleményező, javaslattevő jogkörrel működő konzultatív testülete. A vízgazdálkodási tanács a vízgazdálkodásért felelős miniszter részére feladatkörében véleményező, javaslattevő és tanácsadó tevékenységet is ellát.

A vízgazdálkodási tanács vállalkozási tevékenységet nem folytathat.

Az 1382/2013. (VI. 27.) Korm. határozat a területi vízgazdálkodási tanácsokról:

Elősegíti a vízgazdálkodás területi, szakmai feladatainak egységes és összehangolt végrehajtását, a vízügyi tervezés, vízépítés és a szolgáltató tevékenység összehangolt működését. Véleményt nyilvánít, javaslatot tesz, megfogalmazza és közvetíti a térség vízgazdálkodását érintő javaslatokat é s társadalmi elvárásokat. Elősegíti a vízgazdálkodással kapcsolatos tájékoztatást, a társadalom minden rétegét érintő kommunikációt.

A vízgazdálkodási tanács jogi személyiséggel nem rendelkező, javaslattevő, véleményező testület, mely tevékenysége az e rendeletben meghatározott működési területre terjed ki.  Elősegíti a vízgazdálkodás területi, szakmai feladatainak egységes és összehangolt végrehajtását, a vízügyi tervezés, vízépítés és a szolgáltató tevékenység összehangolt működését. Véleményt nyilvánít, javaslatot tesz, megfogalmazza és közvetíti a térség vízgazdálkodását érintő javaslatokat és társadalmi elvárásokat.  Feladatai körében sem a tagok által képviselt szervekre, szervezetekre, sem az egyéb érintettekre vonatkozóan kötelező döntést nem hozhat. Egyedi államigazgatási ügyben vélemény-nyilvánítási vagy javaslattételi jogát nem gyakorolhatja.  A feladatkörébe tartozó ügyekben, az arra hatáskörrel rendelkező illetékes szervnek, szervezetnek javaslatokat tehet, amelyek figyelembevételéről az érintett szervek, szervezetek vezetőitől tájékoztatást kérhet. A Vízgyűjtő-gazdálkodási tervben megfogalmazott, illetve az intézkedési programok végrehajtásával kapcsolatos feladatokat is ellát.

Működési területén véleményezi:

- a vízgazdálkodás-fejlesztési terveket

- a vízkészlet-megosztási terveket,

- az ivóvízminőség-javító, szennyvíztisztítási és szennyvízelvezetési programokat,

- a térség szempontjából jelentős helyi vízgazdálkodási beruházásokat, fejlesztéseket és programokat,

- a működési területét érintő vízminőségi kárelhárítási terveket és tevékenységeket (különösen az árvíz, belvíz, aszály)

- szakmai szempontból a pályázati úton támogatott önkormányzati beruházások megvalósíthatósági tanulmányait.

Működési területén javaslatot tesz:

- a jogszabályok felülvizsgálatára, módosítására,

- a határvízi együttműködéssel kapcsolatos feladatok tekintetében prioritások megfogalmazására,

- a több TVT működési területét érintő vízgazdálkodási problémák kezelésére,

- Magyarország települési ivóvízminőség-javító, valamint szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási programjának irányelvei alapján - a programok összehangolására.

- a feladatkörébe tartozó ügyekben az arra hatáskörrel rendelkező illetékes szervnek, szervezetnek javaslatokat tehet, amelyek figyelembevételéről az érintett szervek, szervezetek vezetőitől tájékoztatást kérhet.

Működési területe megegyezik az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság külön jogszabály (223/2014 (IX.4.) Korm. rendelet) szerinti működési területével.

Az Észak-dunántúli Területi Vízgazdálkodási Tanács elérhetőségei:

cím: 9021 Győr, Árpád út 28-32

telefon: +36-96/500-000

e-mail: titkarsag@eduvizig.hu

Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság

6. térkép: Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság működési területe

A Duna-Ipoly Nemzeti Parkot 1997. november 28-án alapították meg. Az Igazgatóság jelenlegi területe Pest, Fejér és Komárom-Esztergom vármegyét fedi le.

A Duna-Ipoly Nemzeti Park területe a Pilis- a Visegrádi- és a Börzsöny-hegységeket, az Ipoly-völgy Hont és Balassagyarmat közötti szakaszát és a Szentendrei-sziget egyes területeit foglalja magában. A terület változatossága egyedülálló Magyarországon, amelyet a három nagy tájképi egység, a folyóvölgyek, a hegységek és a síkság találkozása adja.

A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatósághoz számos egyéb védett terület – nyolc tájvédelmi körzet, harminchat természetvédelmi terület, egy Európa Diplomás Terület, valamint egy Bioszféra Rezervátum is tartozik.

Az Igazgatóság legfontosabb feladata a védett természeti területek fenntartásának megtervezése és végrehajtása, a kutatásszervezés, az ismeretterjesztés és a vagyongazdálkodás. Emellett alapvető célkitűzés az Igazgatóság működési területén a táj jellegzetes képének, érintetlenségének, az élővilág zavartalanságának, fajgazdagságának és a vizek tisztaságának megőrzése; az erdők, a talaj és más megújuló erőforrások védelme; a kultúrtörténeti értékek megóvása.

Fontos kutatási tevékenység az élővilág folyamatos monitorozása, ami a kiválasztott élőhelyek, társulások bizonyos tulajdonságainak hosszú időn keresztül történő megfigyelését jelenti. Az így nyert adatsorok alapján, nyomon követhetők a természet állapotában bekövetkezett változások.

Az élőhelyvédelmi programok keretében a kedvezőtlen emberi beavatkozások hatásait ellensúlyozzuk védett fajok élőhelyeinek megóvása érdekében.

Fajvédelem tekintetében a magyarföldi husáng, a hagymaburok, a macskamenta, valamint a pilisi len védelme terén értünk el komoly eredményeket. A rákosi viperára hatásos beavatkozás nélkül biztos kipusztulás várna, a kékvércse és a kerecsensólyom populációk megvédése is fajvédelemi programok keretében zajlik.

A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság működési területén a Természetvédelmi Őrszolgálat teljesít szolgálatot. Elsődleges feladatuk a védelem alatt álló területek, élőhelyek és fajok őrzése, további károkozások megelőzése a természetvédelmi kezelés hatósági eszközeivel: helyszíni bírság kiszabása, szabálysértési vagy bűnügyi feljelentés.

Cím: 1121 Budapest, Költő u. 21.

Telefon: +36 1 391 4610

e-mail: dinpi@dinpi.hu

1.4.6. Civil szervezetek

A Nagyközségen az Ebszőnybányai Horgász Egyesület az Únyi-patak bő halállományának köszönhetően alakult meg 1963-ban. A horgászati lehetőséget, a rendszeres halasítást biztosítják, a horgásztó környezetének fejlesztésére nagy gondot fordítanak. Szeméttárolókat, padokat helyeztek ki, bográcsozókat építettek, parkolót alakítottak ki, és a zöldövezet karbantartását rendszeresen végzik.

- Szabályozási környezet, követelmények és kötelezettségek

2.1. Országos településrendezési és Építési Követelmények

A jelenleg is hatályos OTÉK a vízzel, annak elvezetésével és a közműhálózatokkal kapcsolatos részei a következők:

A 30. pont alapján a vízgazdálkodási terület a vizek hasznosítását, megőrzését, ökológiai rendszerének védelmét, továbbá a lakossági rekreációt egymással összehangoltan szolgáló területét jelenti. Vízgazdálkodási terület a folyóvizek medre, az állóvizek medre, a folyóvizekben keletkezett, nyilvántartásba még nem vett szigetek, a közcélú nyílt csatornák medre és parti sávja; a vízbázis terület belső vagy belső és külső védőterülete, a nagyvízi meder területe.

A vízgazdálkodási területen épületet elhelyezni csak jogszabályban foglaltak szerint, a vízügyi igazgatási szerv hozzájárulásával lehet.

Nagyvízi meder területén, a nagyvízi mederkezelési tervvel összhangban határozható meg építési övezeti, övezeti, kétszintű övezet esetén építési övezet és övezeti előírás, azzal, hogy az elsődleges levezetősávban épület, terepszint fölé emelkedő építmény nem helyezhető el, meglévő épület és terepszint fölé emelkedő építményen építési tevékenység nem végezhető. A másodlagos és az átmeneti levezetősávban, továbbá az áramlási holttérben építési tevékenység és építmény elhelyezése a nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló kormányrendeletben foglaltakkal összhangban történhet.

Az OTÉK szerint Természetközeli területnek minősülnek az alábbiak: mocsár, nádas, ex lege védett láp, ex lege védett kunhalom és nyílt karsztterület és sziklagyepterület, kivéve, ha ezeket a területeket védelmi célú erdőterület, általános mezőgazdasági terület, tájgazdálkodási mezőgazdasági terület vagy vízgazdálkodási területbe sorolják.

A természetközeli területek övezetében épületet elhelyezni nem lehet.

Az építmények megvalósítása során a telek természetes terepfelületét és az értékes növényállományt megváltoztatni nem szabad, kivéve, ha az a rendeltetésszerű építmény-, illetve telekhasználat műszaki követelményeinek (megközelítés, csapadékvíz-elvezetés stb.) biztosítása érdekében szükséges. A telek természetes terepfelületét az építési helyen kívül tereprendezéssel megváltoztatni a helyi építési szabályzat előírása szerint lehet.

Amelynek hiányában a terepszint a közvetlenül szomszédos telkek terepszintjéhez képest nem térhet el. A terepkialakításhoz támfal, rézsű létesíthető. A helyi építési szabályzat településrendezési vagy biztonsági okokból lejtős terepen a telek határain támfal építését rendelheti el. Ilyen esetben a támfal kialakításának módját és anyagát is meghatározhatja.

A vízellátásra vonatkozó fejezet alapján, ha az építmény rendeltetésszerű használatához ivóvíz szükséges és nincs közműves vízszolgáltatás, az ivóvízellátás szempontjából figyelembe vehető az is, ha a telken ivóvíz minőségű vizet szolgáltató kút van vagy a telektől gyalogúton mérve legfeljebb 150 m-es távolságon belül, egyéb módon biztosított.

Közterületen elhelyezhető építmény (pl. árusító-, szolgáltatópavilon) esetén - ha annak rendeltetésszerű használatához a személyi szükségleteken kívül víz nem szükséges - megengedhető, hogy ivóvíz vételére gyalogúton mérve 150 m-en belül másutt legyen biztosított lehetőség. Az ivóvíz bekötővezetéket az arra vonatkozó szakmai előírások szerint kell megvalósítani.

Szennyvíz- és csapadékvíz elvezetés alapján amennyiben nincs közműves szennyvízelvezetés, úgy abban az esetben hatóságilag engedélyezett, korszerű és szakszerű közműpótló berendezést kell alkalmazni a szennyvíz ártalmatlanítására.

A zárt szennyvíztárolás (szivárgásmentes kialakítással, rendszeres ürítéssel, ellenőrzött elszállítással) csak végső megoldásként alkalmazható.

Szennyvíz csak zártszelvényű csatornában vezethető. Csapadékvíz, talajvíz és kiemelt bányavíz - a vonatkozó hatósági előírások megtartásával - nyílt árokban is vezethető.

A használaton kívül helyezett kútba hulladékot betölteni, szenny- és csapadékvizet bevezetni tilos.

A telek, terület csapadékvíz-elvezetési rendszerét úgy kell kialakítani, hogy a víz a terepen és az építményekben, továbbá a szomszédos telkeken és építményekben, valamint a közterületen kárt (átázást, kimosást, korróziót stb.) ne okozzon, és a rendeltetésszerű használatot ne akadályozza.

A csapadékvíz a telken belül elszivárogtatható, ha ez a telek és a szomszédos telkek, továbbá az építmények állékonyságát és rendeltetésszerű használatát nem veszélyezteti.

A telekről csapadékvizet a közterületi nyílt vízelvezető árokba csak zártszelvényű vezetékben és az utcai járdaszint alatt szabad kivezetni. Amennyiben a vízelvezető árok a közút tartozéka, úgy abba a környezetéből - a telkekről - csapadékvíz bevezetése csak az út kezelőjének hozzájárulásával történhet.

Az OTÉK „Beépített vezetékhálózatok, berendezések” fejezetében a víz, szennyvíz és csapadékvíz elvezetésre irányuló szabályozás alapján a következő szempontokat kell figyelem bevenni:

Az építménybe úgy kell becsatlakozni, hogy a víz- és a szennyvízvezeték között - védőcső hiányában - legalább 1,0 m-es vízszintes távolság legyen, vagy a vízvezetéket a csatornavezeték fölött kell bevezetni.

Vízvezetéket nem szabad - biztonságos átvezetés kivételével vezetni villamos berendezések elhelyezésére szolgáló helyiségekben (pl. transzformátor-, főkapcsoló helyiségben) és ezek falában, födémében, padozatában, vagy olyan helyiségben, amelynek belső hőmérséklete +2 °C alá süllyedhet (pl. hűtőkamrában).

Önálló rendeltetési egységek közötti elválasztó falban, födémben, ha az huzamos tartózkodás céljára szolgáló helyiséget határol (pl. lakáselválasztó falban, ahol az lakószobával határos).

A védelem alatt álló, képző- és iparművészeti értékű kiképzéssel megvalósított helyiségekben, valamint e helyiségek feletti helyiségekben, ezek határoló szerkezeteiben (falában, födémében, padozatában). Az építmény tűzgátló szerkezeteiben, a szükséges átvezetések kivételével.

Az építmény csatornahálózatát úgy kell tervezni és megvalósítani, hogy az építménybe szennyvíz- vagy csapadékvíz-visszaáramlás ne keletkezzék. A csatornavezeték az elvezetett szennyvíz hatásának ellenálló, korrózióálló legyen.

Épületen belül a szennyvíz és a csapadékvíz csatornavezetékét egyesíteni nem szabad, kivéve az utcai telekhatáron álló épületet, amelyben a csatornavezetékek közvetlenül az épületből történő kivezetés előtt egyesíthetők, ha a közcsatorna egyesített rendszerű.

Az építmények alapozásába, födémébe és tűzgátló szerkezetébe csővezetéki kapcsolásokat, idomokat beépíteni tilos.

Csatornavezetéket nem szabad vezetni, csőkapcsolatot, tisztítóidomot nem szabad létesíteni: huzamos tartózkodásra szolgáló helyiségek légterében, ezen helyiségek födémében, padozatában, továbbá megfelelő hangszigetelés nélkül önálló rendeltetési egységek közötti elválasztófalban (pl. lakáselválasztó falban).

Villamos kezelőhelyiségekben és ezek falában, födémében, padozatában, továbbá lejtővezetéket zajszigetelés nélkül lakószobák falában, illetőleg hő- és hangszigetelés nélkül építmények határoló (homlokzati) falában, beleértve a tűzfalat is.

2.1.1. Országos területrendezési Terv

A területrendezési tervek a területfejlesztés társadalmi, gazdasági céljaival összehangolt, hierarchikusan egymásra épülő, műszaki és ökológiai szempontok alapján elkészített tervek, amelyeknek alapvető funkciója a térségi szerkezet meghatározása és a térségi területhasználat szabályozása.

A területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. számú törvény (Területfejlesztési törvény) határozza meg a területfejlesztési és a területrendezési célt közvetlenül és közvetetten szolgáló terveket az alábbiak szerint:

  - országos szintű fejlesztési és területfejlesztési koncepció,

  - országos szintű területrendezési terv,

  - kiemelt térségi szintű területfejlesztési koncepció,

  - kiemelt térségi szintű területrendezési terv,

  - operatív program,

  - kiemelt térségi szintű területfejlesztési program,

  - megyei és budapesti szintű területfejlesztési koncepció,

  - megyei szintű területrendezési terv,

  - megyei és budapesti szintű területfejlesztési program,

  - térségi fejlesztési tanács által elfogadott területfejlesztési koncepció,

  - térségi fejlesztési tanács által elfogadott területfejlesztési program.

E tervek egymásra épülő, hierarchikus rendszert alkotnak. A felsorolásban szereplő alacsonyabb szintű tervnek meg kell felelnie a felsorolásban szereplő magasabb szintű terv célrendszerének. A Területfejlesztési törvény alapján a településrendezési tervek készítése, egyeztetése és elfogadása során figyelembe kell venni az országos, regionális és megyei területrendezési tervben foglaltakat.

Területrendezés vonatkozásában e rendszer csúcsán az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény (OTrT) áll, amely a léptéknek megfelelő mélységben az ország egészére határozza meg a területhasználatra és az infrastruktúra térbeli rendjére vonatkozó jövőképet és az annak elérését szolgáló szabályokat. A törvényt az Országgyűlés 2003-ban fogadta el, első átfogó módosítására 2008-ban, a másodikra 2013. év végén került sor. A 2014. január 1-jén hatályba lépett, módosított OTrT számos változást hozott.

2.1.2. Komárom-Esztergom Vármegyei Területfejlesztési Program

Komárom‐Esztergom megye a rendszerváltás óta az ország egészét messze felülmúló dinamikával alkalmazkodott a megújult társadalmi, gazdasági, politikai környezethez, és ezt a dinamikát sikerült az új évezredben is fenntartania. A szocialista nagyipar rendszerváltáskor kártyavárként összeomlott fellegvárából az ország egyik legkorszerűbb ipari, döntően a feldolgozóiparból élő megyéjévé vált, mely a legtöbb gazdasági mutató tekintetében tartósan az ország első három megyéje között teljesít.

Az országos átlagnál jobb teljesítmény – még ha szerényebb mértékben is – a mezőgazdaságra is áll. Megmaradt a versenyképes nagyüzemi struktúra, az országos trendekkel szemben jelentős súllyal maradt fenn az állattenyésztés, az élelmiszeripart is több, országosan ismert vállalkozás képviseli (gabona, tej, hús). Folytatódott az ásványi nyersanyag‐kitermelés, azonban az energia‐forrásokról (kőszén) az építőipari nyersanyagok irányába tolódott el a hangsúly. A megújuló energia (a szélenergia, és egyre inkább a napenergia) területén a megye húzószerepet tölt be az országban, és a megmaradt hagyományos erőművek is a legszigorúbb környezetvédelmi követelményeknek megfelelően korszerűsödtek.

A mezőgazdaság hosszú távú fenntarthatósága érdekében szükségessé válik azonban az ökológiai hálózati elemekhez kapcsolt átfogó zöld infrastruktúrafejlesztés és integrált vízgazdálkodás, melyek a klímaváltozás agráriumra gyakorolt hatásainak mérséklését is szolgálják. Az agrárvertikumra épülő diverzifikáció az élelmiszeripar termelési érték bővülését alapozhatja meg, további élelmiszertechnológiai fejlesztések mentén. A dombvidéki tájak mozaikos tájhasználata, mint komplex erőforrás fejlesztendő, a vidéki tájak élhetőségét biztosítva.

Jövőkép

Komárom‐Esztergom megye számára kiemelt fontosságú, hogy erős pozícióját az ország gazdaságában fenntartsa, közép‐európai pozícióját megtartsa, erősítse, a lakosság életminőségének javulását biztosítsa. A területfejlesztés nagy kihívása, hogy úgy kell megtartani a tőkevonzó képességet, és a multinacionális tőke iránti nyitottságot, hogy közben mindent meg kell tenni a globális válságjelenségeknek való kitettség csökkentése érdekében. Az előbbi biztosít kiemelkedő pozíciót a jövedelemtermelés, a foglalkoztatás, a korszerű munkakultúra elsajátítása terén, míg a globális hatásokból eredő gazdasági, társadalmi és környezeti válságjelenségeket helyi szinten kell kezelni. Ez fejeződik ki a megye ma is érvényes jövőképének szlogenjében.

A vidéki tájak egyensúlyának elérése

A 2021‐2027 tervezési időszakban a komplex tájgazdálkodás szemlélete, követelménye  átfogó célként jelenik meg, hogy előremozdítsa a megye táji, természeti adottságaihoz illeszkedő területhasználat‐változásokat, tekintettel a fokozódó klímaválságra is, mivel a természeti erőforrásokhoz megfelelően alkalmazkodó tájhasználat különösen alkalmas az éghajlatváltozás

hatásainak mérséklésére is. A megye tájain folyó okszerű területhasználat a társadalom számára

nélkülözhetetlen ökoszisztéma szolgáltatásokat széles körűen bővíti. A vidéki tájak ilyen összetett alakítása nyomán a népesség ellátó szolgáltatások javulásán túl, erősödik a szabályozó (pl.: klíma, csapadékeloszlás, vízjárás, vízgazdálkodás, vízvisszatartás hulladékképződés, betegségek terjedése), kulturális (pl.: szépség, ihlet, felüdülés, mentális és fizikai jóllét) és támogató (pl.: természeti tőke, talajképződés, fotoszintézis, tápanyagok körforgása) szerep is.

11. ábra: Vármegyei településfejlesztési koncepció

TERÜLETFEJLESZTÉSI FÓKUSZOK:

1. KAPCSOLÓDÁSOK MEGERŐSÍTÉSE

a.) észak‐déli gazdasági‐közlekedési tengelyek, közúti kereszttengelyek továbbfejlesztése

kapcsolódás a tervezett mocsai csomópontra

b.) vasúti szolgáltatások fejlesztése, Komárom – Esztergom (Duna‐mente), Komárom‐Kisbér‐

(Székesfehérvár)

2. KISALFÖLDI AGRÁRGAZDASÁG ÉS ÉLELMISZERIPARI EGYÜTTMŰKÖDÉS FELÉPÍTÉSE

versenyképes és fenntartható élelmiszervertikum megerősítése

3. TURISZTIKA ‐ INTEGRÁLT ÖRÖKSÉGGAZDÁLKODÁS,

a.) széles körű adottsággazdálkodás az épített, táji, természeti, kulturális értékekre építve Dunamente Turisztikai Térség (szlovák‐magyar országhatárokon átnyúló turisztikai célterület), Komárom és térsége turisztikai „zászlóshajó”, ‐ komplex turizmusfejlesztés célterülete, Bakonyalja Natúrpark szelíd turizmusfejlesztés célterülete, Bakonyalji TDM szervezetfejlesztés

b.) Aktív és örökségturizmus, agrárturizmus

c.) Limes, római örökség, Eszterházy táj, bábolnai és a kisbéri lovas hagyományok, ászári borászati hagyományok hálózatosodás ‐ kerékpárút, lovas, gyalogos és vízi túraútvonalak

4. KOMPLEX TÁJFEJLESZTÉS

a.) a Cuhai‐Bakony‐ér, a Concó és a Császár‐ér mélyfekvésű völgyeinek markáns kék‐zöld tengelyekké fejlesztése, melyek kapcsolódást biztosítanak a Bakonyalja és a Duna‐menti ökológiai, zöld hálózatokkal és a kisvízfolyásokkal

b.) a kék‐zöld tengelyekre fűződő vagy kapcsolódó integrált gazdaságok, gazdálkodási rendszerek fejlesztése, táji adottságokra épülő nedvességgazdálkodás

c.) a Győr‐Tatai teraszvidék, Igmánd‐Kisbéri‐medence intenzív termelő tájain zöld infrastruktúra fejlesztése (erdősítés, zöldítés, agrár‐erdészet)

d.) a bakonyalji dombsági tájak változatos természeti adottságainak erőforrásként történő kamatoztatása (kisvízfolyás‐völgyekkel tagolt erdő ‐ gyep ‐ szántó ‐ szőlő ‐ kertes mozaik, rurális települési tájak, agrár és aktív turizmus célterülete, ökológiai gazdálkodás célterülete)

Éghajlatváltozás – Integrált tájgazdálkodás

Az éghajlatváltozás kihívásai a 21. században az emberi, társadalmi konstrukciók minden elemére hatással lesznek. A kihívásoknak való megfelelés nagyfokú és széles körű erőfeszítéseket kíván az egyén, a szervezetek és az állam részéről is. A megyei területfejlesztési koncepció specifikus célkitűzésével és prioritásaival elősegíti a szükséges alkalmazkodást, szoros kapcsolatban a megyei klímavédelmi programokkal.

A nagy erdőtömbök (Gerecse, Vértes, Pilis, Bakonyalja, Visegrádi‐hegység, Duna‐menti ártéri erdők) védelme és klímaadaptív, fenntartható kezelése folytonosan történik, és nagyléptékű, ezen erdőtömbökhöz is kapcsolódó új erdősítések zajlanak a mezőgazdasági művelésre kevésbé alkalmas területeken (felhagyott, beerdősülő zártkertek, erózióveszélyes, meredek lejtésű szántó művelésre kevéssé alkalmas domboldalak, gyenge termőképességű termőterületek). Az erdőgazdálkodásra alapozottan a megyében új zöldgazdasági iparágak fejlődnek ki (pl.: csomagolóipar). Az intenzív termelő tájon a mezőgazdasági művelés a zöldítési és agrár‐erdészeti programoknak köszönhetően fenntarthatóbbá válik, melynek eredményeként egészséges, magas minőségű alapanyag‐ és élelmiszer‐előállítás érhető el.

A gyepek fenntartó kezelése (kiemelten a kisvízfolyás‐völgyekben, Natura 2000 területeken) a zöld gazdaságba újból integrálódik, az ökológiai állattenyésztés térnyerésével és az agrár‐turizmus fejlődésével. A települési tájakon a gyepek új szerepkörben jelennek meg, mint a helyi, kikapcsolódást nyújtó, életminőséget emelő zöld infrastruktúra elemek.

A komplex zöld infrastruktúra fejlesztés keretében ‐ részben a restaurációs területek1, megszakított ökológiai folyosók degradált ökoszisztémáinak helyreállításával ‐ a nagy erdőtömbök és felszíni víztestek (Duna, állandó tavak, kisvízfolyás‐völgyek) közötti erdő kapcsolatok kialakításra kerülnek, a páravezető képesség hatékony kiaknázására, a termelési és települési klíma javítására. Az erdőtelepítések a tájkarakterre és helyi tájidentitásra is figyelemmel kerülnek tervezésre a természetvédelmi, gazdasági szempontok mellett.

A változatos felszínborítású dombsági tájakon a közösségek megőrzik a mozaikos tájkaraktert, melyre alapozottan diverzifikált tájhasználatot és stabil gazdasági környezetet teremtenek (hagyományos és ökológiai (bio) mező‐ és élelmiszer gazdaság, erdészet, méhészet, halászat, turizmus) szervesen kapcsolódva a városhálózati centrumokhoz.

A natúrparkok ‐ a helyi közösségek és partnerségükben a helyi gazdálkodók (erdő, mező, hal, vad), szervezetek és a kezelő nemzeti park igazgatóságok ‐ önkéntes összefogásuk eredményeként hathatósan elősegítik a táji, természeti és kulturális értékek megőrzését és fenntartható hasznosítását, a vidékfejlesztési célok megvalósulását, a környezeti szemléletformálást, a tájidentitás megerősítését. A természetvédelmi területek fenntartó kezelése komplex gazdálkodás keretében valósul meg, melynek egyik meghatározó pillére a jövőben is az aktív turizmus.

A termelő és települési tájak további klíma‐stabilizációja érdekében állandó és időszakos víztestek tervezése, kialakítása történik meg ‐ az öntözés helyett a nedvességgazdálkodást tűzve ki célul, minden esetben összetett ökoszisztéma szolgáltatásokkal (pl.: halászati, ökológiai, rekreációs, árvízvédelmi, stb.). A 21. századi csapadékvízgazdálkodási elvek alapkövetelménnyé válnak az energiahatékonyság mintájára.

A kék és zöld infrastruktúrának a Duna, az Által‐ér, a Kenyérmezői‐patak, a Cuhai‐Bakony‐ér, a Concó és a Császár‐ér tág völgyei adják meg a fő gerincét, melyre rákapcsolódnak a széles körű ökológiai szolgáltatásokat nyújtó kisvízfolyás‐völgyek, tó‐rendszerek, gyepterületek, erdősávok, valamint a települési tájakon a zöldfelületi rendszer‐elemek. A települési tájakon az erdők közjóléti szerepe felerősödik.

Az Által‐ér völgy a városhálózati csomópont térségében kitüntetett szerepet kap, az ütőerévé válik a Tata – Tatabánya – Oroszlány pólusnak, olyan kulturális, településökológiai, rekreációs tengelyként, mely a helyi lakosság életminőségét magas szintre emeli, ugyanakkor az idegenforgalom részére is minőségi, komplex szolgáltatásokat nyújt. A Duna Komáromtól Esztergomig képezi a települések kék és zöld infrastruktúrájának fő tengelyét.

A zöldfelületek fenntartása a városhálózati csomópont és kisvárosok területén differenciált tervezés és kezelés nyomán ökológiai és ökonómiai szempontból is javul (extenzív, alacsonyabb szintű infrastruktúrát igénylő és intenzív, széles körű szolgáltatásokat, infrastruktúrát nyújtó zöldfelületek rendszerei).

A természeti tőkével való gazdálkodás a hagyományos értékekre alapozottan, de a legmodernebb tudások, technológiák felhasználásával történik, mely során a fenntarthatóság mellett előtérbe kerül a természeti tőke növelésének célja is.

2.1.3. Települési tervek

2016. évben elkészült Tokod Nagyközség belterület csapadékvíz elvezető rendszer rekonstrukciójának koncepció terve, amit a DE-MA Projekt Kft. készített. Ez a terv a az EGT Pénzügyi Mechanizmus 2009-2014 (“EGT Alap”) „Alkalmazkodás az éghajlatváltozáshoz” megnevezésű, HU04-C3-2013 kódszámú program pályázati rendszere keretében „Tát-Tokod települések csapadékvíz gazdálkodási koncepciója és klímaadaptációs lépései” című, az EEA-C3-8 azonosító számú projekthez keretében készült.

A csapadékvíz elvezető rendszer felülvizsgálatához, a DHI Hungary Kft. tervei a meglévő szennyvíz elvezető rendszer megközelítő paramétereit, kapacitásának milyenségét, és működését rögzítették az elkészült hidrológiai modellek segítségével.

Megállapítást nyert, hogy a jelenlegi állapot értelmében Üveggyár területén, a régi beton csövekből épült szennyvízcsatorna hálózat, a csövek állapota miatt komoly mennyiségű talajvizet gyűjt és szállít a meglévő szennyvíz tisztító telepre, valamint az alacsony talajvíz állás esetén a szállított szennyvíz terheli a talajvizet (infiltráció – exfiltráció).

Tokod község további területén a szennyvízcsatorna hálózat 1995-2000 évben megépült KGpvc csövekből, aminél a fent említett talajvíz okozta probléma már nem jelentkezik.

Javasolt rekonstrukciós megoldások

- Kossuth Lajos utca, Széchenyi utca ( (1118 sz. közút)

Meglévő állapot

A településen keresztül haladó 1118 sz. közút két utca névvel ellátott, a 10 sz. közúttól Kossuth Lajos utca névvel szerepel, míg a katolikus templomnál vált, onnan Széchenyi utcaként nyilvántartott. A megnevezett közút a település központi területén halad át, felfűzve a település

utcáit, melyek részben csatlakoznak hozzá, részben keresztezik. Az országos közút csapadékvíz elvezetése csak részben megoldott, egy illetve mindkét oldalon található nyílt, burkolt árok, és burkolatlan földárok, melyek közül egy-egy szakasz befogadóval rendelkezik, illetve hosszú szakaszai szikkasztó árokként működnek. Kereszteződéseknél, útcsatlakozásoknál átereszek üzemelnek.

A közút vízelvezetési koncepciója az, hogy kihasználja befogadóként, az alatt áthaladó vízfolyásokat (Resszer forrás elvezető rendszere, Getehegyi elvezető rendszer, Miklósberki elvezető rendszer, Hegyeskői, valamint az V. jelű elvezető rendszer), illetve közvetve az utcák kialakított elvezető egységéhez csatlakozik. Az út hosszszelvénye változó, a terep kialakult esés viszonyait, a keresztező vízfolyások által kialakított mélypontok determinálták.

Javasolt csapadékvíz elvezetés rekonstrukció

Elsődleges feladat a 0+335 út szelvényben, a közutat keresztező csapadékvíz csatorna felújítása. Tokodaltárón működő bányából kiemelt karsztvíz elvezetésére épült, a korábbi fejezetben ismertetett rendszer, aminek a vasúti pályaudvar alatti átvezetése volt a közutat keresztező megnevezett csatornaszakasz is, ami továbbá gyűjtötte az 1118 sz. közút csapadékvizének egy részét. Ezen rendszerhez hozzányúlni csak akkor lehet, ha a hozzácsatlakozó betáplálások milyensége tisztázódik. Ezen rendszer feladata sokrétű, helyreállítása sok problémát oldana meg, többek között a kérdéses közút egy részének víztelenítését, és a vasúti átjáró biztonságát.

A meglévő szikkasztó földárkok rekonstrukcióját javasolt, lakott területen az árkok megfelelő méretben történő kiépítését burkolt kivitelben. A rendelkezésre álló befogadókhoz történő csatlakozások teljes körű rekonstrukciója javasolt úgy, hogy a befogadók méretei ezen érkező vízmennyiségek elvezetésére alkalmasak legyenek. Továbbá azokon az útszakaszokon, ahol a közút vízelvezetése hiányos, nem megoldott, javasolt annak pótlása.

- I. jelű vízfolyás Resszer-forrás levezető árka

Meglévő állapot

Az elvezető rendszer jelenleg ideiglenes kialakítású, ami tartalmaz földárkokat, meglévő régi burkolt árkokat, továbbá az Únyi-patakhoz történő kiépítetlen csatlakozást.

Javasolt csapadékvíz elvezetés rekonstrukció

A teljes hosszon történő felújítása javasolt, méretezett keresztmetszetű földárkokkal, burkolt árkokkal és átereszek építésével. Torkolati műtárgy építése az Únyi-patakhoz történő csatlakozásnál.

Rövid távú megoldás

Községen belüli föld árok szakaszainak felújítása.

- II. jelű Getehegyi vízfolyás

Meglévő állapot

A vízfolyás jelenlegi állapotában tartalmaz földárkokat, meglévő régi burkolt árkokat, továbbá zárt csatorna szakaszokat, befogadója az Únyi-patak. A vízfolyás, a Táti út keresztezése után, földárokkal éri el a befogadót, a becsatlakozás nincs kiépítve.

Javasolt csapadékvíz elvezetés rekonstrukció

A Dózsa György utca felső szakaszának jobb oldalán, a Flórián utca felé, nagyobb kiterjedésű nádas van jelen. Ezen nádasba folyik a Getehegyi-vízfolyás amiből, annak mélypontjától egy árok gyűjti a túlfolyó vizeket. Ezen a nádas fölé javasolt egy záportározó kialakítását, ami koordinálni tudja majd a tárolt víz magasságát és egyben az elfolyó vízmennyiség nagyságát. A záportározó javasolt helye a 2652/1 hrsz. ingatlan. Továbbá, javasolt a zárt csatorna szakasz a teljes hosszon történő felújítása és az átereszek átépítése.

A vízfolyás a Móra Ferenc utcát elérve, több utcából érkező vízmennyiséget gyűjti össze és zárt rendszeren éri el a befogadót, magánterületen áthaladva. A több irányból érkező csapadékvizek összefolyása egy pontban történik. Ezen csomópont kapacitása, méretei miatt, nem elegendő, komoly problémákat okoz az érintett területen, nagyobb esőzések alkalmával.

Javasolt ettől a csomóponttól, egy új zárt rendszer kiépítése, ami a Móra Ferenc utcát, a Táti utat és a Hársfa utcát érintené. Befogadója az Únyi-patak egy új torkolati műtárgy megvalósításával. Ezen új csatorna szakasz szállítaná a Getehegyi-vízfolyás vízmennyiségét, a Móra Ferenc utca, Táti út, csapadékvizét egyaránt. Ezen műszaki megoldás több problémát megoldana.

Rövid távú megoldás

Községen belüli szakasz felújítása, tisztítása, rossz állapotú szakaszainak helyreállítása.

- III. jelű Miklósberki vízfolyás

A vízfolyás jelenlegi állapotában tartalmaz földárkokat, meglévő régi burkolt árkokat, továbbá átereszeket, befogadója az Únyi-patak, a torkolat kiépítettelen. Az Únyi-patakhoz történő csatlakozásnál és előtte, meredek rendezetlen rézsűk határolják a vízfolyást.

Javasolt csapadékvíz elvezetés rekonstrukció

Az Arany János utcánál, a lakott területen megjelenő vízfolyás hosszan felnyúlik a völgybe, melynek szélessége változó. A 0175 hrsz. ingatlanon érkezik hozzá egy kisebb vízmennyiséget szállító völgy, ami a Szabadság utca utolsó baloldali családi házának telke mellett halad el.

Ezen csatlakozásánál a Miklósberki völgy kiszélesedik, ide javasolt egy záportározó építése, ami biztosítani tudja a tárolt víz szintszabályozását és ennek megfelelően a tovább engedett víz mennyiségét is. A záportározót a 0173/12 hrsz. ingatlanra javasolt elhelyezni.

Szükséges a teljes hossz felújítása burkolt árkok és átereszek építésével, valamint torkolati műtárgy építése az Únyi patakhoz történő csatlakozásnál.

Rövid távú megoldás

Községen belüli szakasz felújítása, tisztítása, rossz állapotú szakaszainak helyreállítása.

- IV. jelű Hegyeskői v-ízfolyás

Meglévő állapot

A vízfolyás jelenlegi állapotában tartalmaz földárkokat, meglévő régi burkolt árkokat, továbbá átereszeket, befogadója az Únyi-patak, a torkolat kiépítetlen.

Javasolt csapadékvíz elvezetés rekonstrukció

A vízfolyást képező, különböző milyenségű elvezető egységek felújítása javasolt, kivételt képez, a Malom utcai burkol árok, valamint a Vörösmarty utca első szakaszának burkolt medre, melyek állapota miatt nem szükséges a rekonstrukciója. Ezek kivételével a csatlakozó földmedrek rendkívüli állapota, a határoló rézsűk rendezetlensége komoly beavatkozásokat igényel, a torkolati műtárgy építésével együtt.

- V. jelű vízfolyás

A vízfolyás jelenlegi állapotában füvesített földárok, egy áteresszel rendelkezik, ami a 1118 sz. közút alatt elhelyezett, befogadója az Únyi patak, a torkolat kiépítetlen.

Javasolt csapadékvíz elvezetés rekonstrukció

Jelen állapotában a meder rekonstrukcióját javasolt, torkolati műtárgy építése az Únyi-patakhoz történő csatlakozásnál.

Rövid távú megoldás

Áteresz tisztítása.

- VI. jelű vízfolyás

A vízfolyás jelenlegi állapotában az 1118 sz. közút baloldali árkából érkező vizeket egy áteresz viszi át a közút alatt, melynek kitorkolását követően, nincs határozott medre. Majd egy áteresszel keresztezi a Hársfa utcát, befogadója az Únyi-patak, a torkolat kiépítetlen.

Javasolt csapadékvíz elvezetés rekonstrukció

Az áteresz felújítása és határozott földmeder kialakítása az Únyi-patakig. Torkolati műtárgy építése az Únyi-patakhoz történő csatlakozásnál.

2.1.4. Egyéb, a település vízgazdálkodását érintő szakpolitikai kötelezettségek

2.1.4.1. Települési Környezetvédelmi program

A Nagyközség nem rendelkezik külön Környezetvédelmi programmal, azonban a Településfejlesztési koncepció B2/6 fejezete tárgyalja a Természet- és környezetvédelmi stratégiát:

„A település megfogalmazott ágazati stratégiái a közigazgatási területén megfigyelhető előnyös természeti adottságok megtartását és kihasználását, a környezeti problémák megelőzését, valamint a táj- és településkép kedvező irányú fejlesztését, valamint a településvédelmet, az élhetőség, fenntarthatóság biztosítását szolgálják.

Erdő területek

A település jelenlegi erdősültsége jelentősen elmarad az országos átlagtól, ezért a hatályos településszerkezeti terven jelölt erdőterületek megtartása javasolt. A szükséges esetekben védőfásítások telepítésének előírása szintén javasolt.

Mezőgazdasági területek

A jelenlegi mezőgazdasági területek igen szigorú szabályozás alá esnek. Lakossági, és önkormányzati igény a területek szabályozásának felülvizsgálata. A jelenlegi "mindenhol mindent tiltani szabályozásból" azonban nem javasolt a "mindenhol mindent engedni szabályozásba" átesni. A széttelepülés már a rendszerváltás előtt is komoly károkat okozott a magyar tájképben, emellett a külterületek nagyobb építési intenzitása nagyobb, általános környezetterheléssel is jár.”

2.1.4.2. Fenntartható Energia és Klíma akcióterv

Az EGT Pénzügyi Mechanizmus 2009-2014 „ALKALMAZKODÁS AZ ÉGHAJLATVÁLTOZÁSHOZ” megnevezésű, HU04-C3-2013 kódszámú program pályázati rendszere keretében „TÁT-TOKOD TELEPÜLÉSEK CSAPADÉKVÍZ GAZDÁLKODÁSI KONCEPCIÓJA ÉS KLÍMAADAPTÁCIÓS LÉPÉSEI” című, EEA-C3-8 azonosító számú projekt keretén belül több tanulmány is született, illetve ebben a programban különböző szimulációs modellek alkalmazásával meghatározásra kerültek a jövőbeni feladatok, a csapadékvíz- és szennyvízhálózat fejlesztésével kapcsolatban.

A koncepció az alábbiakat fogalmazza meg:

„Mind Tát, mind pedig Tokod település rendelkezik ellátatlan területekkel és olyan területekkel, amelyek vízelvezetése rendezetlen vagy rendszere képes eredeti funckióját betölteni. Ezen területek, így a legfőbb beavatkozási akcióterületként is megfogalmazható területek a következők :

- Tát Kertváros – drén hálózat és árok rendszer kiépítése, csapadék visszatartás

- Tát 10-es út és Árpád utca kapacitás problémáinak megoldása

- Tokod üveggyár elvezetésének részletes kidolgozása számított terhelések és talajvíz függvényében

- Tokod Kossuth Lajos utca elvezetésének megoldása, melybe bele kell, hogy tartozzon a vasúti megálló vízelvezetése. Ennek a részletes feltárása és Tokodaltáró településsel egységes terv kidolgozása szükséges

- Tokod időszakos vízfolyásainak csúcs vízhozamainak megkötése és/vagy csökkentése

- Az idegenvíztől mentes szennyvíz hálózatra vonatkozóan javasoljuk a magas talajvízzel veszélyeztetett területeken a vákkumos rendszer alkalmazását”

2.1.4.3. Közlekedésfejlesztési- Mobilitási Terv

A Településfejlesztési koncepció B2/4 fejezete megfogalmazza a további koncepciót:

„A településen a közlekedési hálózatot érintő, megoldást igénylő kérdés nincs. A ma még jelentkező probléma, a teherforgalom nagy tömegű járműveinek települési belterületen való áthaladása, a jelenlegi hálózaton belül forgalomtechnikai megoldásokkal orvosolható.

A vizsgálat szerint a jelenlegi helyzet megmaradása – a lakóterület fejlesztést érintő közlekedési hálózat megoldása mellett – támogatható. A település fejlesztési nagyságrendje az országos úthálózat terhelésére jelentős hatással nem lesz.

A közösségi közlekedés közúton történő bonyolítása az utasforgalom számára megfelelő. Az utazási igények függvényében a járatsűrűség fejleszthető.

Az idegenforgalom tervezett fejlesztésével összhangban a turista utak rendszere elsősorban a római erőd területe felé kijelölésre javasolt.”

2.1.4.4. Tájképvédelmi terv (Tájrendezési terv)

A Nagyközség nem rendelkezik külön Tájképvédelmi tervvel, azonban a Településfejlesztési koncepció B2/6 fejezete megfogalmazza a további koncepciót:

„Tájképvédelem

A tájképvédelmi szempontból értékes területek lehatárolása, megőrzésének érdekében előírások megfogalmazása.”

2.2. A település érintettsége a vízgazdálkodási tervekben

2.2.1. Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv szerinti követelmények

A vízgazdálkodási politika nemzeti jövőképünk meghatározó alkotóeleme. A globális éghajlatváltozás hatásai sürgetővé tették, hogy kialakítsuk a hazai feltételekhez illeszkedő, a szélsőséges időjárás kihívásaira hatékony választ adó középtávú vízpolitikai stratégiai dokumentumot, amely világos jövőképet vázol fel, egyúttal meghatározza a megvalósítás kereteit.

Az alkotmányos alapvetések között szerepel, hogy a "vízkészlet a nemzet közös örökségét képezi, amelynek védelme, fenntartása és a jövő nemzedékek számára való megőrzése az állam és mindenki kötelessége". Ebből következően a víz nemzeti vagyon, annak mennyiségi és minőségi megőrzése megköveteli a vízzel, a vízkészlettel való megfelelő gazdálkodást.

A 2014-2020-as programozási időszak végrehajtásához szükséges volt az EU2020 Stratégia célkitűzéseit valamint a hazai gazdaságfejlesztést segítő Kvassay Jenő Terv (továbbiakban: KJT) elkészítése. A KJT a klímaváltozás káros hatásait ellensúlyozó aszálykezelést, ár- és belvízvédekezést, a gazdaság fejlesztését támogató vízgazdálkodást, a vidékfejlesztést támogató területi vízgazdálkodást, beleértve az öntözésfejlesztést és a lakossági vízigényeket kielégítő települési vízgazdálkodást ötvözi. A KJT készítése szorosan kapcsolódik az Európai Unió 2000/60/EK Víz Keretirányelv előírása szerinti Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv felülvizsgálatához (továbbiakban: VGT2), amelyet 2015. december 22-ig el kellett elkészíteni, és amely a 2014-2020 közötti többéves pénzügyi keret felhasználására vonatkozó egyik környezeti ex-ante feltétel a Bizottság javaslata alapján. A VKI 9. cikke által előírt költségmegtérülés elvének megfelelő tagállami alkalmazása szintén ex-ante feltétel, ezért ennek vizsgálata a projekt részét képezi.

A KJT és a VGT2 együttesen biztosítja a hazai vízgazdálkodási érdekek megnyilvánulását és az Új Széchenyi Terv célkitűzéseinek megvalósulását más ágazatokkal összhangban.

Az ország középtávú vízpolitikai stratégiájának alapvető célja a készletek optimális hasznosítását szolgáló vízgazdálkodás megteremtése, vagyis az egyensúly kialakítása a társadalmi igények és a víz, mint környezeti érték megőrzése között. A vízgazdálkodás egyik legfontosabb feladata: úgy tegyen eleget a társadalom igényeinek, hogy közben az elkövetkező nemzedékek érdekeit is szolgálja. A vízügyi stratégiát megfogalmazó KJT az ország lakosságának a vízgazdálkodási feladatok ellátásával kapcsolatos - konszenzuson alapuló - egyezsége. A "szolgálni és szolgáltatni" felfogás keretében csak a társadalom által ténylegesen igényelt, de a fenntarthatóság követelményeinek megfelelő beavatkozásokat szabad megtenni.

A Víz Keretirányelv célja a felszíni vizek és a felszín alatti vizek megóvásának, védelmének és kezelésének legjobb gyakorlata megvalósítása. A Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv operatív lépcsőfok a VKI célkitűzéseinek eléréséhez. A projekt közvetlen célja a 221/2004. (VII. 21.) Korm. rendeletnek megfelelően a VKI 13. cikke szerinti Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek felülvizsgálata.

A társadalmi-gazdasági igények várható változásai

A település vezetőinek jogszabályi és hatósági kötelezettségeken túlmenően egyszerűen a település élhetően tartásának a biztosítása okán szükséges a település közigazgatási területén található vizekkel foglalkozni. Egyes beruházói oldalról is megjelenik az az igény, hogy az egyes beavatkozások minél kisebb terhet jelentsenek az ökoszisztémára.

A „kisléptékű”, kistelepülés szintű vízvisszatartás, olyan integrált,- komplex területi vízgazdálkodási beavatkozás, amely több környezeti tényező együttes értékelését követően valósítható meg, érheti el céljait.

Ez az integrált szemlélet érvényesítése, a kivitelezése, társadalmi elfogadása, hatósági engedélyeztetése azonban, koránt sem egyszerű folyamat, sikeres véghezviteléhez lényeges azon környezeti tényezők számbavétele, amelyek a tervezett beavatkozás szempontjából meghatározóak.

Települési vezető, döntéshozói szempontból kijelenthető, hogy jellemzően, elsősorban a település belterületén jelentkező vizek kártételének kockázatát kívánják kezelni, elsősorban belterületen megvalósuló infrastrukturális beruházásokkal. Ez azonban sok esetben nem elégséges, dombvidéki kistelepülések esetén, a belterületi vízkár konfliktusok jelentős része a külterületeken keletkezik.

A külterületi kistelepülési léptékű- finanszírozású vízi infrastrukturális beruházások nem a „leglátványosabb” beruházások, így a tervezés során az elfogadottságuk érdekében a társadalmasítás, azaz a lakosság, területhasználók bevonása nem megkerülhető, mitöbb, tapasztalatok alapján számos jó kezdeményezésnek a gátját jelentette.

| Önkormányzati feladat | VGT intézkedési cél | Intézkedés |
| --- | --- | --- |
| Az Önkormányzat pályázatból megvalósította a telepek felújítását | 1. Szennyvíztisztító- telepek építése és korszerűsítése | 1.1 Új szennyvíztisztító telep létesítése, meglévő szennyvíztisztító telepek korszerűsítése 2000 LE feletti agglomerációkban a települési szennyvíz kezeléséről szóló, 1991. május 21-i 91/271/EGK tanácsi irányelv (szennyvíz irányelv)-nek való megfeleléssel |
|  |  | 1.3 Szennyvíztisztítás kiegészítő intézkedései környezeti szempontból összességében kedvezőbb megoldások megvalósítása a befogadó felszín alatti vagy felszíni víztest jó állapotának veszélyeztetése nélkül |
|  |  | 1.4 A szennyvíztisztító telep záportározó kapacitásának növelése, a kezelési technológia fejlesztése, zöld energia megoldások |
|  |  | 1.5 Csapadékvíz szennyvízcsatornára történő rákötéseinek csökkentése, egyéb külső vizek kizárása, különösen a felszíni, vagy felszín alatti víz szempontjából fokozottan érzékeny, valamint védett területeken |
|  |  | 1.6 Szennyvíziszap kezelés és hasznosításra előkészítés fejlesztése |
| 2.2Egyeztetés a gazdákkal | 2. Mezőgazdasági eredetű tápanyagszennyezés csökkentése | 2.1 Mezőgazdasági eredetű tápanyag-szennyezés csökkentése a helyes gazdálkodási gyakorlatok alkalmazásának ösztönzésével (nitrátérzékeny területek) |
|  |  | 2.2 Mezőgazdasági termelés tápanyagterhelés és -veszteség csökkentésére, a tápanyag hasznosulásának növelésére vonatkozó további intézkedések |
|  |  | 2.3 Egyéb talajjavító és talajvédelmi beavatkozások |
|  |  | 2.4 Művelési ágváltás Szántó-gyep, szántó - erdő, szántó-vizes élőhely konverzió, valamint a meglévő gyep, erdő, vizes élőhelyek területének fenntartása. Az intézkedés hozzájárul a beszivárgás növekedéséhez, a vizek területen tartásához |
|  |  | 2.7 Mezőgazdasági területről származó belvizek szűrése a befogadóba történő bevezetés előtt |
| Belterületi vízfolyás fenntartása 6.12 – I. ütem tart | 6. Hidromorfológiai viszonyok javítása a hosszirányú átjárhatóságon kívül | 6.4 Vízfolyásokon és állóvizekben felhalmozódott iszap és mederbeli növényzet egyszeri eltávolítása, hasznosítása |
|  |  | 6.12 Települési zöld-kék infrastruktúra fejlesztése |
| Egyeztetés a gaz-dákkal | 12. Mezőgazdasági tanácsadás vízvédelmi szemponttal kiegészített rendszere | 12.1. Fenntartható tápanyag-gazdál-kodással és növényvédő szerek használatával kapcsolatos tanácsadás |
|  |  | 12.2. Víztakarékos növénytermesztési módszerek, öntözési tanácsadás |
|  |  | 12.3. Területi vízvisszatartás, tájgaz-dálkodási tanácsadás |
|  |  | 12.4. Erózióvédelem, talajvédelem tanácsadás |
| Egyeztetés a gaz-dákkal | 17. Talajerózióból és/vagy felszíni lefolyásból származó hordalék- és szennyezőanyag terhelés csökkentése | 17.1 Szennyezőanyag és hordalék lemosódás csökkentése növény-termesztési technológiák alkalma-zásával |
|  |  | 17.2 Talajerózió elleni védekezés növényzet telepítésével |
|  |  | 17.3 Talajerózió elleni műszaki létesít-mények, terepalakulatok kialakítása (vízmosások megkötése, hordalékfogó gátak stb.) |
| A csapadékvíz elve-zetés fejlesztésével megvalósul | 21. Településekről, épített infrastruktúrából és közlekedésből származó szennyezések megelőzése és szabályozása | 21.4. Települési eredetű, belterületi növénytermesztésből, állattartásból, közterületekről származó terhelések csökkentése |

8. táblázat: VGT3 Intézkedési célok és Intézkedések

2.2.2. Nagyvízi Mederkezelési Terv

A Nagyközséget nem érinti.

2.2.3. Árvízi Kockázatkezelési Terv

A Nagyközséget nem érinti.

2.2.4. Települési Vízkár-elhárítási Terv

A Nagyközség rendelkezik vízkár-elhárítási tervvel, ami 20227. évben készült el, és 2023. évben kerül aktualizálásra.

A Nagyközségen az alábbi területeken történt helyi vízkár:

2021.

2021. augusztus 1.-én bekövetkezett rendkívüli esőzés következtében a 3272 hrsz melletti árokban nagy károk keletkeztek. Ennek következtében az önkormányzat vis major támogatást nyújtott be melyhez szakértői vélemény készült 2021. szeptember 26.-án.

Az érintett terület Tokod Nagyközség központi részén található a Szabadság utcától É-ra. A tárgyi árok mellett húzódó utca akkori állapota zúzottköves burkolatlan, az Alkotmány utcától.

2021. évi állapot

A tárgyi árok az Alkotmány utca mellett párhuzamosan haladó burkolt árokba csatlakozott, egy Ø70 beton kör keresztmetszetű áteresszel. Az átereszt követően egy ~ 1,2×1,0m alaprajzi méretű monolit beton bukó műtárgy volt található. A bukót követően az árok burkolatlan, a nagy esőzések kimosták a mederlapokat. ~50-m-re az áteresztől egy terméskőből álló homlokfal található mely állapota szintén rossz. Az áteresz és homlokfal közötti szakaszon az árok mélysége 1,3-1,90 m között változik a kétoldali partfal a heves esőzések miatt néhol a függőlegeshez közelít. Az árokszakasz fenékszélessége a rossz állapot miatt nagy mértékben változó. A partfal növényzettel benőtt, néhol a fák gyökérzetei is láthatóak. A homlokfalat követően hasonlóan mély és meredek partfalas szakasz következik ~40-50 m hosszban, egészen addig amíg a Hegyalja utca balra el nem kanyarodik. Ezt követően az árok mélysége már lecsökken és a parfal meredeksége és minősége is javul.

2012

A nagy csapadék hatására a 2923 hrsz-nál partfalomlás következett be, a közútra hullott törmelék, föld és kő.

Vízfolyások

A település központi részén áthalad az Únyi-patak, ami a településrészt keresztülszeli, kisebb – nagyobb vízennyiséget szállító természetes, állandó és időszakos vízfolyások befogadója, melyek nyomvonalainak geometriáját, nagy százalékban a természet alakította ki. Szám szerint 6 db vízfolyás halad keresztül a település belterületén. Resszer, Getehegy, III. jelű Miklósberki, IV. jelű Hegyeskői, V-jelű, VI-jelű vízfolyás.

7. térkép: A települést érintő vízfolyások

2.2.5. Az Önkormányzat vízkárelhárítási szervezete

Védelemvezető

Feladata: parancsnok

- Figyelemmel kíséri a várható rendkívüli meteorológiai helyzetre kiadott riasztásokat, valamint a VIZIG által készített hidrometeorológiai tájékoztatókat. (www.omsz.hu; www.mett.hu; www.ovisz.hu)

- A védelmi helyzetnek megfelelően védelmi készültséget rendel el a településen

- A védekezés állandó figyelemmel kisérése, a védekezési tevékenység központi szervezése és irányítása

- A védekezési helyek ellenőrzése. Az ellenőrzés idejének és megállapításainak rögzítése a védelmi naplóban

- Felügyeli a védekezésben résztvevőket

- A védekezéshez szükséges munkaerő mozgósítása, anyag és felszerelés irányítása, utánpótlása

- Tájékoztatja a lakosságot a kialakult helyzetről és a várható intézkedésekről

- Tájékozódik a hidrometeorológiai helyzetről Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóságnál

- A védekezési költségek elszámolásához szükséges adatok, különösen a védekezésnél dolgozók munkájának, a védekezéshez igénybevett gépek, felszerelések és anyagok felhasználásának folyamatos nyilvántartása.

- Folyamatosan vezesse/vezettesse a védekezési naplót, minden intézkedést, utasítást és esetlegesen keletkező számlát aláírásával és bélyegzőjével hitelesítsen.

- Gondoskodik a védekezésbe bevont állomány munka- és balesetvédelmi felkészítéséről, s azt dokumentálja.

- Napi jelentést készít és küld a Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak, és a VIZIG Vízkár-elhárítási Ügyeletének

- Fényképfelvételekkel dokumentálja az esetleges károkat és a védekezési mozzanatokat

- Helyi vízkárelhárítás műszaki feladatait a szomszédos önkormányzatokkal, területileg illetékes Vízügyi Igazgatósággal és Vízgazdálkodási Társulattal rendszeres kapcsolatot tartva és egyeztetve kell ellátnia. A védekezés felelős vezetőinek kölcsönösen tájékoztatniuk kell egymást

- A vízállások leolvastatása, feljegyzése a meglévő vagy ideiglenes vízmércéken, és ezen adatok igény szerinti továbbítása.

- Ha az elvezetendő vízmennyiség meghaladja a levezető csatornahálózat vízelvezető (emésztő) képességét, a vízelvezetés sorrendiségének megállapítása a mentesítendő területek figyelembevételével.

- A lakók, továbbá berendezések, felszerelések, vagyontárgyak elszállítása veszélyeztetett épületekből és létesítményekből, és az erre a célra kijelölt épületekben való elhelyezése (a mentést, kiürítést, visszatelepítést a köztársasági megbízott rendeli el).

- Ha a védelemvezető helybeli szakemberrel nem tudja a műszaki irányítást ellátni, kérheti az illetékes Vízügyi Igazgatóságtól műszaki tanácsadó kirendelését a védekezés műszaki irányítására.

- A védekezés során a csatlakozó vízfolyás- vagy csatornaszakaszokra, illetőleg területekre és az azokon lévő létesítményekre is kiható nagyobb arányú műszaki beavatkozásokhoz (töltésátvágás, síkvidéken mederelzárás, vésztározás, stb) előzetesen meg kell szerezni a KDV-VIZIG illetve egyéb hatóság engedélyét.

- Az Önkormányzat székhelyén, a védekezés idején műszaki ügyeletet kell tartani. Az ügyeleten naplót kell vezetni, melybe be kell jegyezni a védekezés minden eseményét, a velük kapcsolatos valamennyi adott és kapott utasítást, jelentést.

Szakaszvédelem vezető(k)

Feladata: parancsnok helyettes feladatok

A védelemvezető által meghatározott szakaszon, vagy területen dolgozik. A védekezés helyi irányítói és felelős vezetője, aki a védekezés műszaki feladatait a védelmi szakasz beosztott és kinevezett dolgozók bevonásával szervezi és vezényli. A szakasz-védelemvezető közvetlenül a védelemvezetőnek van alárendelve. A védekezés alatt minden nap 18 órakor jelentést ad a település műszaki ügyeletének a végzett munkáról, felhasznált anyagokról, létszámról, gépekről, eseményekről.

Szállítási, anyag és gépellátó szakaszcsoport

Közvetlenül a védelemvezető irányítása alá tartozik.

Feladata: logisztikai megbízott

Megszervezi a gépek berendezések zavartalan üzemelését és hibaelhárítását. Gondoskodik a védekezéshez igényelt gépek, járművek, szivattyúk gépkezelők szerelők biztosításáról. Intézi a védekezéshez szükséges anyagok beszervezését és kiszállítását, nyilvántartja a felhasznált anyagokat, gépek üzemóráit. Minden nap jelentést ad 18 órakor a település műszaki ügyeletének a felhasznált anyagokról, gépekről, igénybe vett létszám adatairól.

Segíti a szakaszvédelem vezetők munkáját, kapcsolatot tart a többi szakaszcsoportok vezetőivel.

Elhelyezési és élelmiszer ellátó

Közvetlenül a védelemvezető irányítása alá tartozik.

Feladatai: lakosságvédelmi megbízott

Az összesített napi jelentések és az Irodai szakaszcsoport nyilvántartásai alapján megszervezi a védekezésben résztvevők ellátását, élelmezését, munka és védőruházattal való ellátását. Intézi és szervezi a kitelepített lakosok és az érkező idegen beavatkozó erők elhelyezését, ellátását. Naponta 18 óráig a műszaki ügyeletnek jelentést kell adnia az elhelyezettek és az ellátottak létszámáról, a felhasznált anyagokról.

Iroda szakcsoport

Közvetlenül a védelemvezető alá tartozik.

Feladata: parancsnoki törzs tag

A napi jelentések alapján nyilvántartja a védekezésben résztvevő dolgozókat. Ellenőrzi a munkavédelmi, balesetvédelmi és tűzvédelmi szabályok betartását. A védekezési elszámolásokat begyűjti, ellenőrzi, és a kifizetésekről gondoskodik. Napi jelentést ad 18 óráig az ügyeletnek a védekezésben résztvevő irodai létszámról.

Település műszaki ügyelete

Közvetlenül a védelemvezetőnek van alárendelve.

Feladata: műszaki megbízott

A szakcsoportoktól napi jelentések begyűjtése összegyűjtése. Védekezési napló vezetése.

A védekezéssel kapcsolatos tájékoztatók és helyzetjelentések összeállítása és továbbítása a Katasztrófavédelmi Igazgatóság helyi Polgárvédelmi vezetőjének a VIZIG Műszaki Ügyeletének. Szükség szerint a sajtónak, a médiáknak. Gondoskodik az adattovábbításról.

A védekezés felelős vezetője a Polgármester, mint védelemvezető vagy akadályoztatása esetén az általa kijelölt személy (védelemvezető) aki a védekezést személyes felelősséggel irányítja és vezeti.

A védelemvezetőt munkájában a védelemvezető helyettes és szakcsoportok segítik. Minden a védekezés végrehajtását érintő lényeges intézkedés a védelemvezetőtől indul ki, illetve oda érkezik.

A védelemvezető a védekezés operatív irányítója a döntések utasítások kiadója a végrehajtás számon kérője, döntései szakmai megalapozására kérheti a területileg illetékes vízügyi igazgatóságtól műszaki segítségnyújtó kirendelését, és annak szakvéleményét.

A Vízügyi Igazgatóságtól az önkormányzati védekezéshez kirendelt műszaki irányító nem veszi át a Védelemvezető (polgármester) feladatát, felelősségét, de szakmai tudásával segít felelősségteljes, műszakilag megalapozott döntést hozni.

Az állami kezelésű belterületi vízfolyások mentén kiépített víztartó létesítményeken az Önkormányzat köteles védekezni, viszont a védekezés alatt a védművekben keletkező károkat és a védképességet a tulajdonos/fenntartónak kell helyreállítani.

2.2.6. Polgármesterek felkészítése

Védelmi fokozatok elrendelésének szabályai

Az egyes védekezési fokozatok elrendeléséért a település polgármestere, mint helyi védelemvezető a felelős. A megfelelő időben történő elrendelés érdekében folyamatosan figyelni kell a meteorológiai előrejelzéseket, a kialakult árhullámok esetében a jellemző és meghatározó vízmérce állásokat, az egyes folyószakaszok mentén kialakuló elöntés viszonyokat (különös tekintettel a nyílt ártéri szakaszokon, települési körtöltések esetén). Folyamatosan kapcsolatot kell tartani a vízkárelhárításhoz segítséget nyújtó szervekkel a kialakult és várható árvízi helyzettel kapcsolatban. (VIZIG, Polgárvédelmi Kirendeltségek) A település vízkár-elhárítási készültségének elrendelésében jó támpont a mértékadó vízmérce alapján a VÍZIG kezelésű árvízvédelmi szakaszokra elrendelt I., II., III. fokú árvízvédelmi készültségi szintek folyamatos figyelemmel kísérése. A településeknek nem minden esetben kell készültségi fokozatot elrendelni, hiszen bizonyos nagyságú –tetőző árhullámok esetén védekezési kényszer nem feltétlenül jelentkezik, de a védekezésre való intenzívebb felkészülés érdekében a készültségi fokozatok korábbi elrendelésére is sor kerülhet, a szakemberek által – tapasztalatok, vagy mérések alapján - meghatározott és előre jelzett vízállástartomány értékeknél.

A helyi vízkárelhárítás feladatait így a védekezési fokozatok elrendelését is a szomszédos önkormányzatokkal, a területileg illetékes vízügyi igazgatósággal (VIZIG), polgárvédelmi kirendeltséggel és vízgazdálkodási társulattal rendszeresen kapcsolatot tartva és egyeztetve kell elvégezni. (Az elrendelés szükségességének, a káresemények bekövetkezésének fő oka a nagycsapadékok által hirtelen kialakuló árhullámok).

Feladatok a helyi-vízkárelhárítás egyes fokozataiban (jogszabály szerint):

- I. fokú vízkár-elhárítási készültség (figyelőszolgálat, felkészülés)

A védelemvezető akkor rendeli el, ha a település csapadékvíz elvezető hálózata 60 %-os telítettséget mutat, szivattyúzási igény jelentkezik, vagy egyes mély fekvésű település-részeken kisebb elöntés keletkezik, és további kedvezőtlen elöntési helyzet várható.

- II. fokú vízkár-elhárítási készültség (kisebb védekezési beavatkozások)

A védelemvezető akkor rendeli el, amikor a folyamatos vízelvezetés ellenére a csapadékvíz-elvezető csatornák telítettsége meghaladja a 80 %-os mértéket, ugyanakkor a szivattyúzási igény egyre növekszik és a meteorológiai előrejelzés alapján további csapadék várható.

- III. fokú vízkár-elhárítási készültség (fokozott védekezés)

A védelemvezető akkor rendeli el, amikor a mélyebb fekvésű területek, utcák, pincék víz alá kerültek és a fokozott védekezés ellenére az ingatlanok, lakóházak, középületek, ipari-, mezőgazdasági-, kereskedelmi létesítmények, utak állagát vízkár fenyegeti. A csapadékvíz elvezető csatornák, útárkok teltsége meghaladja a 100%-ot.

A helyi vízkárelhárításról naplót kell vezetni, rögzíteni kell benne a készenlét elrendelésének időpontját, a végzett munkákat és azok részletes leírását.

Megjegyzés: Az elvégzendő feladatokat és a teendő intézkedéseket a település adottságainak, helyi sajátosságainak megfelelően kell értelmezni.

Fontos felhívni a védekezők figyelmét, hogy a szivattyúzás intenzitását, időtartamát szakember bevonásával szabad meghatározni! (Célszerű teljes mértékben kerülni a pincéből való szivattyúzást!)

A védekezési időszak feladatait képezik:

Preventív beavatkozások

    - Települési csapadékvíz elvezető hálózat méretezett kiépítése, és a kiépített hálózat vízszállító képességének megőrzése,

    - Vízvisszatartó létesítmények építése (zápor és szükségtározók)

    - Szükségtározásra alkalmas helyek kijelölése. (Igénybevételükre vonatkozóan a kártérítés-kártalanítás témakör, a terület használóiról/tulajdonosokról nyilvántartás kell)

    - A védekezésre alkalmas helyek (depóniák) jó karban tartása, állaguk megőrzése. (Megjegyzés: a tulajdonviszonyokból eredően elkülönülhet a belterületen áthaladó vízfolyás fenntartási feladatai –állami – társulati és az azon való védekezési kötelezettség –önkormányzati feladatkör.)

    - A védekezés megtervezéséhez részletesebb geodézia, vízgyűjtőterület lehatárolás, lefolyási paraméterek, időelőny szükséglet meghatározás, rövididejű (10-180 perces) csapadékok meghatározása, a 3-24 óra időtartamú csapadékok meghatározása. (A meglévő rendszer vízjogi engedélye jelenthet támpontot.)

    - Épített műtárgyak, befogadók állapota, vízminőségi szempontok figyelembe vétele.

    - Egyesített rendszerű csapadékvíz elvezető hálózat esetén az üzemeltető bevonása!

    - Ipari-mezőgazdasági üzemek, vízmű telephelyek számbavétele, potenciális szennyező források (vegyszerraktár, szennyvíztisztító telepek) Valamennyi veszélyeztetett létesítménynek rendelkeznie kell jóváhagyott kárelhárítási tervvel.

    - A várható belterületi elöntések víztelenítése érdekében szükséges szivattyúkapacitás meghatározása.

    - Védelmi eszközök, gépek (szivattyúk és szerelvényeik, aggregátorok, világító eszközök,) anyagok, karbantartása.

    - Az építési műszaki követelmények szerinti területhasználat (pl.: mélygarázsok, pincék építése nem javasolt, padlószintek meghatározása az előfordult elöntési szintek figyelembe vételével, zárt szennyvízgyűjtő medencék vízzáró módon történő kialakítása, elektromos bekötések (pl.: trafók, kapcsolószekrények stb.) körültekintő kialakítása.

    - A településrendezési tervben a megfelelő övezeti besorolás használata.

Kárelhárítás

Általában a csapadék/hóolvadás függvényében azonnal kialakulhatnak a beavatkozást igénylő vízkár események, éppen ezért itt a legfontosabb prioritás a prevenció. Eredményes védekezési munkát folytatni idő hiányában csak akkor lehet, ha pld. a kiadott nagycsapadékra való figyelmeztetést követően a védelemvezető azonnal elrendeli a készenléti szolgálatot és a beavatkozásokhoz szükséges legfontosabb védelmi anyagokkal (homokzsák, homok, világító eszközök - fáklya, elemlámpa, vonalvilágítás- szivattyúk) rendelkezik a település. Segítségnyújtás és beavatkozás jellemzően már csak a kármérsékléshez vehető eredményesen igénybe.

- Az indulókészlet meghatározása: helyi vízkár elleni védekezés esetében célszerű a teljes védelmi eszköz anyag igény legalább 1/3-ával rendelkezni.

- Szivattyúk telepítése a kijelölt helyekre és üzemeltetése.

Az állami kezelésű belterületi vízfolyások mentén kiépített víztartó létesítményeken az Önkormányzat köteles védekezni, viszont a védekezés alatt a védművekben keletkező károkat és a védképességet a tulajdonos/fenntartónak kell helyreállítani.

A település belterülete (emberi élet és vagyonvédelem) érdekében végrehajtott irányított vízkivezetés következtében keletkezett károkat a beavatkozást elvégzőnek kell helyreállítani és a kártalanítás szabályai szerint a másnak okozott károkat megtéríteni. Az irányított vízkivezetések végrehajtása előtt a depónia kezelőjének feltételekkel kiadott (kártérítés/kártalanítás szabályai) engedélyét be kell szerezni.

Minden irányított vízkivezetés esetén a szétterülő víz lokalizációs lehetőségeinek biztosítására és környező települések védelmi munkáinak összehangolására a vízkárelhárításért felelős VIZIG engedélyét meg kell kérni, továbbá egyeztetni kell a Helyi Védelmi Bizottsággal és az elöntéssel érintett területtulajdonosokkal/használókkal.

Cselekvési program

A védekezés felelős vezetője a Polgármester, mint védelemvezető vagy akadályoztatása esetén az általa kijelölt személy (védelemvezető) aki a védekezést személyes felelősséggel irányítja és vezeti.

A védelemvezetőt munkájában a védelemvezető helyettes és szakcsoportok segítik. Minden a védekezés végrehajtását érintő lényeges intézkedés a védelemvezetőtől indul ki, illetve oda érkezik.

A védelemvezető a védekezés operatív irányítója a döntések utasítások kiadója a végrehajtás számonkérője, döntései szakmai megalapozására kérheti a területileg illetékes Vízügyi Igazgatóságtól műszaki segítségnyújtó kirendelését, és annak szakvéleményét.

A Vízügyi Igazgatóságtól az önkormányzati védekezéshez kirendelt műszaki irányító nem veszi át a Védelemvezető (polgármester) feladatát, felelősségét, de szakmai tudásával segít felelősségteljes, műszakilag megalapozott döntést hozni.

Az állami kezelésű belterületi vízfolyások mentén kiépített víztartó létesítményeken az Önkormányzat köteles védekezni, viszont a védekezés alatt a védművekben keletkező károkat és a védképességet a tulajdonos/fenntartónak kell helyreállítani.

A védekezési időszak feladatait képezik:

  - A védekezésre való felkészülés

  - Az operatív védekezés

  - A védekezés megszűnését követő intézkedések

A felkészülési időszak feladatai és preventív jellegű beavatkozások

- Tájékozódás a vízkárelhárítási eseményt megelőző, azt kiváltó hidrometeorológiai és hidrológiai helyzetről (www.omsz.hu, www.met.hu; www.vizugy.hu)

- A vízkárelhárítási feladatok zavartalan ellátása érdekében a védekezést megelőző felkészülési időszakban el kell végezni a védelmi terv felülvizsgálatát és aktualizálását.

  - Az önkormányzati védelmi létesítmények, védelmi gépek, eszközök állapotának ellenőrzése, és a szükséges preventív jellegű beavatkozások elvégzése

  - Töltések, vízvisszatartó depóniák, medrek, és beavatkozási helyek kaszálása a jelenségek megfigyelhetősége és a beavatkozások végrehajthatósága érdekében

  - A medrekből a víz levezetését gátló akadályok eltávolítása

  - A töltéskoronák, depóniák, valamint a beavatkozási helyeket és védvonalakat megközelítő utak járhatóságának biztosítása

  - Műtárgyak felülvizsgálata, az elzáró szerkezetek üzemképességének biztosítása

  - Védelmi eszközök- (világító eszközök, kéziszerszámok stb.), anyagok (homokzsák, homok, fólia stb.), gépek (szivattyúk, aggregátorok; stb.) meglétének ellenőrzése

  - Hírközlés és adattovábbítás módjának megszervezése

  - Védelmi szervezet és a védekezésben részt vevők értesítése riasztása

  - Vízgyűjtőn elhelyezkedő ipari, mezőgazdasági és vízgazdálkodási létesítmények riasztási, értesítési, kárelhárítási terveinek áttekintése, kapcsolódó intézkedések megfogalmazása

Helyi vízkár elleni védekezés esetén

Védelmi szervezet és a védekezésben részt vevők értesítése riasztása.

A védekezés megszűnését követő főbb feladatok

- A védekezés során kialakított ideiglenes védművek felmérése, dokumentálása, átvezetése a védelmi tervbe

- Állandó vagy megmaradó védvonalak felülvizsgálata és helyreállítása

- Az ideiglenes védművek visszabontása (homokzsákürítés, ártalmatlanítás, deponálás stb.)

- Védelmi eszközök, felszerelések karbantartása, raktározása, az induló készlet visszapótlása

- Védekezési költségek elszámolása

- Összefoglaló jelentés készítése

- Védekezési tapasztalatok kiértékelése, fejlesztési igények megfogalmazása

- A vízkárelhárítási terv aktualizálása (tetőző vízszintek, beavatkozási helyek, elöntési határvonalak, eszköz anyag igény-korrekció stb.)

Fertőtlenítés

Kézfertőtlenítés

Ha a kézen látható szennyeződés van, vagyis láthatóan piszkos a kéz, akkor elsősorban a fertőtlenítő hatású folyékony szappan alkalmazása ajánlott. Egyébiránt a kéz fertőtlenítéséhez bármely, a kereskedelmi forgalomban kapható, az Országos Tisztifőorvosi Hivatal (OTH) engedélyével rendelkező kézfertőtlenítő szer alkalmazható. Az engedély számát – amely az „OTH” betűkkel, illetve a 2011. július 1-je után engedélyezett szerek esetében „JÜ” betűkkel kezdődik, majd számokkal folytatódik – a termék címkéjén fel kell tüntetni. Az OTH engedély kiadását minden esetben megelőzi a termék hatékonysági vizsgálata.

Alkalmazható fertőtlenítőszerek: minden, a kereskedelmi forgalomban beszerezhető kéz- és bőrfertőtlenítő szer (pl. Clarasept folyékony szappan, Clarasept törlőkendő, Innosept, Klinico-sept, Mollysept).

Ha a helyszínen nem áll rendelkezésre a szappanos kézmosásra alkalmas víz, akkor a különböző alkoholos kézfertőtlenítő készítmények is megoldást nyújthatnak a nem látható szennyeződések eltávolítására. Ebben az esetben az adott termék felhasználási útmutatója szerint kell eljárni, a kézfertőtlenítési idő készítménytől függően általában fél perc és egy perc között mozog.

Textíliák fertőtlenítése, fertőtlenítő mosás

A fertőtleníteni szükséges textíliákat kb. egy óra időtartamra kell beáztatni 2 százalékos hypós oldatba, ami 5 liter vízhez 1 deciliter hypót adagolva készíthető el. (Az eljárás a színváltozást okozhat!) A beáztatás után a ruhák, szövetanyagok mosószerrel a szokásos módon moshatók. A beáztatáshoz szükséges oldat Flóraszeptből is előállítható, 1 evőkanál Flóraszept mosóport adagolva 1 liter vízhez 1 százalékos oldat készíthető. A beáztatáshoz fél óra szükséges, ezt követően szintén a szokásos módon moshatók a textíliák. A nem mosható szövetanyagokat, ruhákat (pl. bútorkárpit, szőnyeg) 1 százalékos Flóraszept oldattal kell átkefélni és hagyni megszáradni. (A szín elváltozása ebben az esetben is lehetséges!)

Mosógépben történő mosás esetén elsősorban a 90-95 Celsius fokos mosási programokat ajánlatos választani.

Fertőtlenítő mosogatás

Az evőeszközöket, étkészleteket, edényeket, poharakat első lépésben a hagyományos módon kell elmosogatni, ezt követi a fertőtlenítés. Ehhez 1 százalékos hypós oldatban (0,5 deciliter 5 liter vízhez) 10 percig vagy pl. az Ultra fertőtlenítő tisztítószer 1 százalékos, 40 Celsius fokos oldatában 5 percig szükséges az eszközöket áztatni, majd folyó, meleg vízzel alaposan le kell öblíteni.

Helyiségek fertőtlenítése

A fertőtlenítést a víz visszahúzódása után kell elvégezni. A helység padlózatáról – amennyiben azt nagyobb mennyiségű iszap és egyéb szennyező anyag borítja – a szennyeződést egy erre a célra kijelölt helyre kell eltávolítani, majd a padozatot és a mosható felületeket (pl. csempeburkolat) fertőtlenítőszerrel kell kezelni.

A le- illetve felmosható felületek kezelésére a hypo 2 százalékos oldata vagy az Ultra fertőtlenítőszer 1 százalékos oldata is alkalmas. Fontos, hogy a fertőtlenítő oldatokat legalább 10 percig hagyjuk hatni, csak ezt követően mossuk le tiszta vízzel a felületet. A falakat 10 százalékos klórmész oldattal kell bemeszelni. Az oldat elkészítéséhez 1 kilogramm klórmeszet kell 8 liter vízben feloldani. A klórmészpor használata fokozott elővigyázatosságot igényel. Kerülni kell a por belégzését szembe, nyálkahártyákra való jutását.

Talajfertőtlenítés

A talaj fertőtlenítése csak a szennyvízzel elöntött, kisebb elszigetelt területeken (pl. lakóház udvara stb.) indokolt. A fertőtlenítendő felületet klórmésszel kell egyenletesen beszórni, majd vízzel belocsolni.

Szemétdomb, trágyadomb fertőtlenítése

A fertőtlenítendő felületet klórmésszel egyenletesen be kell szórni, majd vízzel belocsolni. Ezt követően a szemétdomb, trágyadomb felszíni részét körülbelül 10 centiméter vastagságban egy erre alkalmas eszközzel alaposan át kell keverni. Egy köbméter fertőtlenítendő anyaghoz 2 kilogramm klórmészport ajánlott adagolni.

Űrgödrös árnyékszék fertőtlenítése

Az ülődeszkát, a padozatot, az oldalfalat és a WC 1 méteres körzetét 10 százalékos klórmészoldattal kell bemeszelni. Az ülődeszkát 2 órás behatási idő után vízzel alaposan le kell öblíteni. A klórmész oldat elkészítéséhez 1 kilogramm klórmeszet kell 8 liter vízben feloldani. A klórmészpor használata fokozott elővigyázatosságot igényel. Kerülni kell a por belégzését szembe, nyálkahártyákra való jutását. Az űrgödör tartalmának felületét összefüggő rétegben klórmész porral kell beszórni.

Ólak fertőtlenítése

10 százalékos klórmész oldattal kell a felületeket kezelni. A klórmész oldat elkészítéséhez 1 kilogramm klórmeszet kell 8 liter vízben feloldani. A klórmészpor használata fokozott elővigyázatosságot igényel. Kerülni kell a por belégzését szembe, nyálkahártyákra való jutását.

Kútfertőtlenítés

- Ásott kutak fertőtlenítése:

A kútban lévő vízmennyiség minden köbméterére 100 ml Na-hipoklorit 90, vagy 200 ml hypo oldatot kell alkalmazni. A megfelelően kiszámolt fertőtlenítőszert egy vödör vízben alaposan el kell keverni, majd a kút belső falán körben végigfolyatni. A fertőtlenítőszerrel kezelt kútvizet 24 óráig szükséges állni hagyni, azután pedig kiszivattyúzni. Ha a kiszivattyúzott víz klórszagú, akkor a fertőtlenítés megfelelő volt, ha nem érezhető a klórszag, akkor a kút fertőtlenítését kétszeres mennyiségű fertőtlenítőszer oldattal meg kell ismételni.

- Fúrt kutak fertőtlenítése:

300 ml Na-hipoklorit 90-et, vagy 600 ml Hypo-oldatot szükséges az ún. anyacsőbe önteni, majd néhány percig a szivattyút járatni kell. Ezt követően az előzőekben alkalmazott fertőtlenítőszerből a megadott mennyiséget ismételten az anyacsőbe kell juttatni és 24 óra időtartamra állni hagyni. Ezután a kutat addig kell szivattyúzni, amíg a klórszag már nem érezhető.

Védekezési időszakon kívüli teendők

Felkészülés a védekezésre, preventív beavatkozások

A sikeres védekezés elsőrendű feltétele a védművek kiépítése, fejlesztése, védképes állapotban való fenntartása, tehát a preventív védekezés! A településeken jelentkező károk nagysága nagymértékben csökkenthető, ha az önkormányzatok a helyi vízkár megelőzéséhez szükséges beavatkozásokat – a belterület vízrendezését – tudatosan megvalósítják. Lényeges, hogy az ismert védekezésre alkalmas helyszíneken meg kell előzni a beavatkozások ellehetetlenülését. A rendezési tervben biztosítani kell az ideiglenes védművek, árapasztók, felvonulási utak stb. nyomvonalán a beépítési tilalmat.

Az önkormányzat képviselőtestülete hivatott döntést hozni – ismerve a település vízkár problémáit –, a szükséges vízrendezési beruházásokról, ehhez biztosítani a pénzügyi-gazdasági alapot, gondoskodni az elkészült művek fenntartásáról. Helyes építési műszaki követelményeket kell rendelni a területhasználatokhoz (pl.: mélygarázsok, pincék építése, padlószintek, zárt szennyvízgyűjtő medencék vízzáró módon történő kialakítása, elektromos bekötések körültekintő kialakítása stb.) és településrendezési tervekben a megfelelő övezeti besorolást kell megadni. A védekezések során helyi vízkár vagy belterületi vízelvezetés esetén gyakori probléma a vízelvezető rendszer hiánya, a csatornák, útárkok fenntartásának elmaradása, csapadékvíz elvezető rendszerek alulméretezettsége, rossz műszaki megoldása, karbantartási elmaradások. Mindezek megoldása, kezelése a jogszabályi előírásoknak megfelelően az önkormányzatok feladata. A preventív védekezés keretében a nagyvízi mederkezelési tervben megfogalmazott intézkedéseket is figyelembe kell venni.

A védképes állapot fenntartása

A felkészülés időszakában a már meglévő belterületi vízelvezető műveken az éves rendszeres fenntartással biztosítani kell a kiépítési vízhozam kiöntésmentes levezetését. A medrekből el kell távolítani a lefolyást gátló növényzetet (fákat, cserjéket, vízi növényzetet), az uszadékot, belekerült hulladékot. Csatornákon általában 3-5 évenként, vízfolyásokon 15-20 évenként – a feliszapolódástól függően –, a nagyobb károk megelőzésére rendszeresen gondoskodni kell a medrek ismételt kotrásáról, és szükség szerint a burkolatok, műtárgyak, mederrézsűk hibáinak kijavításáról.

Biztosítani kell a csapadékvíz átemelő telepek/szivattyúk üzemképességét. A belterületen lévő záportározókat, vagy a tározásra meghatározott tározó térfogatot szabadon kell hagyni, feltöltődés után haladéktalanul meg kell kezdeni a tározó leürítését.

Az önkormányzati védelmi létesítmények, védelmi gépek, eszközök állapotát minden évben legalább egyszer – ősszel – ellenőrizni szükséges, és a megállapított hiányosságokat sürgősen meg kell szüntetni. Az ellenőrzés során célszerű a belterülettel határos külterületeken bekövetkezett változásokat is figyelemmel kísérni (művelési ág változás, erdőirtás stb.), a mély fekvésű, beépített területek talajvízszint változását feltárni. Javasolt a szomszédos Önkormányzatok, az illetékes Vízügyi Igazgatóság képviselőjének és egyéb érintetteknek a meghívása is az ellenőrző bejárásokra. A bejárásról jegyzőkönyvet kell felvenni, a szükséges intézkedésekre a felelősök megjelölésével „Intézkedési tervet” kell készíteni.

A helyi vízkárelhárítási feladatok zavartalan ellátása érdekében a védekezést megelőző felkészülési időszakban kell elkészíteni a védelmi terv felülvizsgálatát és aktualizálását. Az állandó védműveken a tervezett karbantartási feladatok elvégzése, a létesítmények jó karban tartása, a megmaradó ideiglenes védművek/depóniák védképes állapotának megőrzése a védelmi eszközök, gépek (pl. szivattyúk és szerelvényeik, aggregátorok, világító eszközök stb.) anyagok, karbantartása szükséges.

A védettség növelése érdekében javasolt fejlesztések

- Árvízvédelmi létesítmények vonatkozásában és a területhasználatok tervezése kapcsán a Vízgyűjtőgazdálkodási Terv, az Árvízi Kockázatkezelési Terv és a Nagyvízi Meder Kezelési Terv előírásainak figyelembevétele szükséges

- Védelmi eszközök, anyagok beszerzése

- Vízkárelhárítási gyakorlatok szervezése

- A vízkárelhárítási tervek folyamatos aktualizálása, védekezési tapasztalatokkal való továbbfejlesztése. A terv felülvizsgálata minden év december 10-ig!

- Védelmi létesítmények fejlesztésének tervezése és megvalósítása

2.3. Klímaváltozás és klímaalkalmazkodás

2.3.1. A klímaváltozás hatásai

A jelenlegi globális problémák közül jelentős az éghajlatváltozás, a természeti erőforrások túlhasználata, a biológiai sokféleség csökkenés és a fenntarthatóság hiánya. Ezen globális problémákra megoldásként a jövőben a település szintű vízmegtartás, vízvisszatartás, dombvidéki - jellemzően önkormányzati kezelésben lévő - kisvízfolyásokhoz kapcsolódó beruházások adhatnak egy megoldást, amit a helyi közösségek szintjén lehet ösztönözni.

Az éghajlatváltozás mérséklése és hatásaihoz való alkalmazkodás, kockázatkezelése, a vizek helybentartása a 2020-2027-es EU-s programozási időszakban kiemelt elem, amely az operatív programokban kiemelt szerepet kap.

Az éghajlat változása mindenkit érint. A szélsőséges időjárási események a legkülönfélébb módon jelenhetnek meg. A Kárpát-medencében az éghajlatváltozás legjobban érzékelhető hatása a hőmérsékleti változások mellett a hidrológiai viszonyok megváltozása lesz. Gyakrabban fogjuk egyre szélsőségesebb hidrometeorológiai jelenségek hatásait érezni, vízhiányos időszakokra, aszályra, vagy árvizekre kell felkészülnünk.

Ha az éghajlatváltozás kockázatairól beszélünk, akkor megállapítható, hogy településeink, közvetlen lakókörnyezetünk a leginkább kitettek a szélsőséges hatásoknak, az intenzív csapadékeseményeket követően kialakuló belterületi elöntések jelentős károkat okozhatnak az infrastrukturális javakban és jelentősen veszélyeztethetik az emberi életet. Az éghajlati változások az eltérő földrajzi, gazdasági és társadalmi adottságok okán különbözőképpen fejtik ki hatásukat, ezért a potenciális hatásokat érdemes elsődlegesen a település elhelyezkedése alapján beazonosítani. A szükséges beavatkozásokat, műszaki megoldásokat ezen mérlegelések és kiváltó okok mentén kell megtervezni.

2.3.2. A területi klímaalkalmazkodás vízgazdálkodási vetületei

A vízből, ha sok van elvezetjük, ha kevés van hiányoljuk. A vízre szükség van a környezetünkben, hiánya az életterünk visszaszorulásához vezet. Ezért kell a vízzel gazdálkodnunk, ezért kell a vizet megtartanunk a környezetünkben, hogy gazdálkodhassunk vele ezzel megtartva környezetünk biológiai gazdagságát. A település szintű vízmegtartás, vízvisszatartás, dombvidéki - jellemzően önkormányzati kezelésben lévő - kisvízfolyásokhoz kapcsolódó beavatkozások, amik hatással vannak a közvetlen környezetünkre, a helyi közösség életminőségért.

A kisléptékű vízfolyásrendezésnek település- és térségfejlesztési hatással vannak a nagyobb földrajzi területekre kiterjedően is, közvetlen és közvetett befolyásokkal, például: vízgyűjtő szintű ár-és belvíz-gazdálkodási beavatkozások, illetve tájgazdálkodási alapok, települési és külterületi zöld- és kék infrastruktúra beruházások, belterületi csapadékvíz-gazdálkodás, ökoturisztikai fejlesztések, településrészek vízkár elleni védelme, urbanisztikai fejlesztések.

A 18/2003. (XII. 9.) KvVM-BM együttes rendelet a települések ár- és belvíz veszélyeztetettségi alapon történő besorolásáról szerint a település nem veszélyeztetett. Hasonló információkat tartalmaz Magyarország Árvízi Országos Kockázatkezelési Terve, amely szerint árvízi kockázattal nem érintett, a kisvízfolyások árvízkockázati értékelés során sem tárt fel árvízi kockázatot a település területén. Belvízi-veszélyeztetettség szempontjából sem mutat kockázatot az országos Komplex Belvíz-veszélyeztetettségi térkép. Ennek ellenére a település lakossága több szempontból szembesül a vizek kártételeivel.

A HATÉKONY KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS FELTÉTELEI, ESZKÖZEI

A környezetvédelem, a természeti környezet megóvása többnyire nem tartozik a jól jövedelmező tevékenységek közé. A piacgazdasági környezetben olyan jogi- és közgazdasági hátteret kell kialakítani, amely hosszú távon biztosítja a közösség számára kedvező tevékenységek ellátását és a kedvezőtlen tevékenységek visszaszorítását.

A jogi- és közgazdasági szabályozás sem elegendő önmagában. Az egyes tevékenységek finanszírozását, pénzügyi és szervezetei feltételeit is gyakran biztosítani szükséges önkormányzati szinten.

Hatékony környezetgazdálkodás fontos feltétele a lakossági együttműködés kialakítása, a Public relations.”

3. A településfejlesztéshez kapcsolódó vízgazdálkodási célok, stratégia, feladatok meghatározása

3.1. A település vízgazdálkodási állapotának értékelése

SWOT analízis

Erősségek – Belső tényezők (S)

- A község eddig kialakított külterületi beavatkozásai, fokozott figyelmet fordít a csapadékvíz-elvezetés megoldására, illetve a természetközeli megoldásokra, hogy a külterületről érkező vizek lefolyása lassabb legyen, a belterületen ne okozzon problémát.

- Rendelkezésre álló tervek

- Az útépítési terv összhangban van a csapadékvíz elvezetési tervekkel

- Az eddigi és a jövőben tervezett beavatkozások összhangban vannak a klímastratégiával

Belső tényezők – Gyengeségek (W)

- A meglévő csapadékvíz elvezető rendszer nem elégséges, amíg a fejlesztések el nem készülnek, továbbra is fennáll az elöntés és a helyi vízkár veszélye

- A település elhelyezkedéséből adódóan gyakorlatilag a külterületről érkező vizek elleni védekezés lehetetlen, az időelőny gyakorlatilag nulla.

Külső tényezők – Lehetőségek (O)

- A pályázati források kihasználása

Külső tényezők – Veszélyek (T)

- Az anyagi források hiánya

- Rendkívüli csapadék

Összességében azt lehet elmondani, hogy a jelenlegi állapot még nem megfelelő, a történt beruházások nagyon jól működnek, de ez önmagában még kevés. A megelőzés tudja csak a települést megvédeni a lehetséges vízkár eseményektől. A csapadékvíz elvezetésének terveit a továbbiakban meg kell valósítani.

3.2 A település vízgazdálkodásának jövője

A korábbi EU-s pályázatok döntési mechanizmusát ismerve arra lehet számítani, hogy uniós támogatások jó eséllyel érkezhetnek a településre. Az Európai Uniós támogatási rendszer mellett 2019. évtől elindult a Magyar Falu program, ami a jövőben még nagyobb prioritást kaphat, ezért kiemelt feladat a Magyar Falu Program pályázati rendszerének kihasználása.

A 2014-2019 időszak alatt az önkormányzati rendszer működése és finanszírozása jelentősen

átalakult. A korábbi normatív finanszírozást felváltotta a feladatfinanszírozás, az önkormányzati működést és gazdálkodást pedig egy internetalapú online alkalmazás (ASP) felügyeli. A feladatfinanszírozás lényege, hogy az önkormányzati törvényben meghatározott kötelezően ellátandó önkormányzati feladatok ellátásához biztosít hozzájárulást az állam. Ez a hozzájárulás néhány feladat esetében túlfinanszírozott, de többségében nem fedezi a kiadásokat; valamint további probléma, hogy a túlfinanszírozott feladatok esetében fel nem használt finanszírozást más alulfinanszírozott feladat ellátására nem lehet felhasználni, azt a Magyar Államkincstár részére vissza kell fizetni. Újabb bizonytalanságot okoz a gazdasági program tervezésekor, hogy miként változik meg az önkormányzatok által betöltött szerep, milyen lesz a törvényi szabályozás, és főként milyen anyagi lehetőségei lesznek. A település méretéből, vállalkozási – gazdasági szerkezetéből adódóan elsősorban a működési kiadások, mint óvodai működés biztosítása, egészségügyi alapellátás működtetése, a közvilágítás, temető fenntartása, településüzemeltetés, igazgatási feladatok ellátása, azaz a kötelező önkormányzati feladatok ellátása, a biztonságos működéshez szükséges források előteremtése az elsődleges.

3.2.1 A település vízgazdálkodási céljainak meghatározása

A település elsődleges vízgazdálkodási célja a külterületekről érkező csapadékvizek késleltetett levezetése, vagy visszatartása, mivel az a belterületen halad keresztül. Mindenképp károkozás nélkül kell ezeket a vizeket levezetni.

A belterületi csapadékvíz elvezető hálózat további fejlesztése a másik fő cél, hogy a belterületre érkező csapadékvíz egy része gond nélkül keresztül tudjon vonulni a településen, illetve más része (ahol ez megoldható) helyben tartásra kerüljön.

Ezen célok eléréséhez mindenképp szükséges, hogy a projekt megvalósuljon, valamint folyamatosan monitoringozni kell az újabb pályázati lehetőségeket.

Az anyagi források hiányában, ha leállnak a tervezett beruházások, továbbra is előfordulhatnak a községen elöntések.

3.2.2 Fejlesztési, fejlesztendő területek, ehhez kapcsolódó feladatok beazonosítása

A belterületi csapadékvíz elvezető árkok felújítása az elsődleges fejlesztendő terület. Ennek egy részét képezi a TOP Plusz-1.2.1-21 kódszámú, Élhető települések c. projektben tervezett feladatok, a továbbiakban szükséges azoknak az utcáknak a kiépítése és bevonása a csapadékvíz elvezető rendszerbe, ahol nincs kiépítve a csapadékvíz elvezetés.

3.2.3 A település előkészítés alatt lévő fejlesztési projektjei

Az Önkormányzat utólagos kár-helyreállítási munkákat végez hosszú évek óta a településre szabályozatlanul lezúduló csapadékvíz, illetőleg az általa a dombvidéki részekről érkező nagy mennyiségű hordalék és iszap miatt. Ezeket folyamatosan el kell takarítani a település központi részén áthaladó belterületi utakról, a hordalék és a talajvíz-szint megemelkedés miatti helyzet okozta károkat pedig el kell hárítani, az esetleges tulajdonosokat kártalanítani szükséges.

Már a 2012 évi Település Fejlesztési Tervünkben is szerepelt a csapadékvíz közművek fejlesztése és a csapadékvíz biztonságos levezetése az Únyi-patakba, mint fejlesztési cél.

Fejlesztési helyszínek, és tevékenységek:

- A Kossuth Lajos utcán a Malom utca és a Miklósberki vízfolyás közötti szakaszon burkolt vízelvezető árok.

Kossuth Lajos utcában az ÉNy-i oldalon szükséges a feltöltődött árok mederelemekkel burkolt kivitelben történő újjáépítése, a kapubehajtók és az útcsatlakozások alatt fedett kivitelben. Az árokszakasz egyik része a Malom utcai befogadóba (Hegyeskői vízfolyás), a másik, a Bercsényi utcától a Táti út irányába eső szakasz pedig a Miklósberki-vízfolyásba vezetendő be.

szakasz: (Kossuth L. utca ÉNy-i oldala)

Meglévő földárok rekonstrukciója és mederelemekkel történő burkolással, kapubehajtóknál áteresszel (15 db) rekonstrukcióval és 1 db út alatti áteresz építéssel

tervezett burkolt árokhossz:	260 fm.

szakasz: (Kossuth L. utca DK-i oldala)

Meglévő zárt csatorna felújítása új víznyelő műtárgyak létesítésével, a meglévők felújításával, a befogadó árkokba történő csatlakozás rekonstrukciójával

tervezett csatornahossz:	250,0 fm.

- Miklósberki vízfolyás Hársfa utca és az Únyi patak közötti szakasza.

A Hársfa utca alatt átvezető áteresz kapacitásbővítéssel történő felújítása, majd az azt követő árokszakasz, telekjogi állapotokhoz igazított szabályos keresztmetszeti geometriával való átépítése a kezeléshez történő megközelíthetőség biztosításával. Az Únyi-patakba való betorkolásnál a torkolat kialakításának felújítása esetleg kőszórás létesítésével.

tervezett áteresz hossz:	10 fm.

tervezett árokrekonstrukció hossz:	60 fm.

- Hegyeskői-vízfolyás Hársfa utca és az Únyi-patak közötti szakasza.

Az árokszakasz, telekjogi állapotokhoz igazított szabályos keresztmetszeti geometriával való átépítése a kezeléshez történő megközelíthetőség biztosításával. Az Únyi-patakba való betorkolásnál a torkolat kialakításának felújítása esetleg kőszórás létesítésével.

tervezett árokrekonstrukció hossz:	80 fm.

3.2.4 Programok, feladatok sorrendisége, egymásra hatása

A csapadékvíz elvezető hálózat felújítása, kiépítése az, ami végleges megoldást teremt a helyi vízkárok megakadályozásában. Addig, amíg ennek kiépítése meg nem történik, a külterületi vizek visszatartása és lefolyásának lassítása fontos feladat.

Feladatok:

- TOP Plusz-1.2.1-21 kódszámú, Élhető települések c. projekt kiírásának megfelelően az I. mérföldkő befejezése és a II. elkezdése

- Mindezek közben a klímavédelmi stratégia és a VGT3 feladatainak folyamatos megvalósítása szükséges.

3.3 A település integrált vízgazdálkodásával összefüggő feladatok

3.3.1 A közös vízgyűjtő területen elhelyezkedő települések koordinációja

A Nagyközség főleg Tát városával áll kapcsolatban, az egyeztetések és a kapcsolattartás folyamatos.

3.3.2 Az ITVT megvalósulásának nyomon követése, módosítása, felülvizsgálat

Az ITVT-t a település képviselő testülete véleményezi és hagyja jóvá.

Az ITVT által megfogalmazott intézkedéseket rendeletben fogalmazza meg. Minden évben felülvizsgálja, amennyiben változás következik be, azokat az ITVT-be felvezetteti.

Ábrajegyzék

1. ábra: ITVT helye a településfejlesztés rendszerében	9

2. ábra: ITVT helye a vízgazdálkodási tervek rendszerében	10

3. ábra: Az ITVT tervezési területe és vízgazdálkodási elemek kapcsolata	11

4. ábra: Tokod Nagyközség közigazgatási területén lévő Országos Ökológiai hálózat	15

Tokod	   5. ábra: Bányaterületek	16

6. ábra: Tokod Nagyközség felszíni földtani térképe	18

7. ábra: Országos csapadékmérő mérőállomások	22

8. ábra: Vízrajzi mérőállomások	24

9. ábra: A felszín alatti monitoring rendszere	26

10. ábra: Felszín alatti vízrajzi állomások	26

11. ábra: Vármegyei településfejlesztési koncepció	65

Táblázatok jegyzéke

1. táblázat: A település főbb statisztikai adatai	15

2. táblázat: A Nagyközség vízfolyásai	19

3. táblázat: A táti mérőállomás adatai	23

4. táblázat: Talajvízkút adatai	27

5. táblázat: ÉDV Zrt. adatai	30

6. táblázat: BOI5 értékek	32

7. táblázat: VGT3 szerinti minősítés	43

8. táblázat: VGT3 Intézkedési célok és Intézkedések	77

Térképjegyzék

1. térkép: Tokod Nagyközség megyén belüli elhelyezkedése	14

2. térkép: A Nagyközség vízfolyásai	21

3. térkép: Az alegység elhelyezkedése	22

4. térkép: Ebszőnybánya horgásztó	41

5. térkép: Natura 2000-es területek	43

6. térkép: Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság működési területe	59

7. térkép: A települést érintő vízfolyások	83

Képjegyzék

1. kép: Ebszőnybánya horgásztó	41

Rajzi mellékletek:

ÁTTEKINTŐ TÉRKÉP

A-1 Áttekintő (topográfiai) térkép

Tokod Nagyközség elhelyezkedése					M=1:25 000

A-2 Áttekintő (topográfiai) térkép

Tokod Nagyközség vízfolyásai					M=1:25 000

A-3 Áttekintő (topográfiai) térkép

Tokod Nagyközség vízfolyásainak					M=1:25 000

vízgyűjtői

Tervezett beruházások

Tokod ivóvízhálózat

Tokod vízelvezetés

Segédletek:

1. számú segédlet - ELLENŐRZŐ LISTA A VÉDELEMVEZTŐ RÉSZÉRE

2. számú segédlet – AZ ÖNKORMÁNYZATI VÉDELMI SZERVEZETI BEOSZTÁS

3. számú segédlet – TELEPÜLÉSI VÍZKÁR-ELHÁRÍTÁSI SZERVEZET FELÉPÍTÉSE [FOLYAMATÁBRA]

3.1. AZ ÖNKORMÁNYZATI VÉDELMI SZERVEZETBEN RÉSZTVEVŐK ÉS FELADATAIK

4. számú segédlet – A VÍZKÁR-ELHÁRÍTÁSHOZ IGÉNYBE VEHETŐ ERŐFORÁSSOK ADATAI ÉS BESZERZÉSI LEHETŐSÉGEI

5. számú segédlet – A VÉDELMI NAPLÓ VEZETÉSÉNEK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI